轨道交通供电装备智慧产业园建设项目

环境影响报告书

（送审稿）

陕西万睿生态环境工程有限公司

二〇二〇年六月

目 录

1 概述	1

1.1项目特点	1

1.1.1 项目背景	1

1.1.2 项目特点	1

1.2 环评工作过程	2

1.3 分析判定相关情况	4

1.3.1 产业政策符合性	4

1.3.2 与相关环保政策的符合性分析	4

1.3.3 规划符合性	11

1.3.4 选址可行性分析	11

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	12

1.5 环境影响评价的主要结论	12

2 总则	13

2.1 编制依据	13

2.1.1 国家法律法规	13

2.1.2 地方法规、规章及政策依据	14

2.1.3 技术规范	15

2.1.4 项目技术文件	16

2.2 评价因子与评价标准	16

2.2.1 环境影响要素识别	16

2.2.2 评价因子筛选	16

2.2.3 评价标准	17

2.3 评价工作等级与评价范围	21

2.3.1 大气环境	21

2.3.2 地表水环境	22

2.3.3 地下水环境	22

2.3.4 声环境	22

2.3.5 土壤环境	22

2.3.6 生态环境	23

2.3.7 风险评价	23

2.4 评价内容、评价重点及评价时段	24

2.4.1 评价内容	24

2.4.2 评价重点	24

2.4.3 评价时段	24

2.5环境功能区划	25

2.6 主要环境保护目标	25

3 建设项目工程分析	27

3.1 建设项目概况	27

3.1.1 项目基本情况	27

3.1.2 地理位置及四邻关系	27

3.1.3 产品方案	27

3.1.4 项目组成	27

3.1.5 主要原辅材料及动力消耗	29

3.1.6原料来源及存放控制要求	30

3.1.7 主要生产设备	31

3.1.8 公用工程	32

3.1.9 厂区总平面布置	32

3.1.10 劳动定员和工作制度	33

3.2 工程分析	33

3.2.1 施工期工程分析	33

3.2.2 营运期工程分析	33

3.3 施工期污染源强分析	38

3.4 营运期污染源源强核算	39

3.4.1 废水	39

3.4.2 废气	39

3.4.3 噪声	43

3.4.4 固体废物	43

3.4.5 非正常工况下污染物排放分析	46

3.4.6 项目各污染源汇总	47

4 环境现状调查与评价	48

4.1 自然环境现状调查与评价	48

4.1.1 地理位置	48

4.1.2 地形地貌、地质	48

4.1.3 气象气候	49

4.1.4 水文特征	49

4.1.5 植被、土壤	49

4.2 环境质量现状调查与评价	50

4.2.1 环境空气质量现状监测与评价	50

4.2.2 地下水环境现状监测与评价	51

4.2.3 声环境现状监测与评价	54

4.2.4 土壤环境现状监测与评价	55

5 环境影响预测与评价	58

5.1 施工期环境影响分析	58

5.1.1施工期废气影响分析	58

5.1.2施工期废水	59

5.1.3施工期噪声	59

5.1.4施工期固废	62

5.1.5生态环境影响分析及恢复措施	62

5.2 运营期环境影响分析	63

5.2.1 营运期地表水环境影响分析	63

5.2.2 营运期环境空气影响分析	64

5.2.3 营运期地下水环境影响分析	71

5.2.4 营运期噪声环境影响分析	73

5.2.5 营运期固废环境影响分析	76

5.2.6 运营期土壤环境影响分析	79

5.2.7 环境风险评价	81

6 污染防治措施及技术可行性论证	90

6.1 施工期污染防治及可行性论证	90

6.1.1大气污染防治及可行性论证	90

6.1.2水污染防治及可行性论证	90

6.1.3噪声污染防治及可行性论证	91

6.1.4固体废物污染防治及可行性论证	91

6.2运营期污染防治及可行性论证	92

6.2.1大气污染防治措施	92

6.2.2 运营期地表水污染防治措施	98

6.2.3 运营期地下水污染防治措施	99

6.2.4 运营期噪声污染防治措施	100

6.2.5 运营期固体废物处置措施	101

6.2.6 土壤污染防止措施	103

6.3 污染防治措施及环保投资汇总	104

7 环境影响经济损益分析	105

7.1 环境影响经济损益分析的目的	105

7.2 经济损益分析	105

7.3 社会效益分析	105

7.4 环境损益分析	106

7.4.1 环境代价	106

7.4.2 环境成本分析	106

7.4.3 环境收益分析	106

7.5 环境影响经济损益分析小结	107

8 环境管理与监测计划	108

8.1 环境管理要求	108

8.2 污染物排放清单及管理要求	110

8.2.1 污染物排放清单	110

8.2.2 排污口规范化设置	113

8.2.3 企业信息公开	114

8.3 环境管理计划	115

8.3.1 日常环境管理制度	115

8.3.2 环境管理组织机构	115

8.4 环境监测计划	116

8.5污染物总量控制	116

8.6 项目竣工环保验收管理	117

9 结论	119

9.1 项目概况	119

9.2 环境质量现状	119

9.3 污染物排放情况	120

9.4 主要环境影响	121

9.5 公众参与采纳情况	122

9.6环境保护措施	122

9.7环境影响经济损益分析	123

9.8环境管理与监测计划	123

9.9总体结论	124

9.10要求和建议	124

附件：

附图：

# 概述

轨道交通行业包括铁路和城市轨道交通，近年来在国家出台的一系列政策支持下，我国铁路网络已覆盖全国各大省市，未来国家仍将持续加大对铁路行业的投资，提升出行的便利程度。国家铁路局发布的《中长期铁路网规划（2016年）》提出，到2025年要进一步扩大铁路网络覆盖，铁路网规模达到17.5万公里，其中高速铁路3.8万公里，从而更好发挥对经济社会发展的保障作用。由此可知，未来我国铁路相关产业发展前景可观。另一方面，我国进入21世纪以后开始加快城市轨道交通建设，以解决我国城镇化建设带来的交通拥堵问题。根据中国城市轨道交通协会发布的《2019年中国内地城轨交通线路概况》数据显示，2019年我国新增城市轨道交通运营线路26条，累计达到211条。2013-2019年我国城轨交通运营里程从2,746公里增长至6,730.27公里，呈逐年增长态势。随着动车组迎来一轮交付高峰、城轨高速发展、轨交新项目审批加速，轨交新基建将成为拉动投资扩大需求的重要方向。轨道交通行业的快速发展势必带动与其相关的轨道交通零部件及装备制造行业的快速发展。另外，从2018年至今，我国共有7次中央级会议或文件明确表示加强新型基础设施建设，党中央和国务院重视程度不断强化。其中，人工智能、工业互联网、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、轨道交通成为“新基建”七大重点领域，国家发布一系列政策鼓励该七大领域的基础设施建设。由此可见，工业互联网和轨道交通将进一步迎来新一轮的快速发展阶段。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”或“公司”）自1989年成立以来，专注于电气化铁路接触网零部件和城市轨道交通供电产品的研发、设计、生产和销售，电气化铁路接触网零部件产品主要包括：定位类、悬吊类、支撑类、连接类、电连接类、锚固类、中心锚接类、补偿类零件和隔离开关等；城市轨道交通供电产品涵盖刚性悬挂系统、柔性悬挂系统以及第三轨供电系统等。经过三十余年的发展，公司已成为国内轨道交通零部件及装备制造行业的领头企业，且逐步形成了良好的产业链优势、技术研发优势、规模及品牌优势等。公司在综合考虑铁路及城市轨道交通行业发展前景良好、产品市场需求的扩大、国家新基础设施建设要求、各项产业政策的利好、业务规模的快速增长以及自身研发、生产与销售等资源优势后，提出本次建设项目，将有效满足公司快速发展的业务需求以及中长期发展规划，提升公司盈利能力、市场竞争能力和市场占有率。

公司拟投资31701.8万元在宝鸡市高新区高新17路以西、高新大道以北、高新16路以东、滨河路以南地块，建设轨道交通供电装备智慧产业园建设项目，用于单轨及磁浮系列产品、高强度防松紧固件产品以及电气及其配套产品生产。2020年5月19日宝鸡高新区经济发展局对此项目进行备案，项目代码2020-610361-37-03-030926，详见附件2。 项目购置机械设备新建1条单轨及磁浮系列产品生产线， 1条隔离开关生产线，1条槽道生产线，1条新型锚固生产线，1条模压生产线，1条挤压生产线，1条分段绝缘器组装线等，建成后每年可生产高强度防松紧固件产品5790吨、电气及其配套产品3022吨、单轨及磁浮系列产品300千米、隔离开关3000台。

根据《中华人民共和国环境影响评价法（2018修订）》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其2018年修改单的有关规定，公司委托陕西万睿生态环境工程有限公司承担本项目环境影响报告书的编制工作。我单位在对拟建项目周围环境现场踏勘和资料收集的基础上，通过现场踏勘、查阅相关资料、收集有关资料基础上，根据国家相关技术导则编制了《轨道交通供电装备智慧产业园建设项目环境影响报告书（送审稿）》，报请当地环保行政主管部门审查。

## 建设项目特点

1、本项新建标准化厂房，所有生产线布置在一层。

2、本项目新建污水处理站，所有生产废水经拟建污水处理站处理后回用于生产线。生活废水经市政污水管道有高新区污水处理站处理达标后排入渭河。

3、项目电气及其配套产品生产工艺涉及硫化工艺，产生的废气经废气处理系统处理后达标排放。

## 评价工作过程

本次环境影响评价的工作过程主要包括以下三个阶段。

第一阶段：

①按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》要求，在分析研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，确定项目环境影响评价文件类型为报告书。

②根据项目特点，研究相关技术文件和其他有关文件，明确本项目的评价重点，识别环境影响因素、筛选评价因子，对项目进行初步工程分析。对项目再次进行实地踏勘，对项目建设地点及周围地区社会、气象、水文、周围污染源分布情况进行调查分析，明确项目环境保护目标、环评工作等级、评价范围和标准。

③制定工作方案。

第二阶段：

①根据环评导则要求对项目区域进行环境现状监测，并进行分析。

②收集项目所在地环境特征资料包括自然环境、社会环境、区域污染源情况。

③对项目进行工程分析。完成大气环境影响预测与评价、水环境影响预测与评价、声环境影响预测与评价。

第三阶段：

①根据项目工程分析，提出环境保护措施，环境保护措施及可行性分析，环境影响经济损益分析。

②根据建设项目环境影响情况，提出运营期的环境管理及监测计划要求，完成环境管理与环境监测章节撰写。

④根据《环境影响评价技术导则》等文件和相关规范的要求，完成环境影响报告书的汇总工作。

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环评影响评价的工作见图 1.2-1。

图 1.2-1   环境影响评价工作程序

## 分析判定相关情况

### 1.3.1与产业政策相符性分析

本项目属于轨道交通配套产品生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本））》可知，本项目属于“鼓励类”第十五项“城市轨道交通装备”中第9条“城市轨道交通牵引供电系统（基于 25kV 交流牵引供电制式的城轨线路）”，以及第二十三项“铁路”中第8条“时速 200 公里及以上铁路接触网、道岔、扣配件、牵引供电设备”项目，符合国家产业政策；对照《西部地区鼓励类产业目录》，本项目不属于目录中‘陕西省’的鼓励类项目，对照《陕西省限制投资类产业指导目录》，本项目生产工艺及设备不在目录中，不属于限制投资类项目，符合陕西省产业政策；根据《宝鸡市产业发展规划》、《宝鸡市“十三五”工业及产业集群发展规划》要求，项目符合宝鸡市工业产业规划要求。因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。

### 1.3.2与选址规划相符性分析

本项目为轨道交通配套产品生产项目，选址于宝鸡市高新区（经纬度：107.325332°，34.340424°）。项目所在区域位置优越，交通运输十分便利，地块东面为高新17路，北面为滨河路，西面为高新16路、南面为高新大道。项目所在区域用地性质为工业用地。

本项目选址符合《宝鸡市城市总体规划(2010～2020年)》和《宝鸡市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020）》的相关要求，其用地符合国家及地方的用地规划要求；项目选址符合宝鸡市产业定位及其它相关管理规定要求；项目所涉及工艺技术和设备、项目清洁生产水平及污染控制方案和能力均符合相关产业项目相应条件控制要求。

### 1.3.3“三线一单”相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。判定本项目与“三线一单”相符性详见表1.3-1。

表1.3-1   本项目与“三线一单”相符性

| 序号 | 内容 | 要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护红线 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 | 本项目位于宝鸡市高新区高新17路以西、高新大道以北、高新16路以东、滨河路以南地块，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区，不属于禁止开发区 | 相符 |
| 2 | 环境质量底线 | 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件 | 根据现状监测结果，项目区域环境空气、水环境和声环境土壤环境质量较好，可达到相应的环境功能区要求；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，本项目不超出园区和当地资源利用上线，项目不会对周围环境产生不利影响 | 相符 |
| 3 | 资源利用上线 | 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板” | 本项目不使用高能耗设备，项目用地性质为工业用地 | 相符 |
| 4 | 环境准入负面清单 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用 | 本项目为轨道交通配套产品生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、属于鼓励类项目；对照《宝鸡市企业投资负面清单》，本项目不属于所列清单中 | 相符 |

综上，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。

## 关注的主要环境问题及环境影响

1、关注的主要环境问题

本项目环境影响评价工作，结合建设项目的工程特点和周围环境特征，重点分析以下几个方面的问题：

项目拟建地现状及周围环境状况。

生产车间及管沟、污水池等泄漏风险防范措施。按相应规范，要求厂区采取分区防渗。

各工序产生的废渣（包括皮膜槽）、废金属屑、废包装材料等危险废物贮存及处置情况分析。

项目生产线上产生的废水，经拟建污水处理站处理后回用于生产线。结合拟建污水处理站的处理工艺、规模分析项目废水处理的环境可行性。

（5）项目规划相符性分析。

2、主要环境影响结论

（1）项目生产废水经厂区污水处理站处理达标后回用与于生产线，生活废水经过厂区化粪池预处理达标后，经市政污水管网排入宝鸡市高新区污水处理厂进行达标处理，尾水最终排入渭河，对环境影响不大。

（2）项目实施后其昼间、夜间噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（3）项目产生的酸性废气经收集后经喷淋塔处理后达标排放，有机废气经废气处理系统处理后达标排放，硫化废气经废气处理系统处理后达标排放，对周围环境影响较小。

（3）项目各类固废均可得到妥善处置和利用或暂时储存，不会产生二次污染，不会对周围环境产生不利影响。

## 环境影响评价总结论

“轨道交通供电装备智慧产业园建设项目”选址符合当地相关规划要求，采用的各项环保设施可以保证各项污染物长期稳定的达标排放，项目总体上对评价区域的环境影响较小，不会造成区域环境功能的改变。。项目公示期间，未收到公众反对意见。项目认真落实本报告书所提出的环保措施和加强环境管理的前提下，可将环境影响降低到最小程度或可接受程度从环境影响评价角度分析，本项目实施是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 2.1.1法律依据

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7实施）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1实施）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1实施）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2008.1.1实施）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年修订）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1实施）。

### 2.1.2国家法规、规章及规范性文件

- 国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017.10.1；

- 国务院国函[2011]13号《关于重金属污染综合防治“十二五”规划的批复》；

- 国务院国发[2015]17号印发《水污染防治行动计划》，2015.4.2；

- 国务院国发[2013]37号印发《大气污染防治行动计划》，2013.9.10；

- 国家环保总局环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》，2001.12.17；

- 生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》，2018.4.16；

- 环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017.9.1；

- 生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》,2018.4.28；

- 环境保护部令第39号《国家危险废物名录》，2016.8.1；

- 国务院国发〔2016〕31号《土壤污染防治行动计划》，2016.5.28；

- 国土资源部 国家发展和改革委员会《限制用地项目目录（2012年本）》，2012.6.19；

- 国家发展改革委令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修正），2013.5.1；

- 国土资源部国家发展和改革委员会《禁止用地项目目录（2012年本）》，2012.6.19；

- 国家环保部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》2012.7.3；

- 环境保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012.8.7；

- 环境保护部办公厅环办[2014]48号《关于推进环境保护公众参与的指导意见》，2014.5.22；

- 工业和信息化部2015年第64号《电镀行业规范条件》，2015.11.1；

- 生态环境部令第3号《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，2018.5.3；

- 国务院国发[2018]22号《国务院关于印发<打赢蓝天保卫战三年行动计划>的通知》，2018.6.27。

### 2.1.3地方法规、规章及规范性文件

- 陕西省人民代表大会常务委员会《陕西省实施〈中华人民共和国环境影响评价法〉办法》，2018.5.31；

- 陕西省人民代表大会常务委员会《陕西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》，2018.5.31

- 陕西省环保厅陕环发〔2016〕4号关于印发《陕西省环境保护公众参与办法（试行）》的通知（有效）2016.1.14

- 陕西省人民代表大会常务委员会《陕西省大气污染防治条例》（2019年修正），2019.7.31；

- 陕西省人民代表大会常务委员会《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2019年修正），2019.7.31；

- 陕西省人民政府陕政发〔2018〕29号《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》，2018.9.22；

- 陕西省人民政府陕政发[2016]15号《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016.4.6；

- 陕西省人民政府陕政办发[2004]100号《陕西省水功能区划》，2004.9.22；

- 陕西省人民政府陕政办发[2004]115号《陕西省生态功能区划》2004.11.17；

- 陕西省生态环境厅陕环发〔2019〕44号《陕西省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》，2019.11.11；

- 陕西省人民政府陕政办发[2013]15号《陕西省主体功能区划》，2013.3.13；

- 陕西省人民代表大会常务委员会《陕西省渭河流域管理条例》，2018.5.31；

- 陕西省人民代表大会常务委员会《陕西省地下水条例》，2015.11.19；

- 陕西省环保厅陕环发〔2011〕88号《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》，2011 .10.15；

- 陕西省人民政府办公厅陕政办发〔2015〕23 号《陕西省大气污染重点防治区域联动机制改革方案》，2015.4.17；

- 陕西省人民政府办公厅陕政办发〔2016〕52号《陕西省土壤污染防治工作方案》，2016.12.23；

- 陕西省发改委《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录》（2017 年本）

- 国家发展改革委发改西部〔2009〕1500号《关中—天水经济区发展规划》，2009.6.10；

- 宝鸡市人民政府办公室宝政办发〔2015〕61 号《关于印发宝鸡市突发环境事件应急预案的通知》，2015.10.29；

- 宝鸡市环保局《宝鸡市“十三五”生态环境保护规划》，2016.8；

- 宝鸡市人民政府办公室宝政办发〔2016〕40号《宝鸡市“十三五”工业及产业集群发展规划（2016年-2020年）》，2016.7.29。

- 《宝鸡市城市总体规划纲要》；

- 《宝鸡市国民经济和社会发展“十三五”规划》；

- 《宝鸡市产业发展规划》。

### 2.1.4评价技术导则及相关技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610－2016)；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《电镀工业污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-11）；

- 《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018)；

- 《排污单位自行监测技术指南 电镀行业》（HJ985-2018）；

- 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部 2013 年公告第

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

- 《吸附法工业有机废气治理技术规范》（HJ2026-2013）；

- 《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（环境保护部公告2013 年第59号）；

- 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

- 《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部2017年公告第43 号）；

- 陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2014）。

### 2.1.5其他相关文件及资料

- 陕西省企业投资项目备案确认书，2020-610361-37-03-030926，2020.5.19；

- 委托陕西万睿生态环境工程有限公司编制该项目的环境影响报告书的委托书，2020.5.19；

- 《简明通风设计手册》（主编：孙一坚），中国建筑工业出版社，1997；

- 建设单位提供的其他技术资料。

### 2.1.6评价因子

根据环境影响因素识别结果，并结合建设项目的特点和所在地的环境状况，确定本项目评价因子，详见表 2.1-1。

表 2.1-1   评价因子一览表

| 评价内容 | 现状评价因子 | 影响因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | HCl、SO2、NO2、TSP、PM10、 | 非甲烷总烃、TSP、H2S、 |
| 地表水 | pH、COD、NH3-N、TP、BOD5、石油类 | COD、NH3-N |
| 地下水 | pH、Na++K+、Ga2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、总锡、总锌、总镍、六价铬、氰化物、总铜、硝酸盐、总铁、氟化物 | / |
| 土壤 |  | / |
| 噪声 | 等效连续A声级 |  |

### 2.1.7环境功能区划及评价标准

#### 2.1.7.1环境功能区划

1、环境空气功能区划：项目所在区域环境空气质量为二类区要求。

2、地表水环境功能区划：项目受纳水体为渭河，根据《陕西水功能区划》，项目所属区域断面渭河的地表水为Ⅲ类功能区，高新区污水厂排放断面渭河的地表水为Ⅳ类功能区。

3、声环境功能区划：项目位于宝鸡市高新区高新17路（凤凰一路）以西，高新大道以北，高新16路以东、滨河路以南，属于所在区域为工业生产区域，声环境质量属于3类功能区，高新大道为宝鸡市城市主干道，为4类声环境功能区。

#### 2.1.7.2环境质量标准

1、环境空气

项目所在地环境空气功能区划类别为二类区，相应常规大气污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准；特殊污染因子氨、硫化氢、二硫化碳等执行HJ2.2-2018附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）编制详解，VOCS参照TVOC执行HJ2.2-2018附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。具体标准值详见表 2.1-2。

表 2.1-2   环境空气质量标准  单位：ug/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 氮氧化物 | 年平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| 氨 | 1小时平均 | 200 | HJ2.2-2018附录D |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10 |  |
| 二硫化碳 | 1小时平均 | 40 |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）编制详解 |
| VOCS | 8小时平均 | 600 | HJ2.2-2018附录D |

2、地表水环境

渭河为III类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体标准值详见表 2.1-3。

表 2.1-3   地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 参数 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
| 2 | 溶解氧 | ≤5 | ≤3 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤6 | ≤10 |  |
| 4 | COD | ≤20 | ≤30 |  |
| 5 | BOD5 | ≤4 | ≤6 |  |
| 6 | NH3-N | ≤1.0 | ≤1.5 |  |
| 7 | 总磷（以P计） | ≤0.2 | ≤0.3 |  |
| 8 | 总氮 | ≤1.0 | ≤1.5 |  |
| 9 | 石油类 | ≤0.05 | ≤0.5 |  |

3、地下水环境

项目厂区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准值详见表 2.1-4。

表 2.1-4   地下水水质标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 参数 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 |
| 2 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 3 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 4 | 氯化物 | ≤250 |
| 5 | 铅 | ≤0.01 |
| 6 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 7 | 汞 | ≤0.001 |
| 8 | 铁 | ≤0.3 |
| 9 | 总硬度 | ≤450 |
| 10 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 11 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 12 | 锌 | ≤1.0 |
| 13 | 镍 | ≤0.02 |
| 14 | 铜 | ≤1.0 |
| 15 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 16 | 镉 | ≤0.005 |
| 17 | 银 | ≤0.05 |

4、土壤环境质量标准

土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的表1、表2中第二类用地筛选值和管制值，具体标准值详见表2.2-5~6。

表2.2-5土壤环境质量标准（1）   单位：mg/kg

| 建设用地分类 | 指标 | 污染项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | 铬(六价) | 铜 | 砷* | 汞 | 镉 | 铅 | 镍 |
| 第二类用地 | 筛选值 | / | 5.7 | 18000 | 60 | 38 | 65 | 800 | 900 |
|  | 管制值 | / | 78 | 36000 | 140 | 82 | 172 | 2500 | 2000 |

*：根据《陕西省自然资源与环境图集》项目所在区域土壤属于潮土，对应土壤环境背景值为20mg/kg。

5、声环境

本项目所在地声环境功能区为3类，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准，具体限值详见表 2.1-8。

表 2.1-8   声环境质量标准  单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类声环境功能区 | 65 | 55 |

#### 2.1.7.3污染物排放标准

1、废气

本项目冷镦工序排放的油雾参考执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2相应标准；活化工序排放的氮氧化物、氟化物排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5及表6 相应标准；硫化工序排放的硫化氢、二硫化碳和臭气浓度排放标准执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，颗粒物及氮氧化物废气厂界无组织废气监控点浓度限值标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 中相应标准。非甲烷总烃参照《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)要求。具体标准值详见表2.2-9~表2.2-12。

表 2.1-9   有组织大气污染物排放标准  单位：mg/m3

| 污染源及 排气筒高度 | 污染物 | 最高允许排放浓度限值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 槽边废气收集处理装置H15m | 氮氧化物 | 200 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) |
|  | 氟化物 | 7 |  |
| 15m | 非甲烷总烃 | 100 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) |
| 15m | 颗粒物 | 120 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996) |
| 工业油雾收集处理装置H15m | 油雾 | 30 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012） |
| 15m | 硫化氢 | 0.33kg/h | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | 二硫化碳 | 1.5 kg/h |  |
|  | 臭气浓度 | 2000(无量纲) |  |

表 2.1-10   单位产品基准排气量

| 污染源及 排气筒高度 | 工艺种类 | 基准排气量，m3/m2 (镀件镀层) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 槽边废气收集处理装置H15m | 皮膜、活化、光亮 | 18.6 | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) |
| H15m | 硫化 | 2000 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) |
|  | 浸胶、喷浆 | / |  |

表 2.1-11   无组织大气污染物排放标准  单位：mg/m3

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 厂界 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
| 氮氧化物 |  | 0.12 |  |
| 氟化物 |  | 11 |  |
| 硫化氢 |  | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
| 二硫化碳 |  | 3.0 |  |
| 臭气浓度 |  | 20 |  |
| HMHC |  | 10（1h平均浓度） | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) |
|  |  | 30（一次浓度） |  |

2、废水

本项目生产废水和喷淋塔废水由拟建的污水处理站集中处理，处理达标后回用于生产线；根据《金属镀覆和化学覆盖工艺 用水水质规范》（HB5472-91）要求清洗回用水为C类，具体水质要求见表 2.1-1；生活污水排放执行高新区污水厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。具体污水排放标准详见表Error: Reference source not found13至表 2.1-1。

表 2.1-15   金属镀覆和化学覆盖工艺 用水水质指标

| 指标名称 | 单位 | 水的类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 电阻率 | Ω·cm | ≥100000 | ≥7000 | ≥1200 |
| 可溶性固体 | mg/L | ≤7 | ≤100 | ≤600 |
| 二氧化硅 | mg/L | ≤1 | - | - |
| pH值 | 无量纲 | 5.5~8.5 | 5.5~8.5 | 5.5~8.5 |
| 氯离子[Cl-] | mg/L | ≤5 | ≤12 | -- |

注：电阻率1Ω•cm=电导率1/1μs/cm

表 2.1-17   污水综合排放标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 项目名称 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 磷酸盐（以P计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | - | - |
| 依据 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |  |  |  |  |  |

高新区污水处理厂废水基本控制标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准值，一类污染物执行表2标准值，具体标准值详见表 2.1-18。

表 2.1-18   城镇污水处理厂污染物排放标准  单位：mg/L

| 项目 | pH | COD | SS | 氨氮 | TN | 石油类 | 总磷（以P计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | 50 | 10 | 5（8） | 0.5 | 3 | 0.5 |
| 依据 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |  |  |  |  |  |  |

- *注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、噪声

本项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类功能区排放标准，具体限值详见表 2.1-19。

表 2.1-19   工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

4、固废

本项目一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单规定（环保部公告2013第36号）。

本项目涉及到的危险废物的暂存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单规定（环保部公告2013第36号）。

## 评价工作等级

1、大气环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。采用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。

本项目主要大气污染物为盐酸雾、硫酸雾、氮氧化物、氰化氢、颗粒物和非甲烷总烃，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi，及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，％；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表 2.2-1   估算模型参数表

| 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 29.9万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 41 |
| 最低环境温度/℃ |  | -13.1 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | £是 ☑否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表 2.2-2   主要污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m^3) | 最大浓度落地点 (m) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 盐酸雾 | 0.00091148 | 168 | 1.80000E-003 | 0 | 三 |
|  | 硫酸雾 | 0.198965 | 168 | 6.63000E-002 | 0 | 三 |
|  | 氮氧化物 | 8.85804 | 168 | 2.95270E+000 | 0 | 二 |
| 2# | 盐酸雾 | 0.0013678 | 168 | 2.70000E-003 | 0 | 三 |
|  | 硫酸雾 | 0.298386 | 168 | 9.95000E-002 | 0 | 三 |
|  | 氮氧化物 | 5.31478 | 168 | 1.77160E+000 | 0 | 二 |
| 3# | 氰化氢 | 0.31931 | 168 | 1.06440E+000 | 0 | 三 |
| 4# | 颗粒物 | 0.00018088 | 22 | 0.00000E-000 | 0 | 三 |
| 5# | 非甲烷总烃 | 5.1544E-05 | 65 | 0.00000E+000 | 0 | 三 |
| 车间 | 盐酸雾 | 0.0064824 | 75 | 1.30000E-002 | 0 | 三 |
|  | 硫酸雾 | 7.07377 | 75 | 2.35790E+000 | 0 | 二 |
|  | 氮氧化物 | 20.9986 | 75 | 8.39940E+000 | 0 | 二 |
|  | 氰化氢 | 0.454119 | 75 | 1.51370E+000 | 0 | 二 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.154903 | 75 | 1.29000E-002 | 0 | 三 |
|  | 颗粒物 | 1.29073 | 75 | 1.43400E-001 | 0 | 三 |

由以上 ARESCREEN估算模式对各污染源污染物的计算可知,最大占标率因子为生产车间氮氧化物，Pmax为8.40%。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HU22-2018)中评价工作分级方法见下表2.3-5。本项目最大占标率因子为生产车间氮氧化物,Pmax为8.40%>1%，10%>8.40%，因此本项目的大气环境影响等级定为二级。

表 2.2-3 大气环境影响评价等级表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

2、地表水环境影响评价工作等级

本项目生活废水经化粪池预处理后，进入高新区污水处理厂进行处理，尾水排入渭河；生产废水经厂区拟建污水处理站处理后回用于生产线，不外排。本项目建设运营后，全厂排水量为7934.591t/a(约24.044t/d)，建设项目污水纳管。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的分级原则，地表水评价工作等级为三级B。

3、地下水环境影响评价工作等级

本项目生产工艺涉及金属制品加工制造、电气机械及器材制造和橡胶制品制造，对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A中涉及的行业类别，选取高等级项目为本项目类别，属于Ⅱ类。评价工作等级的划分根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，地下水环境敏感程度分级表见。

表 2.2-4   地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表 2.2-。

表 2.2-5   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中II类项目。项目地下水评价区域不属于集中式饮用水水源准保护区及其以外的补给径流区，不属于国家设定的地下水环境相关的其他保护区，不属于环境敏感区，区域内环境保护目标饮用水水源来自城镇自来水厂，不饮用地下水，项目地下水环境敏感程度为不敏感。

由表 2.2-5可知，项目地下水环境评价等级执行三级。

4、声环境影响评价工作等级

项目所在地规划为工业区，该区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009) ，项目建设前后噪声级增加较小，且受影响人口数量变化不大，因此，建设项目噪声评价工作等级为三级。

5、风险评价等级

环境风险等级划分依据见表2.2-6。经环境风险潜势划分，项目大气环境风险潜势为Ⅱ，地表水、地下水环境风险潜势为Ⅰ，环境风险潜势综合取Ⅱ，即大气风险评价等级为三级，地表水、地下水风险评价等级为简单分析。因此，项目环境风险等级为三级。

表2.2-6  风险评价级别划分原则

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

## 评价范围

根据评价等级确定各环境要素评价范围见表 2.2-。

表 2.2-7   项目评价范围

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以建设项目厂址边界外延边长5km的矩形区域范围 |
| 地表水环境 | 纳管 |
| 地下水环境 | 以项目厂址中心点为参照点，6km2 |
| 声环境 | 项目生产车间边界外200m范围内 |
| 环境风险 | 以生产车间为中心，周围3km范围 |

## 相关规划

### 2.4.1《陕西省主体功能区规划》

我省主体功能区划，按开发方式，分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域③三类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家级和省级。

——国家层面重点开发区域。主要分布于关中地区（包括商洛市商州区、丹凤县）和榆林北部地区，包括36个县（市、区）以及汾渭平原农产品主产区中的部分地区，总面积33836平方公里，占全省国土面积的16.5%。扣除基本农田后面积25978平方公里，占全省的12.6%。

——省级层面重点开发区域。主要分布于延安、汉中和安康市，包括3个区块的4个县（区），总面积7634平方公里，占全省国土面积的3.7%。扣除基本农田后面积6662平方公里，占全省的3.2%。

——限制开发区域（农产品主产区）。主要分布于渭河平原、渭北台塬和商洛北部，共计24个县（区），总面积31269平方公里，占全省国土面积的15.2%。

——国家层面限制开发区域（重点生态功能区）。主要分布于陕北黄土高原丘陵沟壑区和陕南秦巴山区，共计33个县，总面积81202平方公里，占全省国土面积的39.4%。

——省级层面限制开发区域（重点生态功能区）。主要分布于延安沿黄地区、子午岭地区、黄龙山区、商洛南部地区，包括10个县以及重点开发区域中部分生态功能重要的区块，总面积51859平方公里，占全省国土面积的25.2%。

——禁止开发区域。呈点状分布于重点开发和限制开发区域之中，共407处各级各类禁止开发区域，扣除部分相互重叠的区域后总面积22949平方公里（不含省上公布的55个重要湿地面积），占全省国土面积的11.1%。

主要包括两个区域，即关中—天水重点开发区域的关中地区和呼包鄂榆重点开发区域的榆林北部地区，总面积33836平方公里，占全省国土面积的16.5%。扣除基本农田后面积25978平方公里，占全省的12.6%。

关中地区是国家重点开发区域关中—天水经济区的主体部分，包括西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、商洛和杨凌六市一区范围内的部分地区，面积21117平方公里，占全省国土面积的10.3%。扣除基本农田后面积15165平方公里，占全省的7.4%。

功能定位：西部地区重要的经济中心和科技创新基地。全国内陆型经济开发开放战略高地，重要的先进制造业基地、高新技术产业基地、现代农业产业基地、历史文化基地、科技教育与商贸中心和综合交通枢纽。

项目位于宝鸡市高新区内，为宝鸡市规划的工业区属于国家重点开发区域，符合陕西省主体功能区规划。

### 2.4.2《宝鸡市城市总体规划纲要》（2010~2020年）

宝鸡规划范围为宝鸡市辖区，面积为3574平方公里。

本规划按照地域范围分为市域、规划区和中心城区三个层次。

市域：为宝鸡市所辖金台区、渭滨区、陈仓区3区和凤翔县、岐山县、扶风县、眉县、陇县、千阳县、麟游县、太白县和凤县9县，面积为18172平方公里。

规划区：为宝鸡市辖区，面积为3574平方公里。

中心城区：为西、北至硖石乡－扶风一级公路、东至伐鱼河和机场高速公路、南至徐兰客运专线和自然山体边缘的区域，面积为364平方公里。

城市发展总目标：规划期内，将宝鸡建设成为先进制造业主导，商贸、物流、旅游业发达，经济繁荣、社会和谐、生态环境优良、文化特色突出的现代化特大城市。

空间结构：市域形成“一区两翼、五片多点”的城镇体系空间结构。

一区两翼：一区为市域中部渭河河谷台塬城镇密集区，两翼为南部秦岭生态翼和北部北山生态翼；“一区两翼”构成了市域空间发展的整体格局。

五片：市域中部城镇密集区内的五个重点功能区，为宝鸡中心城市、蔡家坡镇—岐山县城、凤翔县城—柳林镇—长青镇—陈村镇、扶风县城—法门寺、马家镇—眉县县城—常兴镇—绛帐镇，为规划期内产业发展和人口集聚的重点，在现状基础上呈由点到面发展态势。

多点：市域南部秦岭生态翼、北部北山生态翼中的重点发展城镇，包括陇县县城、千阳县城、麟游县城、凤县县城、太白县城等城镇，呈点状集聚化发展态势。

规划区四区划定：根据生态适宜性评价、建设用地条件评价、资源环境保护、城市组团间生态隔离等要求，划定禁建区、限建区、适建区、已建区范围，并加强对四区的空间管制和建设引导。

禁建区包括河湖水系及湿地、森林公园内的重要景点和核心景区、风景名胜区的特级和一级保护区、大于25度的陡坡地、基本农田、文保单位保护范围、饮用水源一级保护区、高压走廊、行洪通道等。

限建区包括水滨保护地带、森林公园除重要景点和核心景区以外的其它地区、风景名胜区的二级和三级保护区、一般农田、城镇绿化隔离地区、矿产资源密集地区、文保单位控制地带、饮用水水源二级保护区和准保护区、地震活动断裂带、环境卫生工程设施防护区、基础设施的保护区、重要蓄滞洪区、噪音污染防护区等。

已建区为现状城镇建设用地。

适建区为规划区内禁建区、限建区和已建区以外的地区。

中心城区的空间组织模式为“生态网络，簇群生长”。

生态网络：依托南部秦岭北麓、北部台塬坡地绿化、主要河流和区域性交通设施防护绿带，构筑中心城区生态骨架，形成人工与自然融合的复合生态网络。

簇群生长：将城市空间划分成若干功能互补的簇群，簇群之间既相互独立又保持紧密联系，形成有机生长的城市空间。

中心城区空间结构为“一带一轴五组团”。

一带：为渭河沿线的东西向城市发展带，串联市级商业中心、文化中心、行政中心、商务中心和物流中心等城市公共中心，是城市功能的重要载体。

一轴：为城市跨越式发展的南北向拓展轴，串联市级商务中心、行政中心、教育科研中心和体育中心等城市公共中心，是城市空间拓展的主要方向。

五组团：为福谭组团、金渭组团、代马组团、陈仓组团和蟠龙组团。

工业用地布局：中心城区布局5个工业片区。

高新技术产业开发区：重点发展电子信息及机电一体化、食品与生物制药、新型材料加工、精细设备制造等高技术产业；高新大道与连霍高速公路之间以一类工业用地为主；连霍高速公路以南以二类工业用地为主。

金台福临堡工业片区：位于福谭组团西部、渭河以北，重点发展特种车辆制造、机械加工制造等产业，以二类工业用地为主。在引渭渠两侧严格控制生态绿地，保护生态环境。

金台蟠龙工业片区：位于蟠龙组团北部，依托教育科研园区资源，重点发展生物制药、电子、精密仪器制造等高技术产业，积极培育本地中小企业。

渭滨工业片区：位于清姜路以西、姜谭路两侧，重点发展石油机械设备、数控机床及工具、特种车辆制造等产业。严格环保准入标准，保护生态环境。

陈仓工业片区：位于陈仓组团，包括北部工业区和东部科技园区；北部工业区位于陇海铁路以北区域，重点发展装备制造、机械加工等产业；东部科技园区位于虢镇－凤翔联络线以东，重点发展电子仪器制造、食品加工等产业。

铁路设施：徐兰客运专线和新宝鸡站铁路枢纽工程；

公路设施：平汉高速公路及其连接线、连霍高速公路城区段改线、公路客运南站和公路客运中心站工程；

城市道路：西宝高速公路改建快速路、上塬快速一路、上塬快速二路和经二路西延工程；

公共交通设施：BRT1号线及支线和高铁站一级公交枢纽工程。

项目位于高新技术产业开发区内，属于规划中的已建区，项目用地符合为宝鸡市规划的工业用地布局，符合宝鸡市城市总体规划纲要。

### 2.4.3《宝鸡市“十三五”工业及产业集群发展规划》

为加快我市工业转型升级和产业集群发展步伐，建设工业强市，依据《中国制造2025》、《工业和信息化部关于进一步促进产业集群发展的指导意见》和省市“十三五”规划纲要，特制定《宝鸡市“十三五”工业及产业集群发展规划》。

2020年末，我市工业产业总体实力显著增强，实现工业总产值翻一番。形成一批产业关联度大、经济带动能力强的工业产业集群，培育一批竞争力强的龙头骨干企业，创立一批市场信誉好的产品品牌。着力建设以汽车及汽车零部件为主的高端装备制造业基地，以钛及钛合金为主的国家新材料高技术产业基地，以好猫烟和西凤酒为主的西北食品加工基地，以麟北煤田开发和煤化工为主的煤及煤化工产业基地。

“十三五”期间，做强做大五大支柱产业：

汽车及汽车零部件（含新能源汽车和特种车辆）产业。以龙头企业加快发展为引领，带动本地中小企业配套发展，形成集整车、发动机、汽车零部件及汽车后市场业务为一体的汽车产业链。以大项目支撑，园区化承载为基础，建设以汽车及汽车零部件为主的高端装备制造业基地。同时，积极发展汽车后市场业务，不断延伸汽车产业链。

钛及钛合金（含其它稀有金属及3D打印新材料）产业。以产品精细化、高档化为方向，引导企业创新发展，不断拓展新的应用领域，积极向产业高端延伸。支持宝钛集团通过资源整合实施增长战略，引导支持民营钛企业技术上水平、产品上档次，走差异化发展道路，加快我市以钛及钛合金为主的国家新材料高技术产业基地的建设步伐，打造“宝鸡·中国钛谷”。

烟酒食品产业。依托丰富的农林牧副资源，大力发展农产品深加工，积极开发新产品，加快技术、工艺、装备改造，运用互联网+，加大品牌影响力，形成“食材基地－食品加工－电商贸易”的新型发展模式，增强市场竞争力，进入产业中高端，促进总量不断做大。以集群化方式打造以好猫烟和西凤酒为主的西北食品加工基地。

能源化工产业。以煤转电、煤化工为重点，以现代煤化工、燃料化工、有机化工、精细化工、合成材料为发展方向，充分利用麟游、凤翔、陇县的煤炭资源，继续发展煤制甲醇及煤的深加工产业链，打造以麟北煤田开发和煤化工为主的煤及煤化工产业基地。

优势装备制造（石油装备、轨道交通、电力设备）产业。抢抓“一带一路”建设和《中国制造2025》实施带来的发展机遇，积极推进产融结合、生产服务融合，以低成本、差异化、国际化为发展方向，不断开拓新的国际国内市场，以技术进步和创新发展促进我市石油装备、轨道交通和电力设备产业不断发展壮大，巩固提高产业优势地位和市场占有率。

培育壮大五大支柱产业：航空航天产业。电子信息及光通信产业。生物医药与健康设备产业。高档数控机床和智能制造产业。

改造提升三大特色产业：建材产业。纺织服装产业。有色冶金产业。

加快建设工业产业园区：重点打造4区9县特色工业园区。充分发挥我市促进产业发展专项资金的支持和导向作用，支持宝鸡高新技术产业开发区、蔡家坡经济技术开发区、蟠龙新区及县区工业园区的基础设施、标准厂房和重点项目建设。

在高新技术产业开发区，重点发展先进装备制造业和新材料产业。重点打造钛及钛合金新材料、现代石油钻采传输装备、汽车及零部件、高速铁路装备、电子信息装备、中低压输变电、机床工具制造等七大优势产业集群。

在蔡家坡经济技术开发区，重点发展汽车及零部件制造、纺织服装、医药化工、造纸及纸制品、食品加工、建筑建材等六大产业。

在蟠龙新区，重点发展生物制药、食品制造、电子信息等主导产业。重点建设“光谷”中心、光通信产业园、光讯职业技术学院、产业园公共服务中心等项目。

加快县域工业园区建设。以为大企业大集团配套为重点，鼓励小微企业和小项目入园发展，加速产业聚集，使工业园区成为县区工业产业集群化发展的重要载体。

项目为轨道交通配件制造项目，属于宝鸡市支柱产业优势装备制造（石油装备、轨道交通、电力设备）业。项目位于高新技术产业开发区内，符合高新技术产业开发区重点发展的高速铁路装备产业，项目符合宝鸡市“十三五”工业及产业集群发展规划。

## 主要环境保护目标

根据对建设项目周边环境的调查，项目所在区域主要环境敏感区及保护目标详见表 2.4-1和Error: Reference source not found。

表 2.4-1   主要环境保护目标

| 序号 | 坐标/m |  | 环境保护目标 | 与项目车间边界相对位置 |  |  | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方位 | 距离(m) | 规模 （人） |  |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | -2452.68 | 679.13 | 高新区 | W |  | / | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 2 | 922.24 | 1575.24 | 陈仓区 | N |  | / |  |
| 3 | -2590.70 | 39.12 | 宝鸡职业技术学校 | W |  | 8000 |  |
| 4 | -1164.65 | 134.29 | 潘家湾 | W |  |  |  |
| 5 | -526.68 | -95.11 | 金域高新 | SW | 50 |  |  |
| 6 | 2261.32 | 476.35 | 虢镇名苑 | NE |  |  |  |
| 7 | -2929.69 | -801.09 | 淡家湾 | SW |  |  |  |
| 8 | 347.64 | -1010.61 | 马尾河村 | S |  |  |  |
| 9 | -392.77 | -916.56 | 小村 | S |  |  |  |
| 10 | -2066.94 | -1521.87 | 聂家湾村 | SW |  |  |  |
| 11 | -380.89 | -2358.75 | 寨子岭 | S |  |  |  |
| 12 | -896.91 | -1437.97 | 贺家湾 | S |  |  |  |
| 13 | 355.69 | -2431.17 | 童家庄 | SE |  |  |  |
| 14 | 1194.61 | -2024.34 | 唐家原村 | SE |  |  |  |
| 15 | 1498.04 | -2811.00 | 段家园村 | SE |  |  |  |
| 16 | 2321.25 | -2136.64 | 郑家岭 | SE |  |  |  |
| 17 | 1367.74 | -1313.45 | 斜坡村 | SE |  |  |  |
| 18 | 2604.62 | -1308.04 | 小寨村 | SE |  |  |  |
| 19 | 渭河 |  |  | N | 50 | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |

# 建设项目工程分析

## 建设项目概况

### 3.1.1 项目基本情况

（1）项目名称：轨道交通供电装备智慧产业园建设项目；

（2）建设单位：中铁高铁电气装备股份有限公司；

（3）建设地点：宝鸡市高新区高新17路以西、高新大道以北、高新16路以东、滨河路以南；

（4）建设性质：新建；

（5）行业类别：C3716铁路专用设备及器材、配件制造。

（6）建设内容：主要新建厂房以及辅助配套设施，总建筑面积35393.37m2，购置单轨及磁浮系列产品生产线等相关生产设备及检测设备，形成年产能单轨及磁浮系列产品300km/a、高强度防松紧固件、槽道、新型锚固、电气及其配套产品8812t/a、隔离开关3000台/a。

（7）占地面积：项目总占地148606.67m2；

（8）项目投资：项目总投资31701.8万元，其中环保投资18.3万元，占总投资的1.66%。

### 3.1.2 地理位置及四邻关系

本项目位于宝鸡市高新区高新17路以西、高新大道以北、高新16路以东、滨河路以南。中心点坐标为：107.3203713E，34.3418049N。项目地理位置见图1，四邻关系见图2。

### 3.1.3 产品方案

根据企业提供资料，产品方案具体情况见表3.1-1。

表3.1-1    项目产品生产规模一览表

| 序号 | 产品类别 |  | 产品名称 | 项目产品规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高强度防松紧固件产品 | 高强度紧固件类产品（40000t/a） | M10、M12不锈钢螺母 | 600t/a （不锈钢标准紧固件） |
|  |  |  | M10、M12不锈钢螺栓 |  |
|  |  |  | 防咬死U螺栓 | 300t/a（U螺栓） |
|  |  |  | 弯折型止动垫片 | 200t/a（冲压件） |
|  |  |  | 心形护环 |  |
|  |  |  | 吊线双耳 |  |
|  |  |  | 偏心双螺母和弹簧卡子螺母、特殊用途紧固件（槽道用T型螺栓、圆头方颈螺栓等） | 200t/a |
|  |  | 其他紧固件 | 防松紧固件 | 200t/a（高强度紧固件） |
|  |  |  | 槽道 | 1333km/a（3900t/a） |
|  |  |  | 新型锚固 | 390t/a |
| 3 | 电气及其配套产品 |  | 疏散平台 | 15000m/a（544.5t/a） |
|  |  |  | 绝缘支架 | 15000套/a（160.5t/a） |
|  |  |  | 防护罩 | 60000m/a（174t/a） |
|  |  |  | 绝缘子 | 30000套/a（171t/a） |
|  |  |  | 隔离开关 | 3000台/a |
|  |  |  | 分段绝缘器 | 4000台/a（213t/a） |
|  |  |  | 电缆槽 | 80000m/a（1267t/a） |
|  |  |  | 电缆支架 | 40000套/a（492/a） |
| 4 | 单轨及磁浮系列产品 |  | 单轨及磁浮系列产品 | 300km/a |

### 3.1.4 项目组成

本项目主要建设单轨及紧固件联合厂房一座，电气配套产品生产厂房一座，预留厂房一座以及配套辅助设施用房等。具体建设内容见表3.1-2。

表3.1-2    建设内容及规模一览表

| 工程名称 | 工段名称 | 工程内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1#生产厂房 | 总建筑面积15244m2，包括生产车间及辅助用房，生产车间为1F，建筑面积11819.25m2，辅助用房为3F，建筑面积3424.75 m2，钢架结构厂房，作为预留车间 |  | 新建 |
|  | 单轨及紧固件联合厂房 | 总建筑面积22829.46m2，包括生产车间及辅助用房，生产车间为1F，建筑面积19884.97m2，辅助用房为3F，建筑面积2944.49m2，钢架结构厂房。布置方案为南部两跨车间约8067m2为高强度紧固件车间，安装高强紧固件产品生产相关设备；北部三跨车间约11505m2为单轨生产车间，安装单轨及磁浮系列产品相关设备，南部三跨车间东面贴建办公辅房。 |  | 新建 |
|  | 电气配套产品生产厂房 | 拟建总面积9936m2，生产车间为1F，钢架结构厂房，安装电气配套产品生产设备 |  | 新建 |
| 辅助 工程 | 配电室 | 拟建配电室面积300m2 |  | 新建 |
|  | 其他工程 | 大门及门房工程2项，围墙工程1500m |  | 新建 |
| 储运 工程 | 运输 | 原料和成品均采用汽车运输 |  | 依托社会车辆运输 |
| 公用 工程 | 给水 | 自宝鸡市高新区内城市供水管网，给水压力0.2～0.3MPa |  | 依托 |
|  | 排水 | 厂区实行雨污分流制。厂区雨水直接排入雨水管网；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，排入市政污水管网，最终进入高新区污水处理厂进行处理；生产废水经废水处理站处理后，全部回用于生产 |  | 新建 |
|  | 供电 | 由宝鸡高新区内110KV变电所引入厂区内变电站供电 |  | 依托 |
|  | 供暖、制冷 | 供暖由大唐宝鸡热电厂敷设在城市道路的供热管道提供，办公室制冷采用分体式空调 |  | 依托 |
| 环保 工程 | 废水 | 厂区实行雨污分流制。厂区雨水直接排入雨水管网；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，排入市政污水管网，最终进入高新区污水处理厂进行处理；生产废水经废水处理站处理后，全部回用于生产 |  | 新建 |
|  | 废气 |  |  |  |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，同时采取厂房建筑隔声、基础减振等降噪措施 |  | / |
|  | 固废 | 一般固废 | 收集后分类存储在一般固废暂存间，定期外售处理，一般固废暂存间建筑面积20m2 | / |
|  |  | 危险废物 | 收集后分类存储在危废暂存间，委托有资质单位处理，建筑面积15m2 | / |
|  |  | 生活垃圾 | 设垃圾桶收集，委托环卫部门清理 | / |

### 3.1.5 主要原辅材料及动力消耗

项目主要原辅材料使用情况详见表3.1-3。

表3.1-3项目原辅材料及能源消耗一览表

| 产品类别 |  |  | 原辅料名称 | 规格/型号 | 本项目年用量t/a | 存储方式 （包装、位置） | 最大存储量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高强度防松紧固件产品 | 高强度紧固件产品 |  | 不锈钢盘元 | 304B/φ15 | 118 | 扎捆/车间原材料库 | 30 |
|  |  |  | 不锈钢盘元 | 304B/φ16 | 116 | 扎捆/车间原材料库 | 60 |
|  |  |  | 不锈钢盘元（拉拔态） | 304B/φ8.83 | 160.50 | 扎捆/车间原材料库 | 30 |
|  |  |  | 不锈钢盘元（拉拔态） | 304B/φ10.65 | 159.00 | 扎捆/车间原材料库 | 60 |
|  |  |  | 不锈钢盘元（拉拔态） | 304B/φ11.6 | 160.50 | 扎捆/车间原材料库 | 30 |
|  |  |  | 不锈钢盘元（拉拔态） | 304B/φ9.7 | 160.50 | 扎捆/车间原材料库 | 30 |
|  |  |  | 不锈钢盘元（拉拔态） | 304B/φ14.7 | 318.00 | 扎捆/车间原材料库 | 60 |
|  |  |  | 不锈钢盘元 | 316φ16 | 236.00 | 扎捆/车间原材料库 | 30 |
|  |  |  | 碳钢盘元 | / | 236.00 | 扎捆/车间原材料库 | 30 |
|  |  |  | 带材 | / | 200.00 | 扎捆/车间原材料库 | 20 |
|  |  |  | 冷镦油 | / | 2.5 | 铁桶包装/园区杂品库 | 1 |
|  |  |  | 搓丝油 | / | 3.0 | 铁桶包装/园区杂品库 | 1 |
|  |  |  | coating液 | / | 3.0 | 塑料桶/园区杂品库 | 0.5 |
|  |  |  | 脱脂剂 | / | 3.0 | 尼龙袋包装/园区杂品库 | 1 |
|  |  |  | 光亮剂 | / | 3.0 | 塑料桶/园区杂品库 | 1 |
|  |  |  | 清洗剂 | / | 1.5 | 塑料桶/园区杂品库 | 0.5 |
|  |  |  | 皮膜剂 | / | 1.5 | 尼龙袋包装/园区杂品库 | 0.5 |
|  |  |  | 草酸皮膜剂 | / | 1.5 | 尼龙袋包装/园区杂品库 | 0.5 |
|  |  |  | 活化剂 | / | 1.5 | 塑料桶/园区杂品库 | 0.5 |
|  |  |  | 片碱 | / | 4.5 | 尼龙袋包装/园区杂品库 | 1 |
|  |  |  | 除油粉 | / | 1.5 | 尼龙袋包装/园区杂品库 | 0.5 |
|  | 其他紧固件 | 槽道 | 不锈钢（316L） 槽道本体 | 38/23 | 490 | 捆扎/车间半成品库 | 50 |
|  |  |  | 碳钢槽道本体（Q345B） | 30/20 | 950 | 捆扎/车间半成品库 | 100 |
|  |  |  |  | 38/23 | 735 | 捆扎/原材料库 | 70 |
|  |  |  |  | 52/34 | 777 | 捆扎/原材料库 | 70 |
|  |  |  |  | 53/34 | 774 | 捆扎/原材料库 | 50 |
|  |  |  | 不锈钢（316L）盘元 | φ10 | 50 | 卷料/原材料库 | 5 |
|  |  |  | 碳钢盘元 | φ8 | 13 | 卷料/原材料库 | 5 |
|  |  |  |  | φ10 | 73 | 卷料/原材料库 | 5 |
|  |  |  |  | φ12 | 60 | 卷料/原材料库 | 5 |
|  |  |  | 冷镦油 | / | 1 | 桶装/原材料库 | 0.2 |
|  |  | 新型锚固 | 碳钢盘元 | 40Cr/φ14.5 | 126 | 扎捆/车间原材料库 | 30 |
|  |  |  |  | 40Cr/φ18.2 | 210 | 扎捆/车间原材料库 | 60 |
|  |  |  |  | 40Cr/φ18 | 22 | 扎捆/车间原材料库 | 8 |
|  |  |  |  | 40Cr/φ24 | 33 | 扎捆/车间原材料库 | 10 |
|  |  |  | 不锈钢板 | 316/τ2.5 | 19.26 | 堆叠/车间原材料库 | 5 |
|  |  |  | 不锈钢盘元 | 316/φ18 | 22 | 扎捆/车间原材料库 | 8 |
|  |  |  |  | 316/φ24 | 33 | 扎捆/车间原材料库 | 10 |
|  |  |  | 冷镦油 | / | 0.42 | 铁桶包装/园区杂品库 | 0.15 |
|  |  |  | 搓丝油 | / | 0.63 | 铁桶包装/园区杂品库 | 0.2 |
|  |  |  | coating液 | / | 0.10 | 塑料桶/园区杂品库 | 0.03 |
|  |  |  | 脱脂剂 | / | 0.068 | 尼龙袋包装/园区杂品库 | 0.02 |
|  |  |  | 光亮剂 | / | 0.068 | 塑料桶/园区杂品库 | 0.02 |
|  |  |  | 清洗剂 | / | 0.068 | 塑料桶/园区杂品库 | 0.02 |
|  |  |  | 皮膜剂 | / | 0.046 | 尼龙袋包装/园区杂品库 | 0.015 |
|  |  |  | 草酸皮膜剂 | / | 0.024 | 尼龙袋包装/园区杂品库 | 0.008 |
|  |  |  | 活化剂 | / | 0.05 | 塑料桶/园区杂品库 | 0.02 |
|  |  |  | 片碱 | / | 0.05 | 尼龙袋包装/园区杂品库 | 0.02 |
|  |  |  | 除油粉 | / | 0.05 | 尼龙袋包装/园区杂品库 | 0.02 |
| 电气及其配套产品 | 电气设备产品 | 分段绝缘器 | CuNi2Si型材 | CuNi2Si/X1375 | 15.576 | 原材料库 | 5.192 |
|  |  |  |  | CuNi2Si/X1930 | 21.863 | 原材料库 | 7.288 |
|  |  |  | 铜合金棒料 | CuNi2Si/Y（Φ26） | 20.9 | 原材料库 | 6.967 |
|  |  |  |  | CuNi2Si/CY（Φ16） | 1.2 | 原材料库 | 0.400 |
|  |  |  |  | T2/Y（Φ10） | 1.6 | 原材料库 | 0.533 |
|  |  |  | 压接管 | 10mm2 | 0.032 | 半成品库 | 0.011 |
|  |  |  | 心形护环 | 10mm2 | 0.544 | 半成品库 | 0.181 |
|  |  |  | 吊弦线 | 10mm2 | 2.304 | 原材料库 | 0.768 |
|  |  |  | 铜合金带材 | CY（P3*30）-CL | 1.6 | 原材料库 | 0.533 |
|  |  |  | 不锈钢棒 | 00Cr17Ni14Mo2（Φ30） | 45.6 | 原材料库 | 15.200 |
|  |  |  |  | A304（Φ16） | 8.4 | 原材料库 | 2.800 |
|  |  |  |  | A304（Φ8） | 23.2 | 原材料库 | 7.733 |
|  |  |  | 不锈钢带 | A304（δ2*435*410） | 2.4 | 原材料库 | 0.800 |
|  |  |  |  | A304（δ8*40） | 27.2 | 原材料库 | 9.067 |
|  |  |  |  | A304（δ20*465*370） | 12.8 | 原材料库 | 4.267 |
|  |  |  |  | A304（δ8*450*450） | 2.6 | 原材料库 | 0.867 |
|  |  |  |  | A304（δ4*420*410） | 1.2 | 原材料库 | 0.400 |
|  |  |  | 环氧玻璃纤维棒 | .. 环氧树脂玻璃纤维+PTFE（Φ22*2700）. | 7.24 | 原材料库 | 0.724 |
|  |  |  |  | 环氧树脂玻璃纤维+PTFE（Φ26*1600） | 10.176 | 原材料库 | 1.018 |
|  |  |  | 半圆头铆钉 | 867（6*8）A304 | 0.048 | 原材料库 | 0.012 |
|  |  |  |  | 867（6*12）A304 | 0.064 | 原材料库 | 0.016 |
|  |  |  | 螺母 | 6170（M10）B304（A4-80） | 0.6987 | 半成品库 | 0.175 |
|  |  |  |  | DIN982B304（M10） | 0.1296 | 半成品库 | 0.032 |
|  |  |  |  | 6170（M8）B304（A4-80） | 0.0675 | 半成品库 | 0.017 |
|  |  |  |  | 6170（M8）B304（A4-80）-左 | 0.0675 | 半成品库 | 0.017 |
|  |  |  |  | 6170（M12）B304（A2-70） | 0.191 | 半成品库 | 0.048 |
|  |  |  | 固定卡块 | BJL04070102 | 0.0528 | 半成品库 | 0.013 |
|  |  |  | 螺栓 | 5783（M10*30）A304（A4-80） | 0.3168 | 半成品库 | 0.079 |
|  |  |  |  | 5782（M10*55） | 1.1616 | 半成品库 | 0.290 |
|  |  |  |  | 5783（M10*40)A304（A4-80） | 0.8448 | 半成品库 | 0.211 |
|  |  |  |  | 5783（M10*20）A304（A4-80） | 0.2112 | 半成品库 | 0.053 |
|  |  |  |  | 5783（M10*55）A304（A4-80） | 0.2904 | 半成品库 | 0.073 |
|  |  |  |  | GB/T12（M10*20）A304（A4-80） | 0.1056 | 半成品库 | 0.026 |
|  |  |  |  | 70.1改（M16*50*30*1.5） | 1.376 | 半成品库 | 0.344 |
|  |  |  | 开槽螺栓 | BJL04070101 | 0.32 | 半成品库 | 0.080 |
|  |  |  | 开口销 | GB/T91（Φ3.2×32）A304 | 0.056 | 半成品库 | 0.014 |
|  |  |  | 销钉 | XFHP-1.6T-0902（Φ12×50）A2-70 | 0.32 | 半成品库 | 0.080 |
|  |  | 隔离开关 | 触刀 | 紫铜T2 | 18.7 | 木箱/车间半成品库 | 3.2 |
|  |  |  | 接线端 | 紫铜T2 | 14.0 | 木箱/车间半成品库 | 3 |
|  |  |  | 轴 | Q235B | 5.9 | 周转箱/车间半成品库 | 1 |
|  |  |  | 固定夹板 | Q235B | 5.6 | 周转箱/车间半成品库 | 0.9 |
|  |  |  | 底座本体 | Q235B | 72.7 | 周转箱/车间半成品库 | 12.12 |
|  |  |  | 轴 | Q235B | 7.6 | 周转箱/车间半成品库 | 1.27 |
|  |  |  | 转臂 | Q235B | 3.2 | 周转箱/车间半成品库 | 0.53 |
|  |  |  | 联接板 | Q235B | 7.3 | 周转箱/车间半成品库 | 1.22 |
|  |  |  | 拐臂本体 | Q235B | 3.9 | 周转箱/车间半成品库 | 0.65 |
|  |  |  | 轴套 | 黄铜H62 | 0.2 | 周转箱/车间半成品库 | 0.03 |
|  |  |  | 停挡 | 06Cr19Ni10 | 0.25 | 周转箱/车间半成品库 | 0.04 |
|  |  |  | 引弧角焊接 | 06Cr19Ni10 | 1 | 周转箱/车间半成品库 | 0.17 |
|  |  |  | 连接块 | Q235B | 1.56 | 周转箱/车间半成品库 | 0.26 |
|  |  |  | 套 | 06Cr19Ni10 | 0.63 | 周转箱/车间半成品库 | 0.1 |
|  |  |  | 块 | 06Cr19Ni10 | 1.56 | 周转箱/车间半成品库 | 0.26 |
|  |  |  | 螺杆 | 06Cr19Ni10 | 0.3 | 周转箱/车间半成品库 | 0.05 |
|  |  |  | 螺栓 | 06Cr19Ni10 | 0.9 | 周转箱/车间半成品库 | 0.15 |
|  |  |  | 引弧杆 | 06Cr19Ni10 | 0.72 | 周转箱/车间半成品库 | 0.12 |
|  |  |  | 防护罩 | 06Cr19Ni10 | 7.14 | 周转箱/车间半成品库 | 1.19 |
|  |  |  | 复合支柱绝缘子 | / | 6000个 | 纸箱/车间半成品库 | 1000 |
|  |  |  | 复合拉杆绝缘子 | / | 3000个 | 纸箱/车间半成品库 | 500 |
|  |  |  | 电动机构 | / | 3000台 | 木箱/车间半成品库 | 500 |
|  |  |  | 凡士林 | / | 0.01 | 桶装/园区杂品库 | 0.01 |
|  |  |  | 钢材 | Q235B | 1200 | 周转箱/车间半成品库 | 200 |
|  |  | 绝缘支架 防护罩、电缆槽、疏散平台、绝缘子、电缆支架 | 玻璃纤维增强不饱和聚酯模塑料 | / | 652.5 | 卷料/原材料库 | 200 |
|  |  |  | 高强度玻璃钢芯棒 | / | 36 | 困扎/原材料库 | 6 |
|  |  |  | 硅橡胶 | / | 63 | 桶装/原材料库 | 10 |
|  |  |  | 不饱和聚脂 | / | 770 | 桶装/原材料库 | 100 |
|  |  |  | 玻璃纤维 | / | 764.5 | 团/原材料库 | 250 |
|  |  |  | 助剂、填料 | / | 125.5 | 袋装/原材料库 | 40 |
|  |  |  | 酚醛树脂 | / | 189 | 桶装/原材料库 | 30 |
|  |  |  | AlSi7Mg0.6 | / | 133.5 | 周转箱/车间半成品库 | 20 |
|  |  |  | 06Cr19Ni10 | / | 72 | 周转箱/车间半成品库 | 10 |
| 单轨及磁浮系列产品 |  |  | 铝轨 | 6101B | 3500 | 困扎/原材料库 |  |
|  |  |  | 304不锈钢钢带 | 06Cr19Ni10 | 1000 | 困扎/原材料库 |  |
|  |  |  | 430不锈钢钢带 | 10Cr17 | 1000 | 困扎/原材料库 |  |
|  |  |  | 不锈钢焊丝 |  | 0.36 |  |  |
|  |  |  | Ar气 |  | 0.36 |  |  |
|  |  |  | 油 |  | 0.48 |  |  |
|  |  |  | 工业毡 |  | 0.06 |  |  |
|  |  |  | 乳化液 |  | 0.3 |  |  |
|  |  |  | 过滤纸 |  | 0.84 |  |  |
|  |  |  | 叶轮 |  | 120组 |  |  |
|  |  |  | 速干型油性墨水 |  | 0.024 |  |  |
|  |  |  | 液压油 |  | 0.24 |  |  |
|  |  |  | 棉纱 |  | 1.2 |  |  |
|  |  |  | 百洁布 |  | 300片 |  |  |
|  |  |  | 香蕉水 |  | 1.2 |  |  |
|  |  |  | 塑料袋 |  | 8000m |  |  |
|  |  |  | 塑料薄膜 |  | 50000m |  |  |
| 能耗 |  |  | 天然气（万m³/a） |  | 180 |  |  |
|  |  |  | 水（m³/a） |  | 5880 |  |  |
|  |  |  | 电（万kwh/a） |  | 707.25 |  |  |

表3.1-4  主要原辅材料理化性质表

| 序号 | 名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷镦油 |  |
| 2 | 搓丝油 |  |
|  | 液压油 |  |
| 3 | coating液 |  |
| 4 | 脱脂剂 |  |
|  | 光亮剂 |  |
|  | 清洗剂 |  |
|  | 皮膜剂 |  |
|  | 草酸皮膜剂 |  |
|  | 活化剂 |  |
|  | 片碱 |  |
|  | 除油粉 |  |
|  | 凡士林 |  |
|  | 玻璃纤维增强不饱和聚酯模塑料 |  |
|  | 不饱和聚脂 |  |
|  | 玻璃纤维 |  |
|  | 硅橡胶 |  |
|  | 助剂、填料 |  |
|  | 酚醛树脂 |  |
|  | AlSi7Mg0.6 |  |
|  | 06Cr19Ni10 |  |
|  | 乳化液 |  |
|  | 天然气 |  |

### 3.1.6 主要生产设备

项目生产主要设备详见3.1-5。

表3.1-5    建设项目主要生产设备一览表

| 序号 | 产品类别 |  | 本项目 |  |  | 使用位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备名称 | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 高强度防松紧固件产品 | 高强度紧固件产品生产主要设备 | 酸洗槽 | 1 | 个 | 螺栓原材料皮膜处理 |
|  |  |  | 皮膜机 | 1 | 个 | 螺栓原材料皮膜处理 |
|  |  |  | 螺母冷镦机17B | 1 | 台 | 螺母冷镦工序 |
|  |  |  | 螺栓冷镦机17B | 1 | 台 | 螺栓冷镦工序 |
|  |  |  | 螺母攻牙机12H | 1 | 台 | 螺母制丝工序 |
|  |  |  | 螺栓搓丝机12H | 1 | 台 | 螺栓制丝工序 |
|  |  |  | 清洗生产线 | 1 | 台 | 清洗工序 |
|  |  |  | 箱式烘干炉 | 1 | 台 | 烘干工序 |
|  |  |  | 螺母成型机24B | 1 | 台 | 螺母冷镦工序 |
|  |  |  | 螺栓成型机24B | 1 | 台 | 螺栓冷镦工序 |
|  |  |  | 搓丝机16H | 1 | 台 | 螺栓制丝工序 |
|  |  |  | 气动四轴攻牙机16H | 1 | 台 | 螺母制丝工序 |
|  |  |  | 空气压缩机 | 2 | 台 | 提供压缩空气 |
|  |  |  | 污水处理站 | 1 | 台 | 生产废水处理 |
|  |  |  | 酸雾处理塔 | 1 | 台 | 车间酸雾及油雾处理 |
|  |  | 新型锚固 | CNC立式加工中心 | 1 | 台 | 工装、模具加工 |
|  |  |  | 数控线切割机床 | 1 | 台 | 工装、模具加工 |
|  |  |  | 断料机 | 2 | 台 | 下料工序 |
|  |  |  | 校直机 | 2 | 台 | 锚杆校直工序 |
|  |  |  | 平面倒角机 | 2 | 台 | 锚杆倒角工序 |
|  |  |  | 滚丝机 | 2 | 台 | 锚杆制丝工序 |
|  |  |  | 打标机 | 1 | 台 | 打标识工序 |
|  |  |  | 精密冲床 | 1 | 台 | 锥套成型工序 |
|  |  |  | 冷镦机 | 2 | 台 | 锥母冷镦工序 |
|  |  |  | 攻丝机 | 2 | 台 | 锥母制丝工序 |
|  |  |  | 网带炉 | 1 | 台 | 热处理工序 |
|  |  |  | 镀锌锅炉 | 1 | 台 | 表面镀锌处理 |
|  |  |  | 离心烘干机 | 1 | 台 | 表面烘干工序 |
|  |  | 槽道 | 全自动快速金属圆锯机 | 1 | 台 | 下料 |
|  |  |  | 数控冲孔专机 | 3 | 台 | 冲孔 |
|  |  |  | 加工中心 | 1 | 台 | 修模具 |
|  |  |  | 数控槽道煨弯机 | 2 | 台 | 折弯 |
|  |  |  | 冷镦机 | 1 | 台 | 锚杆加工 |
|  |  |  | 开式压力机 | 1 | 台 | 铆接 |
|  |  |  | 槽道数控铆接机 | 3 | 台 | 铆接 |
|  |  |  | 标准焊接机器人工作站 | 1 | 台 | 锚杆焊接 |
|  |  |  | 空气压缩机 | 1 | 台 | 设备用 |
|  |  |  | 合力叉车 | 2 | 台 |  |
|  |  |  | 残余应力消除设备 | 2 | 台 |  |
|  |  |  | 整形机 | 3 | 台 |  |
|  |  |  | 打标机 | 2 | 台 | 标识 |
|  |  |  | 捆扎机 | 2 | 台 | 包装 |
|  |  |  | 封口机 | 2 | 台 | 包装 |
| 2 | 电气设备产品生产主要设备表 | 隔离开关 | 数控折弯机 | 1 | 台 | 隔离开关铜排折弯 |
|  |  |  | 工频耐压测试仪 | 1 | 台 | 隔离开关工频耐压检测 |
|  |  | 分段绝缘器 | CNC下料机 | 1 | 台 | 不锈钢棒下料 |
|  |  |  | 数控电动螺旋压力机 | 1 | 台 | 冷锻压接金具 |
|  |  |  | 绝缘子压接机 | 1 | 台 | 绝缘子压接 |
|  |  |  | 硫化机 | 1 | 台 | 硅橡胶裹覆 |
|  |  |  | 半闭式固定台压力机 | 1 | 台 | 滑板冲孔 |
|  |  |  | 数控立式加工中心 | 2 | 台 | 铣滑板两端、吊架铣外形 |
|  |  |  | 单注校正压装液压机 | 1 | 台 | 滑板折弯及铆接、吊架折弯 |
|  |  |  | 焊机 | 1 | 台 | 焊接吊架 |
|  |  |  | 双室油淬加氩气冷真空炉 | 1 | 台 | 吊架去应力处理 |
|  |  |  | 装配平台 | 1 | 台 | 分段装配 |
|  |  | 绝缘支架、 防护罩、 电缆槽、 疏散平台、 绝缘子、 电缆支架 | 液压式玻璃钢拉挤成型机 | 6 | 台 | 玻璃钢制品成型 |
|  |  |  | 专用液压成型机组 | 10 | 台 |  |
|  |  |  | 法国REP橡胶精密注射机 | 2 | 台 | 绝缘子成型 |
|  |  |  | 精密橡胶注射机 | 4 | 台 |  |
|  |  |  | 平板硫化机 | 1 | 台 |  |
|  |  |  | 注塑机 | 5 | 台 | 注塑类产品成型 |
|  |  |  | 胶衣喷射系统 | 1 | 台 | 绝缘子成型 |
|  |  |  | 绝缘子压接机 | 1 | 台 |  |
|  |  |  | RTM注射机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 单轨及磁浮系列产品 |  | 上料小车 | 1 | 台 | 用于钢卷上料。 |
|  |  |  | 架料开卷机 | 1 | 台 | 用于钢卷架料开卷。 |
|  |  |  | 校平机 | 1 | 台 | 用于校平板料的水平弯曲，释放钢板内应力。 |
|  |  |  | 侧整机 | 1 | 台 | 用于校平板料的侧向弯曲(即镰刀弯)，释放钢板侧向内应力，并对焊接后的板料进行整形。 |
|  |  |  | 切头压料焊接平台 | 1 | 套 | 用于钢带首位焊接连接。 |
|  |  |  | 手工交直流熔钨极氩弧焊机 | 1 | 台 | 用于钢带焊接。 |
|  |  |  | 焊烟净化器 | 1 | 台 | 用于焊接烟气收集净化。 |
|  |  |  | A活套 | 1 | 套 | 用于伺服送料前缓冲。 |
|  |  |  | 伺服送料机 | 1 | 台 | 用于伺服送料。 |
|  |  |  | 带料涂油机 | 1 | 台 | 用于钢带表面涂油。 |
|  |  |  | 闭式单点压力机 | 1 | 台 | 用于冲孔。 |
|  |  |  | 冲孔模具 | 2 | 套 | 实现冲孔。 |
|  |  |  | 漏冲检测装置 | 1 | 套 | 实现漏冲检测、报警停机信号触发。 |
|  |  |  | 补孔机 | 1 | 台 | 实现漏冲补孔。 |
|  |  |  | B活套 | 1 | 套 | 用于辊压成型前缓冲。 |
|  |  |  | 油渣清除装置 | 1 | 套 | 用于辊压成型前钢带表面清渣除油。 |
|  |  |  | 辊压成型机 | 1 | 台 | 用于钢带辊压成型。 |
|  |  |  | 伺服跟踪锯 | 1 | 台 | 用于钢带伺服定长切断。 |
|  |  |  | 动力输送辊道 | 1 | 条 | 用于钢带直送出料。 |
|  |  |  | 动力下料&储料架 | 1 | 台 | 用于钢带侧送下料、缓存。 |
|  |  |  | 除油清渣装置 | 1 | 台 | 用于去除钢带表面残余油渍。 |
|  |  |  | 抛光主机 | 1 | 台 | 用于钢带表面抛光。 |
|  |  |  | 动力输送辊道 | 1 | 台 | 用于钢带出料。 |
|  |  |  | 动力下料&储料架 | 1 | 台 | 用于钢带缓存下料。 |
|  |  |  | 油水分离器 | 1 | 台 | 用于冷却水的油水分离。 |
|  |  |  | 纸带过滤污水处理机 | 1 | 台 | 用于冷却水的净化过滤。 |
|  |  |  | 铝轨拨料装置 | 1 | 台 | 用铝成捆铝轨解包后，逐层拨料至铝轨上料装置。 |
|  |  |  | 铝轨上料装置 | 1 | 台 | 用于铝轨上料。 |
|  |  |  | 钢带上料装置 | 1 | 台 | 用于钢带上料。 |
|  |  |  | 图像识别和喷标装置 | 1 | 台 | 用于对钢带孔位识别并喷印长度方向中心标识。 |
|  |  |  | 扣合装置 | 1 | 台 | 用于将钢带准确扣合至铝轨槽中。 |
|  |  |  | 包边装置 | 1 | 台 | 用于将铝轨两翼包边至钢带上。 |
|  |  |  | 铆合装置 | 1 | 台 | 用于将铝轨和钢带以机械铆合方式复合成一体。 |
|  |  |  | 整形装置 | 1 | 台 | 用于复合后的单轨外观表面整形。 |
|  |  |  | 型材加工中心 | 1 | 台 | 用于单轨全面综合加工。 |
|  |  |  | 工装、刀具 | 1 | 套 | 用于单轨装夹与加工。 |
|  |  |  | 清洁装置 | 1 | 台 | 用于单轨表面渣子油污水渍等擦除和清洁。 |
|  |  |  | 激光打标机 | 1 | 台 | 用于单轨表面激光标识。 |
|  |  |  | 水平缠绕包装机 | 1 | 台 | 用于单根轨的端部套袋水平缠绕包装。 |
|  |  |  | 下料架 | 1 | 台 | 用于包装好的单轨下料。 |

### 3.1.7 公用工程

（1）给排水

给水：本项目用水由宝鸡市高新区内城市供水管网供给，给水压力0.2～0.3MPa，本项目用水主要是员工生活用水、产品清洗用水、皮膜酸洗用水。用水量为423m3/a。

排水：厂区实行雨污分流制。厂区雨水直接排入雨水管网；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后，排入市政污水管网，最终进入高新区污水处理厂进行处理；生产废水经废水处理站处理后，全部回用于生产。

（2）供电工程

项目生产生活用电均由宝鸡高新区内110KV变电所引入厂区内变电站供电，年用电量约为707.25万度。

（3）供暖、制冷工程

本项目供暖由大唐宝鸡热电厂敷设在城市道路的供热管道提供，办公室制冷采用分体式空调。

### 3.1.8 厂区总平面布置

（1）厂区平面布置原则

项目设计中重点把握环境塑造，因地制宜，考虑厂区现状，充分利用场地，体现高起点、高水平、高效益的建设原则。根据生产流程的工艺要求，综合考虑秩序、效率、能耗、环保、安全、防火、卫生、洁净等因素，形成一个人货交通流畅，动力供应便捷，生产组织合理的厂区空间。在满足防火、防爆、安全、卫生、环保等规范要求，并结合风向、因地制宜进行布置。

本项目平面布置详见图3。

### 3.1.9 劳动定员和工作制度

本项目劳动定员约200人，年工作250天，每天工作时间为16h，工作时间为8：00-24.00，两班制。

## 工程分析

### 3.2.1 施工期工程分析

本项目总占地148606.67m2，主要建设单轨及紧固件联合厂房一座，电气配套产品生产厂房一座，预留厂房一座以及配套辅助设施用房等，均为钢架结构厂房。施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、施工机械尾气对大气环境的污染影响，施工废水和生活污水排放影响，建筑垃圾和生活垃圾排放影响，占压土地对植被的影响，机械噪声对声环境的影响等。施工期工艺流程及产污环节分析见图3.2-1。

图3.2-1    施工期工艺流程及产污环节图

### 3.2.2 营运期工程分析

#### 3.2.2.1 工艺流程及产污环节

(1) M10、M12不锈钢螺母、偏心双螺母和弹簧卡子螺母、特殊用途紧固件生产工艺

图3.2-2   螺母生产工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污说明：

冷镦成型：利用螺母冷镦机将原材料盘元进行切断、多工位冷锻成型得到螺母半成品的生产过程，冷镦过程使用大量的冷镦油进行降温，螺母冷镦原材料切断冷镦前应进行加热，正常生产加热温度应控制在550～750℃范围内，加热过程会使冷镦油挥发产生废气油雾，通过工业烟尘净化器+活性炭吸附处理；冷镦过程还会产生废边角料。

抛光：采用表面光饰机，机器内添加光亮剂、清洗剂和不锈钢蝶形钢球，利用钢球翻滚流动，使零件与磨料相互研磨，从而去除工件表面氧化皮、油污，抛光时间40分钟，分两次完成，每次20分钟。

清洗、烘干：每次抛光后用清水将工件表面上的光亮剂、清洗剂和颗粒物洗净；再利用离心烘干机将工件表面的水通过离心力去除。清洗过程中主要产生清洗废水。

攻牙：攻牙机通过切削对使螺母孔径内形成螺纹，攻牙过程需要添加攻牙油冷却润滑。攻牙过程中主要产生废铁屑。

洗光（脱脂——清洗——活化——清洗——光亮——清洗）：

脱脂：在80℃热水中添加脱脂剂，去除攻牙时工件表面的油脂。

清洗：清水清洗工件表面去除脱脂剂和油脂。

活化：在洗光剂中对工件表面进行活化，活化时添加洗光剂ABC配置溶液，洗光剂主要为低浓度硝酸溶液及少量磷酸、氢氟酸和乙二醇。主要除锈和去除脱脂后工件表面的剩余油脂，活化时间20min。

清洗：清水清洗工件表面。

光亮：采用洗光剂B，增加工件表面的光亮度，光亮时间10min

清洗：采用80℃热水对工件进行表面清洗。

烘干：通过离心烘干机进行烘干，你烘干时长1分钟。

此工序主要产生酸雾和乙二醇废气，以及清洗废水。

浸蜡：采用自动浸蜡机将紧固件产品在coating溶液（蜡水比1：3~1:5）中浸泡不少于30s，使紧固件表面均匀涂覆coating溶液并通过烘干固化来提高紧固件润滑性能从而降低咬死概率的生产过程。自动浸蜡机自带烘干装置60-80℃。此工序主要产生少量结块的废蜡。

包装入库：对于合格的产品包装，入库。

整个生产过程会有机械噪声N2产生。

（2）不锈钢螺栓生产工艺

图3.2-3 不锈钢螺栓生产工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污说明：

皮膜、酸洗皮膜：螺栓分为全螺纹和半螺纹。全螺纹螺栓皮膜溶液为皮膜剂TC500、水；半螺纹螺栓皮膜工艺溶液为草酸皮膜剂、水和促进剂。将盘元浸泡在将盘元浸泡在90℃皮膜溶液中10-20min，皮膜溶液使金属表面形成一层致密的膜，使之保持一定的光泽。

烘干：将经过皮膜溶液浸泡后的盘元，在箱式烘干炉中进行烘干，增强皮膜剂与原材料盘元结合力。

打头伸线：将盘元的棒线头经打头机不同线径槽的滚压，使原材料端头线径变小直至能够穿过伸线机模具大小尺寸。采用打头过的棒线接入重力伸线机，将盘元通过拉丝模进行拉拔，通过拉丝模后再利用卷线桶将原材料绕曲成盘元，从而使原材料盘元线径变小。

冷镦成型：利用螺栓冷镦机将原材料盘元进行切断、多工位冷锻成型得到螺栓半成品，冷镦过程使用大量的冷镦油进行降温，螺栓冷镦过程不对材料加热，加热的过程会使用冷镦油挥发出来，通过配备的油烟净化装置对油雾进行处理。

搓丝：利用搓丝机设备对冷镦成型后的螺栓半成品通过挤压作用使螺栓表面增加螺纹。

洗光（脱脂——清洗——活化——清洗——光亮——清洗）：

脱脂：在80℃热水中添加脱脂剂，去除攻牙时工件表面的油脂。

清洗：清水清洗工件表面去除脱脂剂和油脂。

活化：在洗光剂中对工件表面进行活化，活化时添加洗光剂ABC配置溶液，洗光剂主要为低浓度硝酸溶液及少量磷酸、氢氟酸和乙二醇。主要除锈和去除脱脂后工件表面的剩余油脂，活化时间20min。

清洗：清水清洗工件表面。

光亮：采用洗光剂B，增加工件表面的光亮度，光亮时间10min

清洗：采用80℃热水对工件进行表面清洗。

烘干：通过离心烘干机进行烘干，你烘干时长1分钟。

此工序主要产生酸雾和乙二醇废气，以及清洗废水。

浸蜡：采用自动浸蜡机将紧固件产品在coating溶液（蜡水比1：3~1:5）中浸泡不少于30s，使紧固件表面均匀涂覆coating溶液并通过烘干固化来提高紧固件润滑性能从而降低咬死概率的生产过程。自动浸蜡机自带烘干装置60-80℃。此工序主要产生少量结块的废蜡。

包装入库：对于合格的产品包装，入库。

整个生产过程会有机械噪声N2产生。

（3）U螺栓生产工艺

图3.2-3 U螺栓生产工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污说明：

皮膜、酸洗皮膜：螺栓分为全螺纹和半螺纹。全螺纹螺栓皮膜溶液为皮膜剂TC500、水；半螺纹螺栓皮膜工艺溶液为草酸皮膜剂、水和促进剂。将盘元浸泡在将盘元浸泡在90℃皮膜溶液中10-20min，皮膜溶液使金属表面形成一层致密的膜，使之保持一定的光泽。

烘干：将经过皮膜溶液浸泡后的盘元，在箱式烘干炉中进行烘干，增强皮膜剂与原材料盘元结合力。

打头伸线：将盘元的棒线头经打头机不同线径槽的滚压，使原材料端头线径变小直至能够穿过伸线机模具大小尺寸。采用打头过的棒线接入重力伸线机，将盘元通过拉丝模进行拉拔，通过拉丝模后再利用卷线桶将原材料绕曲成盘元，从而使原材料盘元线径变小。

U螺栓一体成型：伸线后的棒线接入一体机，一体机将棒线通过切割、折弯、搓丝等过程将得到U型螺栓。

洗光（脱脂——清洗——活化——清洗——光亮——清洗）：

脱脂：在80℃热水中添加脱脂剂，去除攻牙时工件表面的油脂。

清洗：清水清洗工件表面去除脱脂剂和油脂。

活化：在洗光剂中对工件表面进行活化，活化时添加洗光剂ABC配置溶液，洗光剂主要为低浓度硝酸溶液及少量磷酸、氢氟酸和乙二醇。主要除锈和去除脱脂后工件表面的剩余油脂，活化时间20min。

清洗：清水清洗工件表面。

光亮：采用洗光剂B，增加工件表面的光亮度，光亮时间10min

清洗：采用80℃热水对工件进行表面清洗。

烘干：通过离心烘干机进行烘干，你烘干时长1分钟。

此工序主要产生酸雾和乙二醇废气，以及清洗废水。

浸蜡：采用自动浸蜡机将紧固件产品在coating溶液（蜡水比1：3~1:5）中浸泡不少于30s，使紧固件表面均匀涂覆coating溶液并通过烘干固化来提高紧固件润滑性能从而降低咬死概率的生产过程。自动浸蜡机自带烘干装置60-80℃。此工序主要产生少量结块的废蜡。

包装入库：对于合格的产品包装，入库。

整个生产过程会有机械噪声N2产生。

（4）止动垫片、心型护耳、吊线双耳冲压件生产工艺

图3.2-3 冲压件生产工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污说明：

自动成型：采用自动成型机，将钢带接入设备，通过电脑设定机器通过切断、折弯、冲压等一系列预设程序，将钢带制作成需要的形状样式。机器自动操作过程中会对工件喷油降温，工件表面会存在一定的油脂。

抛光：采用表面光饰机，机器内添加光亮剂、清洗剂和不锈钢蝶形钢球，利用钢球翻滚流动，使零件与磨料相互研磨，从而去除工件表面氧化皮、油污，抛光时间40分钟，分两次完成，每次20分钟。

清洗：每次抛光后用清水将工件表面上的光亮剂、清洗剂和颗粒物洗净。

烘干：利用离心烘干机将工件表面的水通过离心力去除。

包装入库：对于合格的产品包装，入库。

整个生产过程会有机械噪声N2产生。

（5）槽道生产工艺

图3.2-3 槽道生产工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污说明：

槽道下料：利用切割机设备对槽道按照设计尺寸进行切割下料。

表面处理：利用自动化打磨设备等对工件表面进行处理，以去除表面氧化皮、杂物、飞溅、毛刺等，或使工件表面产生压应力以提高其疲劳强度。

冲厂标：是指在冲床上用带有公司标识的模具对槽道冲压进行标识。

冲孔：是指用冲孔机在槽道本体上打出冲压出圆孔。

预弯：指依靠自动化折弯、压接等生产线和模具对槽道施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的加工成型。

开卷下料：通过上料小车将钢带卷运至架料开卷机开卷。

冷 镦：利用冷镦机将原材料进行切断、多工位冷锻成型得到螺锚杆，冷镦过程使用大量的冷镦油进行降温，螺栓冷镦过程不对材料加热，加热的过程会使用冷镦油挥发出来，通过配备的油烟净化装置对油雾进行处理。

感应加热：通过电磁感应对需要进行铆接的锚杆连接头进行加热，以便于进行锚杆和槽道的铆接。

铆接：采用压力设备，在配套工装卡具的帮助下，将锚杆和槽道连接在一起。

焊接：利用焊接机器人焊接设备将锚杆焊接在槽道上。

表面处理：主要包括喷砂、表面酸洗、热侵镀锌，此道工序外委给有环保合法手续的单位进行加工处理。

包  装：由传送带、机械臂等组成分拣系统进行分拣，随后由自动打包机进行打包。

整个生产过程会有机械噪声N2产生。

（6）新型锚固生产工艺

①螺母生产工艺

断料：通过断料机将原材料盘元进行切断。

冷镦成型：利用螺母冷镦机将原材料盘元进行多工位冷锻成型得到螺母半成品的生产过程，冷镦过程使用大量的冷镦油进行降温，螺母冷镦原材料切断冷镦前应进行加热，正常生产加热温度应控制在550～750℃范围内，加热过程会使冷镦油挥发产生废气油雾，通过工业烟尘净化器+活性炭吸附处理；冷镦过程还会产生废边角料。

攻牙：攻牙机通过切削对使螺母孔径内形成螺纹，攻牙过程需要添加攻牙油冷却润滑。攻牙过程中主要产生废铁屑。

热处理：指材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。本项目采用淬火+高温回火工艺进行热处理，淬火加热温度850℃，保温时间80分钟，淬火油冷却；低温回火温度为620℃，保温时间60分钟，空气中冷却。

热侵镀锌：首先进行酸洗，将螺母放入浓度为18～22%的盐酸溶液中进行酸洗，酸洗后用清水进行清洗，洗掉表面的酸液，再将螺母在60～70℃的助镀溶剂中进行浸渍1～4分钟，螺母浸助度剂后进行烘干，烘干温度控制在150℃～180℃，防止助度剂分解，最后在镀锌锅进行镀锌。

②锚杆生产工艺

断料：通过断料机将原材料盘元进行切断。

倒角、校直、铣方：通过倒角机、校直机、钫铣机等设备对锚杆进行机械加工，此工序产生的废物主要为边角料。

搓丝：利用高速搓丝机将冷镦成型后的无螺纹螺栓半成品通过两块搓丝板的一次碾压形成螺栓螺纹的过程。

热处理：指材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。本项目采用淬火+高温回火工艺进行热处理，淬火加热温度850℃，保温时间80分钟，淬火油冷却；低温回火温度为620℃，保温时间60分钟，空气中冷却。

热侵镀锌：首先进行酸洗，将螺母放入浓度为18～22%的盐酸溶液中进行酸洗，酸洗后用清水进行清洗，洗掉表面的酸液，再将螺母在60～70℃的助镀溶剂中进行浸渍1～4分钟，螺母浸助度剂后进行烘干，烘干温度控制在150℃～180℃，防止助度剂分解，最后在镀锌锅进行镀锌。

③锥套生产工艺

自动成型：利用CNC立式加工中心将板材自动加工成需要的形状。

表面钝化（外委加工）：钝化是将金属置于亚硝酸盐、硝酸盐、铬酸盐或重铬酸盐溶液中处理,使金属表面生成一层铬酸盐钝化膜的过程。常作为锌、镉镀层的后处理,提高镀层的耐蚀性;有色金属的防护;提高漆膜的附着力。

④螺纹椎体生产工艺

冷镦成型：利用螺母冷镦机将原材料盘元进行切断、多工位冷锻成型得到螺母半成品的生产过程，冷镦过程使用大量的冷镦油进行降温，螺母冷镦原材料切断冷镦前应进行加热，正常生产加热温度应控制在550～750℃范围内，加热过程会使冷镦油挥发产生废气油雾，通过工业烟尘净化器+活性炭吸附处理；冷镦过程还会产生废边角料。

抛光：采用表面光饰机，机器内添加光亮剂、清洗剂和不锈钢蝶形钢球，利用钢球翻滚流动，使零件与磨料相互研磨，从而去除工件表面氧化皮、油污，抛光时间40分钟，分两次完成，每次20分钟。

清洗、烘干：每次抛光后用清水将工件表面上的光亮剂、清洗剂和颗粒物洗净；再利用离心烘干机将工件表面的水通过离心力去除。清洗过程中主要产生清洗废水。

攻牙：攻牙机通过切削对使螺母孔径内形成螺纹，攻牙过程需要添加攻牙油冷却润滑。攻牙过程中主要产生废铁屑。

洗光（脱脂——清洗——活化——清洗——光亮——清洗）：

脱脂：在80℃热水中添加脱脂剂，去除攻牙时工件表面的油脂。

清洗：清水清洗工件表面去除脱脂剂和油脂。

活化：在洗光剂中对工件表面进行活化，活化时添加洗光剂ABC配置溶液，洗光剂主要为低浓度硝酸溶液及少量磷酸、氢氟酸和乙二醇。主要除锈和去除脱脂后工件表面的剩余油脂，活化时间20min。

清洗：清水清洗工件表面。

光亮：采用洗光剂B，增加工件表面的光亮度，光亮时间10min

清洗：采用80℃热水对工件进行表面清洗。

烘干：通过离心烘干机进行烘干，你烘干时长1分钟。

此工序主要产生酸雾和乙二醇废气，以及清洗废水。

浸蜡：采用自动浸蜡机将紧固件产品在coating溶液（蜡水比1：3~1:5）中浸泡不少于30s，使紧固件表面均匀涂覆coating溶液并通过烘干固化来提高紧固件润滑性能从而降低咬死概率的生产过程。自动浸蜡机自带烘干装置60-80℃。此工序主要产生少量结块的废蜡。

表面钝化（外委加工）：钝化是将金属置于亚硝酸盐、硝酸盐、铬酸盐或重铬酸盐溶液中处理,使金属表面生成一层铬酸盐钝化膜的过程。常作为锌、镉镀层的后处理,提高镀层的耐蚀性;有色金属的防护;提高漆膜的附着力。

包装入库：对于合格的产品包装，入库。

整个生产过程会有机械噪声N2产生。

图3.2-3 新型锚固生产工艺流程及产污环节图

（7）单轨与磁浮系列产品生产工艺

图3.2-3 单轨与磁浮系列产品生产工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污说明：

开卷校平：通过上料小车将钢带卷运至架料开卷机开卷、再通过校平机校平板料的水平弯曲，释放钢板内应力；通过侧整机校平板料的侧向弯曲（即镰刀弯），释放钢板侧向内应力。

焊接：采用气保焊机对不同钢卷料头料尾进行焊接，气保焊机采用100%AR气体保护。

冲孔：先给钢带表面进行涂油处理，以提高冲孔脱模和冲头冷却，再通过闭式单点压力机、补孔及及冲孔模具相互配合进行冲孔。

轴压成型：冲孔完成后，通过辊压成型机对卷材纵向两边进行辊压成型。

抛光：采用砂纸制成的砂轮进行抛光，抛光时喷水采用湿法抛光，抛光后采用风刀及热风烘干，废水通过过滤、油水分离及沉淀后回用。

喷标：采用喷码机喷制孔的中心标识。

复合：将加工完成的钢带及外购成品铝轨通过铝轨上料装置、钢带上料装置、扣合装置、包边装置、铆合装置、整形装置等相互配合进行复合加工。

加工钻孔：通过专用加工设备将复合轨两端进行切平，并对铝轨进行排水孔及安装孔钻孔。

激光打标：通过激光打标机于单轨表面进行激光标识。

人工清洁：通过人工用棉纱、百洁布进行擦拭，去除单轨表面渣子、油污、水渍等。

包装入库：采用两端套袋，水平缠绕塑料薄膜的方法对单根复合轨实施包装

（8）防护罩、疏散平台、电缆槽生产工艺

图3.2-3 防护罩、疏散平台、电缆槽生产工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污说明：

配料：将不饱和聚脂、内脱模剂、固化剂、阻燃剂在配料桶内按照一定比例进行调配，配置成生产所用树脂胶。

排纱布纱：将玻璃纤维放置在纱架上，并按照设计要求进行布纱。

牵引：利用牵引机将玻璃纤维浸胶后的产品按照一定速度连续向前牵引。

浸胶：玻璃纤维在牵引机的牵引下，缓慢通过树脂胶槽，并对玻璃纤维均匀浸渍上树脂胶。

预成型：引导浸胶后的呈扁平带状纤维逐渐演变成最接近拉挤产品的形状。同时挤去增强材料中多余的树脂，并排除带入材料中的气泡，以获得结构致密的拉挤制品。

加热固化：通过固化加热装置内的电加热，是产品固化定型，固化温度控制在

切断：根据产品功能要求，通过切割机将产品切割成不同长短的产品。

包装入库：将产品进行包装入库。

（8）绝缘子生产工艺

图3.2-3 绝缘子生产工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污说明：

压接：通过机械压接形式，将上下金具和芯棒连接在一起。

硫化：将芯棒安装在硫化机磨具内，在将硅橡胶装入硫化机内进行加热，使硅橡胶加热至流体，通过压力注射至硫化机磨具内进行硫化，硫化温度控制在160℃-170℃，时间大约10分钟。

修编：硫化好的产品拿出来后进行修边，将不平整或毛刺进行修理。

包装入库：将产品进行包装入库。

（9）绝缘支架、电缆支架生产工艺

图3.2-3 绝缘支架、电缆支架生产工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污说明：

称重：按照生产产品需要，对原料进行称重。

上料模压：上料前对模具先进性预加热，再给模具涂一层脱模剂，便于后期产品出模，将原料放入预热好的内，使原料软化增强流动性，安装好原料后进行压膜，加热固化成型，在150℃左右温度下加热15-20min。

开模、冷却：将产品从模具中取出，并放置自然冷却。

修编、打孔：清除产品上的毛边，并进行打安装孔。

检验：对外观等质量进行检查。

包装入库：将产品进行包装入库。

（10）分段绝缘器生产工艺

图3.2-3 分段绝缘器生产工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污说明：

①绝缘子加工工序说明

金具下料：利用锯床、车床等设备及各类自动化下料单元对不锈钢棒进行下料，随后自动传送设备将下好的材料传送至机加工中心倒圆角。

锻造：对倒圆角的棒料一端进行冷锻，即锻造成单耳型，并返回机加工中心进行钻孔（承力索绝缘子压接金具用）。

压接：

硅橡胶绝缘子时：将金具与芯棒（打磨后的）进行装配并压接，

聚四氟乙烯绝缘子时：将套好聚四氟乙烯的绝缘子本体与金具装配并进行压接。

表面处理：对压接好的硅橡胶绝缘子芯棒进行表面处理，即表面清理干净并进行烘干。

硅橡胶的硫化：对表面处理后的绝缘子芯棒放置于硫化机磨具上，合模注塑硅橡胶。

清理飞边及检查表面质量：清理硅橡胶绝缘子的飞边，并检查绝缘子表面质量。

成品入库：入库

②滑道加工工序

下料：利用锯床等设备及各类自动化下料单元对滑道型材进行下料，随后自动传送设备将下好的材料传送至加工中心进行冲孔。

冲孔：利用冲床上对滑道冲减重孔及调节孔。

铣外形：利用数铣床铣滑板两端头及端部竖筋，并将端部铣成球面。

折弯：利用油压机或折弯机对滑板进行折弯。

铆接：利用油压机对滑板与消弧角进行铆接。

表面处理：对滑板表面进行清洗油污、污渍等脏污。

成品入库：对表面处理后的成品进行检验并入库。

③吊架加工工序

下料：利用锯床等设备及各类自动化下料单元对不锈钢带进行下料，随后自动传送设备将下好的材料传送至油压机或数控折弯机进行折弯。

折弯成型：在油压机或数控折弯机上对不锈钢带进行折弯。

铣外形：在铣床或数铣床上对折弯的吊架铣余头，铣豁口，钻孔等。

焊接：对采用焊机折弯的吊架进行氩弧焊接。

整形：采用打磨设备对焊接后的吊架进行去毛刺以及焊缝的修整。

去应力处理：采用热处理炉对整形后的吊架进行焊接应力的去除。

表面处理：对应力去除后的吊架进行表面处理，去除表面的氧化皮及油污等。

成品入库：检查焊缝及外观尺寸等。

④装配：在装配平台上采用紧固力矩扳手安装分段绝缘器。

包装入库：将产品进行包装入库。

#### 3.2.2.2 主要产污环节汇总

本项目各车间产污环节汇总见表3.2-1。

表3-1     项目各车间产污环节汇总表

| 序号 | 产品名称 | 污染 类型 | 产污环节 | 污染源 编号 | 污染源 类型 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高强度防松紧固件生产车间汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 各类螺母生产 | 废气 | 冷镦成型 | G1 | 油雾废气 | NMHC |
|  |  |  | 洗光工艺 | G2 | 酸雾 | 氮氧化物、氟化氢、乙二醇 |
|  |  | 废水 | 抛光后清洗 | W1 | 清洗排污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 |
|  |  |  | 洗光 | W2 | 清洗排污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐、石油类、氟化物 |
|  |  | 噪声 | 车间工序 | N | 机械加工 | 噪声 |
|  |  | 固废 | 冷镦成型 | S1 | 边角废料、废油泥 | 废料、废油泥（危废） |
|  |  |  | 攻牙 | S2 | 废铁屑 | 废料（危废） |
|  |  |  | 浸蜡 | S3 | 废蜡 | 废蜡（危废） |
| 2 | 不锈钢螺栓生产 | 废气 | 洗光工艺 | G2 | 酸雾 | 氮氧化物、氟化氢、乙二醇 |
|  |  |  | 酸洗皮膜 | G3 | 酸液挥发酸雾 | 草酸雾 |
|  |  |  | 烘干废气 | G4 | 酸液挥发酸雾 | 草酸雾 |
|  |  |  | 冷镦成型 | G5 | 油雾废气 | NMHC |
|  |  |  | 搓丝 | G6 | 油雾废气 | NMHC |
|  |  | 废水 | 洗光 | W2 | 清洗排污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐、石油类、氟化物 |
|  |  | 噪声 | 车间工序 | N | 机械加工 | 噪声 |
|  |  | 固废 | 冷镦成型 | S4 | 边角废料、废油泥 | 废料、废油泥（危废） |
|  |  |  | 浸蜡 | S3 | 废蜡 | 废蜡（危废） |
| 3 | U螺栓生产 | 废气 | 洗光工艺 | G2 | 酸雾 | 氮氧化物、氟化氢、乙二醇 |
|  |  |  | 酸洗皮膜 | G3 | 酸液挥发酸雾 | 草酸雾 |
|  |  |  | 烘干废气 | G4 | 酸液挥发酸雾 | 草酸雾 |
|  |  | 废水 | 洗光 | W2 | 清洗排污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐、石油类、氟化物 |
|  |  | 噪声 | 车间工序 | N | 机械加工 | 噪声 |
|  |  | 固废 | 浸蜡 | S3 | 废蜡 | 废蜡（危废） |
| 4 | 冲压件止动垫片、心型护耳、吊线双耳生产 | 废水 | 抛光后清洗 | W1 | 清洗排污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 |
|  |  | 噪声 | 车间工序 | N | 机械加工 | 噪声 |
|  |  | 固废 | 自动冲压成型 | S5 | 边角废料 | 废料（回收） |
| 5 | 槽道生产 | 废气 | 开卷下料 | G7 | 切割粉尘 | 颗粒物 |
|  |  |  | 冷镦 | G8 | 油雾废气 | NMHC |
|  |  |  | 槽道下料 | G9 | 切割粉尘 | 颗粒物 |
|  |  |  | 表面处理 | G10 | 打磨粉尘 | 颗粒物 |
|  |  |  | 焊接 | G11 | 焊烟废气 | 焊烟 |
|  |  | 噪声 | 车间工序 | N | 机械加工 | 噪声 |
|  |  | 固废 | 开卷下料 | S6 | 边角废料 | 废料（回收） |
|  |  |  | 冷镦 | S7 | 边角废料 | 废料（回收） |
|  |  |  | 槽道下料 | S8 | 边角废料 | 废料（回收） |
|  |  |  | 冲孔 | S9 | 边角废料 | 废料（回收） |
| 6 | 新型锚固生产 | 废气 | 冷镦、热处理 | G12、G13 | 油雾废气 | NMHC |
|  |  |  | 镀锌处理 | G14 | 酸洗酸雾 | 氯化氢 |
|  |  |  | 断料 | G15 | 切割粉尘 | 颗粒物 |
|  |  | 废水 | 镀锌处理 | W4 | 清洗废水 | pH、SS、石油类 |
|  |  |  | 抛光后清洗 | W1 | 清洗排污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 |
|  |  |  | 洗光 | W2 | 清洗排污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐、石油类、氟化物 |
|  |  | 噪声 | 车间工序 | N | 机械加工 | 噪声 |
|  |  | 固废 | 断料 | S1 | 边角废料 | 废料（回收） |
|  |  |  | 冷镦 | S2 | 边角废料、废油泥 | 废料、废油泥（危废） |
|  |  |  | 攻牙 | S3 | 废铁屑 | 废料（危废） |
|  |  |  | 镀锌处理 | S4 | 酸洗、镀锌废液 | 酸洗、镀锌废液（危废） |
|  |  |  | 倒角、校直、铣方 | S5 | 边角废料 | 废料（回收） |
| 二、单轨与磁浮系列产品生产车间汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 单轨与磁浮系列产品生产 | 废气 | 焊接 | G12 | 焊烟废气 | 焊烟 |
|  |  |  | 切割 | G13 | 切割粉尘 | 颗粒物 |
|  |  |  | 加工钻孔 | G14 | 切割粉尘 | 颗粒物 |
|  |  |  | 激光打标 | G15 | 激光打标烟尘 | 颗粒物 |
|  |  |  | 人工清洁 | G16 | 有机溶剂废气 | NMHC |
|  |  | 废水 | 抛光 | W3 | 冲洗废水 | SS、石油类 |
|  |  | 噪声 | 车间工序 | N | 机械加工 | 噪声 |
|  |  | 固废 | 模具贮备 | S10 | 清洗油污 | 废油（危废） |
|  |  |  | 压铸工序 | S11 | 更换废液压油 | 废油（危废） |
|  |  |  | 加工工序 | S12 | 边角废料 | 废料（回收） |
| 三、电气及其配套产品生产车间汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防护罩、疏散平台、电缆槽生产 | 废气 | 配料 | G17 | 有机废气 | NMHC |
|  |  |  | 浸胶 | G18 | 有机废气 | NMHC |
|  |  |  | 加热固化 | G19 | 有机废气 | NMHC |
|  |  |  | 切断 | G20 | 切割粉尘 | 颗粒物 |
|  |  | 噪声 | 车间工序 | N | 机械加工 | 噪声 |
| 9 | 绝缘子生产 | 废气 | 硫化 | G21 | 硫化废气 | CS2、硫化氢、臭气浓度 |
|  |  | 噪声 | 车间工序 | N | 机械加工 | 噪声 |
|  |  | 固废 | 修边 | S13 | 边角废料 | 废料（回收） |
| 10 | 绝缘支架、电缆支架生产 | 废气 | 称重 | G22 | 有机废气 | NMHC |
|  |  |  | 上料模压 | G23 | 有机废气 | NMHC |
|  |  |  | 开模冷却 | G24 | 有机废气 | NMHC |
|  |  | 噪声 | 车间工序 | N | 机械加工 | 噪声 |
|  |  | 固废 | 修边打孔 | S14 | 边角废料 | 废料（回收） |
| 11 | 单轨与磁浮系列产品生产 | 废气 | 不锈钢棒下料 | G25 | 切割粉尘 | 颗粒物 |
|  |  |  | 硫化 | G26 | 硫化废气 | CS2、硫化氢、臭气浓度 |
|  |  |  | 滑道型材下料 | G27 | 切割粉尘 | 颗粒物 |
|  |  |  | 不锈钢带下料 | G28 | 切割粉尘 | 颗粒物 |
|  |  |  | 焊接 | G29 | 焊烟废气 | 焊烟 |
|  |  |  | 整形 | G30 | 打磨粉尘 | 颗粒物 |
|  |  | 废水 | 表面处理 | W4 | 清洗排污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 |
|  |  | 噪声 | 车间工序 | N | 机械加工 | 噪声 |
|  |  | 固废 | 硅橡胶绝缘子修边 | S15 | 边角废料 | 废料（回收） |
|  |  |  | 滑道冲孔 | S16 | 边角废料 | 废料（回收） |
|  |  |  | 滑道铣外形 | S17 | 边角废料 | 废料（回收） |
|  |  |  | 表面处理 | S18 | 含有抹布 | 含有抹布（危废） |
|  |  |  | 吊架铣外形 | S19 | 边角废料 | 废料（回收） |

#### 3.2.2.3物料平衡

1、周转筐生产物料平衡

表3.2-1  周转筐生产线物料平衡一览表

| 序号 | 投入（t/a） |  | 产出（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 数量 | 种类 |  | 数量 |
| 1 | 聚乙烯颗粒（原料） | 360 | 塑料周转筐 |  | 1195.095 |
| 2 | 聚乙烯颗粒（再生料） | 840 | 废气 | G1 有组织有机废气 | 0.437 |
| 3 | 炭黑 | 0.05 |  | G1 无组织有机废气 | 0.323 |
| 4 | / | / |  | G2有组织粉尘 | 0.001 |
| 5 | / | / |  | G2无组织粉尘 | 0.018 |
| 6 | / | / | 固体废物 | S3 废包装袋 | 1.6 |
| 7 | / | / |  | S7 被过滤棉及活性炭吸收部分 | 0.728 |
| 8 | / | / |  | S7废焦油 | 1.747 |
| 9 | / | / |  | S8 集灰 | 0.101 |
| 合计 |  | 1200.05 | 1200.05 |  |  |

#### 3.2.2.4 水平衡

（1）给水

本项目用水包括生产用水和生活用水，由高新区自来水管网供给，用水量参照《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014）及同类企业类比，具体情况如下所述。

a.在高强度紧固件车间有抛光清洗用水，每天用水量1.5m3/d（375m3/a）；洗光用水，每天用水量3.5m3/d（875m3/a）；各种试剂配制用水，每天用水量2m3/d（500m3/a），抛光清洗用水和洗光用水有一部分来自污水站回用水，回用水量为4m3/d（1000m3/a）。

b. 单轨及磁浮系列产品工序用水主要为清洗用水，清洗废水经过隔油、沉淀处理后循环使用，每天补水量0.5m3/d（125m3/a）-。

c.新型锚固生产工序镀锌用水，主要用于盐酸稀释、工件清洗，每天用水量1.0m3/d（250m3/a）。

d.分段绝缘器生产工序表面处理清洗用水，每天用水量0.5m3/d（125m3/a）。

②生活用水

本项目共有工作人员200人，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014），生活用水量按70L/人·d计，项目员工生活用水量为14m3/d（3500m3/a）。

综上所述，项目总用水量为23m3/d（5750m3/a），其中新鲜水用量为19m3/d（4750m3/a），回用水用量为4m3/d（1000m3/a）。

（2）排水

本项目单轨及磁浮系列产品工序用水主要为清洗用水，清洗废水经过隔油、沉淀处理后循环使用不外排；试剂配制用水不产生废水，其余清洗工序在清洗过程中，因为水的挥发及其他原因会有损失，损失系数按0.2计，因此生产废水产生量为5.2m3/d（1300m3/a）；污水产生系数按照0.8计，则生活污水产生量为11.2m3/d（2800m3/a）。生产废水经高强度紧固件车间废水处理系统进行处理后回用于生产；生活污水经地埋式污水处理设施处理，食堂废水经油水分离器预处理后接入污水处理设施处理，处理后可用于厂区洒水降尘，综合利用。

综上本项目用水及排水情况详见图3.2-3。

图3.2-3项目水平衡图单位（m3/d）

## 施工期污染源强分析

本项目总占地148606.67m2，主要建设单轨及紧固件联合厂房一座，电气配套产品生产厂房一座，预留厂房一座以及配套辅助设施用房等，均为钢架结构厂房。施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、施工机械尾气对大气环境的污染影响，施工废水和生活污水排放影响，建筑垃圾和生活垃圾排放影响，占压土地对植被的影响，机械噪声对声环境的影响等。

（1）施工期废气

项目建设阶段主要大气污染物为施工产生的扬尘，其次是少量运输汽车尾气。施工扬尘主要来自于主体工程施工地基开挖，土方的堆放、回填，施工车辆运输等；施工机械废气和各种运输车辆排放的汽车尾气，主要污染物为NOx、CO及碳氢化合物等。

（2）施工期废水

施工废水包括施工废水和生活污水。施工废水主要是施工机械工具冲洗废水等，污染物主要为悬浮物。生活污水主要是施工人员产生的生活污水，污染物主要COD、BOD5、SS、NH3-N等。

（3）施工期噪声

项目施工期的噪声主要是施工机械运行噪声。具有突发性和间歇性的特点。

（4）施工期固废

施工期产生的固体废弃物主要来源于项目建设过程中开挖的土石方及建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。

## 营运期污染源源强核算

### 3.4.1 废水

本项目废水主要为员工生活污水及生产过程中的清洗废水。本项目单轨及磁浮系列产品工序用水主要为清洗用水，清洗废水经过隔油、沉淀处理后循环使用不外排；试剂配制用水不产生废水，生产废水主要为其余工段清洗废水。

（1）生产清洗废水

a.在高强度紧固件车间有抛光清洗废水、洗光废水，根据用水量核算，每天废水量4m3/d（1000m3/a）；

b.新型锚固生产工序镀锌废水，主要用于盐酸稀释、工件清洗，根据用水量核算，每天废水量0.8m3/d（200m3/a）。

c.分段绝缘器生产工序表面处理清洗废水，根据用水量核算，每天废水量0.4m3/d（100m3/a）。

（2）生活污水

本项目共有工作人员200人，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014），生活用水量按70L/人·d计，项目员工生活用水量为14m3/d（3500m3/a），污水产生系数按照0.8计，则生活污水产生量为11.2m3/d（2800m3/a）。

生产废水经高强度紧固件车间废水处理系统进行处理后回用于生产；生活污水经地埋式污水处理设施处理，食堂废水经油水分离器预处理后接入污水处理设施处理，处理后可用于厂区洒水降尘，综合利用。

本项目废水的产生和处理排放情况详见下表。

表3.4-1  本项目水污染物产生和处理情况一览表

| 废水 | 污染物名称 | 产生情况 |  | 拟采取的处理方式 | 排放情况 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 mg/L | 产生量 t/a |  | 浓度 mg/L | 排放量 t/a |  |
| 生活污水2800m3/a | pH | 6~9 | / | 地埋式污水处理设施 | 6~9 | / | 厂区洒水降尘 |
|  | COD | 350 | 0.98 |  | 280 | 0.784 |  |
|  | BOD5 | 200 | 0.56 |  | 200 | 0.56 |  |
|  | SS | 200 | 0.56 |  | 50 | 0.14 |  |
|  | 氨氮 | 25 | 0.07 |  | 25 | 0.07 |  |
|  | 动植物油 | 20 | 0.056 |  | 10 | 0.028 |  |
| 生产废水 1300m3/a | pH | 4 | / | 废水处理系统 | 6~9 | / | 回用于生产 |
|  | COD | 3000 | 3.9 |  | 200 | 0.26 |  |
|  | BOD5 | 400 | 0.52 |  | 30 | 0.039 |  |
|  | SS | 500 | 0.65 |  | 30 | 0.039 |  |
|  | TDS | 2500 | 3.25 |  | 1000 | 1.3 |  |
|  | 石油类 | 100 | 0.13 |  | 10 | 0.013 |  |
|  | 铁 | 120 | 0.156 |  | 0.3 | 0.0004 |  |
|  | 氯离子 | 100 | 0.13 |  | 250 | 0.325 |  |

### 3.4.2 废气

本项目产生的废气主要有高强度防松紧固件生产车间各类产品生产时冷镦、搓丝及淬火工序产生的油雾；洗光工序产生的酸雾废气，污染因子主要为氮氧化物、氟化氢；酸洗皮膜挥发的草酸雾；镀锌处理时产生的酸洗酸雾氯化氢、氨；防护罩、疏散平台、电缆槽生产时配料、浸胶及加热固化时产生的有机废气（以非甲烷总烃计）；绝缘子生产时硫化工序产生的CS2、硫化氢、臭气浓度；绝缘支架、电缆支架生产时称重、上料模压、开模冷却时产生的有机废气；各工段下料切割时产生的切割粉尘；槽道、单轨及绝缘开关生产焊接烟尘。

1、油雾

本项目油雾主要为高强度防松紧固件生产车间各类产品生产时冷镦、搓丝及淬火工序产生。冷镦、搓丝工序油雾类比同类企业监测数据，油雾挥发量约为使用量的10%，项目冷镦油及搓丝油使用量为7.55t/a，因此冷镦搓丝工序产生的油雾为0.755t/a；根据生态环境部印发的《第二次全国污染物普查产排污核算系数手册（试用版）》中机械行业，热处理淬火工艺过程中，油雾产生量为200kg/t原料，淬火过程中淬火油使用量为0.2t/a，因此热处理淬火工序产生的油雾为0.04t/a。本项目高强度防松紧固件生产车间油雾产生总量为0.795t/a。

本项目冷镦机、搓丝机等产生油雾设备上安装集气罩，每台设备上安装有1台工业油烟净化器，油雾经集气罩收集后，先通过工业油烟净化器进行处理，处理完的废气汇入总管后再经过活性炭吸附二次处理，处理完废气经15m高排气筒进行排放。本项目冷镦、搓丝工序在机器罩内进行，油雾收集效率按90%计，未被捕集的油雾废气在车间内散逸，最终无组织排放，则有组织非甲烷总烃产生0.716t/a，无组织非甲烷总烃产生量为0.079t/a。

工业油烟净化器+活性炭吸附装置处理效率按95%计，风量为20000m3/h，项目生产线年运行约4000h。具体产排污情况见下表。

表3.4-4  项目油雾有组织废气产排情况一览表

| 污染源 | 废气 种类 | 产生情况 |  |  | 处理措施 | 排放情况 |  |  | 执行标准 |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量t/a |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 处理效率 |  |
| G1 | 油雾 | 8.95 | 0.179 | 0.716 | 工业油烟净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒（3#） | 0.45 | 0.009 | 0.036 | 20 | ≥95% | 有组织 |

表3.4-5  项目油雾无组织废气产排放情况一览表

| 污染源 位置 | 污染物 名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高强紧固件生产车间 | 颗粒物 | 0.079 | 0.020 | 20 | 12 | 5 |

2、酸雾

①洗光酸雾

本项目高强度防松紧固件生产过程中要对工件进行洗光，洗光工序活化时在洗光剂溶液中进行活化，洗光剂主要为低浓度硝酸溶液及少量磷酸、氢氟酸，活化时会有酸雾产生。根据建设单位提供资料，活化槽槽体长宽尺寸为为2.5m×1.29m（2个）。各种酸雾产生量参照《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社，1997）中的公式及其参数核算。酸雾计算公式：G=K·S·T×10-6。

式中：G—酸雾产生量（kg）；

K—散发率（mg/s·m2）；

S—槽面积（m2）；

T—生产时间（s）。

散发率K主要与酸的浓度及其工作温度有关，根据《简明通风设计手册》电镀槽有害物质散发率经验值，活化酸雾产生量见表3.4-3。

表3.4-3  酸雾产生量

| 污染物 | 工艺槽表面积（m2） | 散发率（mg/s·m2） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | 6.45 | 3 | 0.0697 | 0.2788 | 4000h |
| 磷酸雾 | 6.45 | 0.6 | 0.0139 | 0.0556 | 4000h |
| 氟化氢 | 6.45 | 2 | 0.0464 | 0.1856 | 4000h |

②镀锌酸洗酸雾

本项目新型锚固的锚杆生产过程中要进行镀锌，在镀锌前要对工件进行酸洗，使用18%～22%的盐酸进行酸洗，酸洗过程中会有酸洗酸雾产生。根据建设单位提供资料，酸洗池尺寸为长宽为2.5m×1.5m。盐酸酸雾产生量参照《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社，1997）中的公式及其参数核算。酸雾计算公式：G=K·S·T×10-6。

式中：G—酸雾产生量（kg）；

K—散发率（mg/s·m2）；

S—槽面积（m2）；

T—生产时间（s）。

散发率K主要与酸的浓度及其工作温度有关，根据《简明通风设计手册》电镀槽有害物质散发率经验值，盐酸酸雾产生量见表3.4-4。

表3.4-4  酸雾产生量

| 污染物 | 工艺槽表面积（m2） | 散发率（g/s·m2） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 3.75 | 15.8 | 0.0592 | 0.2368 | 4000h |

③酸洗皮膜酸雾

本项目螺栓生产过程中原料加工前要进行草酸皮膜，草酸皮膜剂主要成分为5%的草酸，在草酸皮膜过程中会产生少量酸雾。酸雾产生量的计算方法参考《环境统计手册》的有关计算公式（皮膜池草酸浓度一般低于等于10%时，主要含有水蒸气），具体如下：

Gz=M（0.000352+0.000786V）P·F

式中：Gz——酸雾量，kg/h；

M——液体分子量（90）；

V——蒸发液体表面上的空气流速(m/s)，应以实测数据为准。无条件实测时，可取0.2～0.5m/s 或查表计算，本项目V 值取0.3m/s；

P——相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力(mmHg)，本项目酸洗槽内温度约20℃，查表得P 盐酸溶液=18.54mmHg；

F——蒸发面的面积，本项目设1 个酸洗槽，F=6.25m2。

根据上式及各参数计算得G草酸雾总量=0.068kg/h（0.272t/a）。

本项目洗光活化槽、草酸皮膜池和镀锌酸洗池设置封闭房收集，酸雾经收集后通过两级碱喷淋洗涤塔进行中和吸收处理，处理完废气经15m高排气筒（P1）进行排放。本项目洗光活化槽、草酸皮膜池和镀锌酸洗池设置封闭房收集，收集效率可达95%，未被捕集的酸雾废气在车间内散逸，最终无组织排放。则有组织氮氧化物产生0.2649t/a，磷酸雾产生0.0528t/a，氟化氢产生0.1763t/a，氯化氢产生0.2250t/a，草酸雾产生0.2584t/a；无组织氮氧化物产生0.0139t/a，磷酸雾产生0.0028t/a，氟化氢产生0.0093t/a，氯化氢产生0.0118t/a，草酸雾产生0.0136t/a。

两级碱喷淋洗涤塔处理效率按95%计，风量为20000m3/h，项目生产线年运行约4000h。具体产排污情况见下表。

表3.4-5  项目油雾有组织废气产排情况一览表

| 污染源 | 废气 种类 | 产生情况 |  |  | 处理措施 | 排放情况 |  |  | 执行标准 |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量t/a |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 处理效率 |  |
| G2 | 氮氧化物 | 3.31 | 0.0662 | 0.2649 | 工业油烟净化器+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 0.17 | 0.0033 | 0.0132 |  | ≥95% | 有组织 |
| G3 | 磷酸雾 | 0.66 | 0.0132 | 0.0528 |  | 0.03 | 0.0007 | 0.0026 |  |  |  |
| G4 | 氟化氢 | 2.20 | 0.0441 | 0.1763 |  | 0.11 | 0.0022 | 0.0088 |  |  |  |
| G5 | 氯化氢 | 2.81 | 0.0563 | 0.2250 |  | 0.14 | 0.0028 | 0.0113 |  |  |  |
| G6 | 草酸雾 | 3.23 | 0.0646 | 0.2584 |  | 0.16 | 0.0032 | 0.0129 |  |  |  |

表3.4-6  项目油雾无组织废气产排放情况一览表

| 污染源 位置 | 污染物 名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高强紧固件生产车间 | 氮氧化物 | 0.0139 | 0.0035 | 165 | 126 | 9 |
|  | 磷酸雾 | 0.0028 | 0.0007 |  |  |  |
|  | 氟化氢 | 0.0093 | 0.0023 |  |  |  |
|  | 氯化氢 | 0.0118 | 0.0030 |  |  |  |
|  | 草酸雾 | 0.0136 | 0.0034 |  |  |  |

2、镀锌废气

热浸镀锌过程中，锌锅内锌液表面蒸发以及和空气接触氧化产生锌烟，锌烟主要在工件浸入锌锅及工件进出锌锅过程产生。参考《环境统计手册》镀锌炉颗粒物产生系数为2.4kg/t 装入量，本项目新型锚固生产过程中使用的的不锈钢圆盘用量为18吨/年，年工作时间为 4000 小时，热镀锌生产线配有一个锌锅。经计算，锌锅颗粒物产生量为 43.2kg/a。

在热镀锌过程中（锌液温度在 438~450℃左右）工件表面的助镀剂氯化铵会在高温下发生分解生成 NH3和 HCl，由于该过程是可逆反应，绝大多数的 NH3和 HCl 又会合成氯化铵。类比《天津市环钟钢丝有限公司年产 4 万吨 GALFAN 镀层低松弛预应力钢丝技术改造项目环境影响报告书》中的现状调查数据，消耗的氯化铵和产生的氨气的比例约为 1：0.032，即约有 10%的氯化铵完全分解。本项目氯化铵的年耗量为 0.02t，按照 10%的氯化铵发生分解考虑，则本项目热浸镀锌过程氨产生量为0.002t/a。

本项目镀锌锅上方安装集气罩对镀锌废气（颗粒物、氨气）进行收集，收集后的废气先经过布袋除尘器将颗粒物进行收集处置，再经过活性炭吸附装置对氨气进行吸附处置，处理完废气经过15m排气筒（P2）排放。集气罩对废气收集效率约为85%，未收集的镀锌废气在车间内散逸，最终无组织排放。则有组织颗粒物产生0.0367t/a，氨气产生0.0017t/a；无组织颗粒物产生0.0065t/a，氨气产生0.0003t/a。

布袋除尘器的处理效率按99%计，活性炭对氨气的处理效率按80%计，风机风量为8000m3/h，项目生产线年运行约4000h。具体产排污情况见下表。

表3.4-7  项目油雾有组织废气产排情况一览表

| 污染源 | 废气 种类 | 产生情况 |  |  | 处理措施 | 排放情况 |  |  | 执行标准 |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量t/a |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 处理效率 |  |
| G6 | 颗粒物 | 1.147 | 0.0092 | 0.0367 | 布袋除尘器+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 0.011 | 0.0001 | 0.0004 |  | 99% | 有组织 |
| G7 | 氨气 | 0.053 | 0.0004 | 0.0017 |  | 0.011 | 0.0001 | 0.0003 |  | 80% |  |

表3.4-8  项目油雾无组织废气产排放情况一览表

| 污染源 位置 | 污染物 名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高强紧固件生产车间 | 颗粒物 | 0.0065 | 0.0016 | 20 | 12 | 5 |
|  | 氨气 | 0.0003 | 0.0001 |  |  |  |

3、有机废气

①不饱和聚脂树脂加工废气

本项目在生产防护罩、疏散平台、电缆槽时要使用不饱和聚脂树脂，在生产绝缘支架、电缆支架时会使用到SMC原料（主要成分为不饱和聚脂树脂），不饱和聚脂树脂在配料、浸胶、加热固化等生产工序中会有苯乙烯和非甲烷总烃产生。不饱和聚酯树脂中苯乙烯和烃类物质约占 30%（各占约 15%），项目不饱和聚酯树脂使用量约1422.5t/a， 其中含苯乙烯213.38t/a，烃类物质约213.38t/a。由于树脂中含有不饱和键，生产过程中会存在苯乙烯和烃类物质单体逸出。本次评价通过类比《潍坊龙淼玻璃钢有限公司年产260吨玻璃钢制品项目验收监测报告》可知，树脂中苯乙烯挥发量约占苯乙烯量的0.1%，挥发性有机物的产生量约占原料使用量的1%，则本项目苯乙烯0.213t/a和烃类物质产生量为2.134t/a。

建设单位采取密闭生产车间进行生产，环评要求拟在防护罩、疏散平台、电缆槽产品生产工艺的配胶、浸胶、加热固化以及绝缘支架、电缆支架生产工艺的原料称重、上料模压开模冷却等产生苯乙烯和非甲烷总烃的设备上方设置集气罩和负压抽风机收集生产产生的苯乙烯和非甲烷总烃，收集后的废气经“UV光氧+活性炭吸附”设备处理后经 15m 高排气筒（P3）排放。

②硅橡胶硫化废气

本项目绝缘子和分段绝缘器生产加工工序使用到硅橡胶，采用注射硫化对硅橡胶进行硫化，橡胶在硫化过程中会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）和二硫化碳，根据《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（《橡胶工业》2016第2期，施晓亮、吴高强等编）的测试结果，在硫化工序中，硅橡胶制品生产过程中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）最大排放系数为6680mg/kg，二硫化碳最大排放系数为0mg/kg。本项目绝缘子和分段绝缘器生产中硅橡胶使用量为63t，则本项目非甲烷总烃产生量为0.421t/a。

建设单位拟在硫化机设备上方设置集气罩和负压抽风机收集生产产生的非甲烷总烃，收集后的废气汇入不饱和聚脂树脂加工废气处理设备中，经“UV光氧+活性炭吸附”设备处理后经 15m 高排气筒（P3）排放。

集气罩对废气收集效率约为85%，未收集的苯乙烯及非甲烷总烃废气在车间内散逸，最终无组织排放。则有组织苯乙烯产生0.181t/a，非甲烷总烃产生2.172t/a；无组织苯乙烯产生0.032t/a，非甲烷总烃产生0.383t/a。

UV光氧+活性炭吸附的处理效率按85%计，风机风量为2000m3/h，项目生产线年运行约4000h。具体产排污情况见下表。

表3.4-9  项目有机废气有组织废气产排情况一览表

| 污染源 | 废气 种类 | 产生情况 |  |  | 处理措施 | 排放情况 |  |  | 执行标准 |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量t/a |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 处理效率 |  |
| G8 | 苯乙烯 | 2.26 | 0.045 | 0.181 | UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 0.34 | 0.007 | 0.027 |  | 99% | 有组织 |
| G9 | 非甲烷总烃 | 27.15 | 0.543 | 2.172 |  | 4.07 | 0.081 | 0.326 |  | 80% |  |

表3.4-10  项目有机废气无组织废气产排放情况一览表

| 污染源 位置 | 污染物 名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气及配套产品生产车间 | 苯乙烯 | 0.032 | 0.008 | 20 | 12 | 5 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.383 | 0.096 |  |  |  |

4、切割下料废气

本项目在生产过程中要对原料进行切割，切割时会有颗粒物产生，切割产生颗粒物的生产工序主要有槽道生产中的槽道本体和不锈钢盘元下料；单轨生产中的不锈钢带和铝轨下料；分段绝缘器生产中的不锈钢带、不锈钢棒、滑道型材下料；防护罩、疏散平台、电缆槽生产中产品切割。生态环境部印发的《第二次全国污染物普查产排污核算系数手册（试用版）》中机械行业系数手册，钢板、铝板、铝合金板、其他金属材料、玻璃纤维、其他非金属材料切割机切割时产生的颗粒物系数为5.30kg/t原料，根据下料切割产生的颗粒物均为大颗粒且较重，本项目在下料切割机锯口采用下吸式吸尘器对颗粒物进行收集，收集效率可达95%，未收集的颗粒物在车间无组织排放。根据各工序原料使用情况计算颗粒物的产排情况详见下表。

表3.4-11 各工序颗粒物产生量

| 污染源位置 | 生产工序 | 原料 | 原料使用量 t/a | 颗粒物产生量t/a | 颗粒物排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高强紧固件生产车间 | 槽道生产 | 槽道本体 | 3726 | 19.75 | 0.987 |
|  |  | 不锈钢盘元 | 196 | 1.04 | 0.052 |
|  | 单轨生产 | 不锈钢带 | 2000 | 10.60 | 0.530 |
|  |  | 铝轨 | 3500 | 18.55 | 0.928 |
| 电气及配套产品生产车间 | 分段绝缘器生产 | 不锈钢带 | 46.2 | 0.24 | 0.012 |
|  |  | 不锈钢棒 | 77.2 | 0.41 | 0.020 |
|  |  | 滑道型材 | 37.44 | 0.20 | 0.010 |
|  | 防护罩、疏散平台、电缆槽生产 | 产品 | 1985.5 | 10.52 | 0.526 |

本项无组织颗粒物排放情况见表3.4-12。

表3.4-10  项目有机废气无组织废气产排放情况一览表

| 污染源 位置 | 污染物 名称 | 污染物排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高强紧固件生产车间 | 颗粒物 | 2.497 | 0.624 | 20 | 12 | 5 |
| 电气及配套产品生产车间 | 颗粒物 | 0.569 | 0.142 |  |  |  |

5、焊接废气

本项目单轨生产焊接方式为气保焊，会产生焊接烟尘。本项目气保焊焊接材料为不锈钢焊丝。根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》，埋弧焊焊接材料的发尘量约 0.1g/kg~0.3g/kg，以最大量 0.3g/kg 计，本项目焊接材料总用量约 0.36t/a，焊接烟尘产生量约 0.0011t/a。

本项目单轨生产焊接烟尘产生量约 0.0011t/a，经焊接净化器处理后无组织排放。废气收集效率 90%、除尘效率 95%。焊接烟尘无组织排放量约 0.0002t/a。

6、食堂油烟废气（G5）

人均油脂用量为12kg/a，油烟产生量按使用量的2%计，则人均产生量0.24kg/a，本项目平均用餐人数约为200人，则本项目油烟产生量为0.05t/a。食堂采用油烟净化器处理达标后，统一进入附壁烟道至屋顶排放。油烟净化器效率按60%计，则油烟排放量为0.02t/a。根据调查，目前市场上销售的油烟机风量基本在15~19m3/分钟范围内，设置2台油烟机，每天4小时计算，因此，油烟产生浓度约为3.40mg/m3。项目油烟排放浓度约为1.36mg/m3。

### 3.4.3 噪声

本项目主要噪声来源于注塑机、发泡网机组、破碎机、空压机、风机等设备，主要噪声源强见下表。

表3.4-8    主要噪声设备一览表

| 序号 | 噪声源名称 | 数量 （台/套） | 声压级 dB(A) | 治理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高强紧固件生产车间 |  |  |  |  |
| 1.1 | 螺母冷镦机17B | 1 | 80～90 |  | 降噪： 15～20 dB(A) |
| 1.2 | 螺栓冷镦机17B | 1 | 80～90 |  |  |
| 1.3 | 螺母攻牙机12H | 1 | 75～85 | 隔声 |  |
| 1.4 | 螺栓搓丝机12H | 1 | 75～80 | 隔声 |  |
| 1.5 | 清洗生产线 | 1 | 70～80 | 隔声 |  |
| 1.6 | 螺母成型机24B | 1 | 70～80 | 隔声、减振 |  |
| 1.7 | 螺栓成型机24B | 1 | 70～80 | 隔声、减振 |  |
| 1.8 | 搓丝机16H | 1 | 75～80 |  |  |
| 1.9 | 气动四轴攻牙机16H | 1 | 75～85 | 隔声 |  |
| 1.10 | 空气压缩机 | 2 | 80～85 | 隔声、减振 |  |
| 1.11 | 污水处理水泵 | 1 | 70～80 | 隔声 |  |
| 1.12 | 酸雾处理塔 | 1 | 70～75 | 隔声 |  |
| 1.13 | CNC立式加工中心 | 1 | 80～85 | 隔声 |  |
| 1.14 | 数控线切割机床 | 1 | 85～90 | 隔声 |  |
| 1.15 | 断料机 | 2 | 80～85 | 隔声 |  |
| 1.16 | 校直机 | 2 | 70～75 | 隔声 |  |
| 1.17 | 平面倒角机 | 2 | 75～85 | 隔声 |  |
| 1.18 | 滚丝机 | 2 | 75～80 | 隔声、减振 |  |
| 1.19 | 打标机 | 1 | 65～75 | 隔声、减振 |  |
| 1.20 | 精密冲床 | 1 | 80～85 | 隔声、减振 |  |
| 1.21 | 冷镦机 | 2 | 80～90 | 隔声、减振 |  |
| 1.22 | 攻丝机 | 2 | 75～80 | 隔声、减振 |  |
| 1.23 | 网带炉 | 1 | 65～75 | 隔声、减振 |  |
| 1.24 | 镀锌锅炉 | 1 | 70～75 | 隔声、减振 |  |
| 1.25 | 全自动金属圆锯机 | 1 | 80～85 | 隔声 |  |
| 1.26 | 数控冲孔专机 | 3 | 75～80 | 隔声、减振 |  |
| 1.27 | 数控槽道煨弯机 | 2 | 75～80 | 隔声、减振 |  |
| 1.28 | 冷镦机 | 1 | 80～90 |  |  |
| 1.29 | 开式压力机 | 1 | 75～85 | 隔声 |  |
| 1.30 | 槽道数控铆接机 | 3 | 75～85 | 隔声 |  |
| 1.31 | 标准焊接机器人 | 1 | 70～75 |  |  |
| 1.32 | 空气压缩机 | 1 | 80～85 | 隔声 |  |
| 1.33 | 合力叉车 | 2 | 80～85 | 隔声、减振 |  |
| 1.34 | 残余应力消除设备 | 2 | 70～75 | 隔声、减振 |  |
| 1.35 | 架料开卷机 | 1 | 70～75 | 隔声、减振 |  |
| 1.36 | 校平机 | 1 | 75～80 | 隔声 |  |
| 1.37 | 侧整机 | 1 | 75～80 | 隔声 |  |
| 1.38 | 切头压料焊接平台 | 1 | 70～75 | 隔声 |  |
| 1.39 | 手工交直流熔钨极氩弧焊机 | 1 | 70～75 | 隔声 |  |
| 1.40 | 焊烟净化器 | 1 | 70～75 | 隔声 |  |
| 1.41 | 伺服送料机 | 1 | 65～70 | 隔声 |  |
| 1.42 | 带料涂油机 | 1 | 65～70 | 隔声、减振 |  |
| 1.43 | 闭式单点压力机 | 1 | 75～80 | 隔声、减振 |  |
| 1.44 | 冲孔模具 | 2 | 75～85 | 隔声、减振 |  |
| 1.45 | 补孔机 | 1 | 75～85 | 隔声 |  |
| 1.46 | 油渣清除装置 | 1 | 65～70 |  |  |
| 1.47 | 辊压成型机 | 1 | 75～80 | 隔声 |  |
| 1.48 | 伺服跟踪锯 | 1 | 75～80 | 隔声 |  |
| 1.49 | 动力输送辊道 | 1 | 70～80 | 隔声 |  |
| 1.50 | 抛光主机 | 1 | 70～80 | 隔声 |  |
| 1.51 | 油水分离器 | 1 | 65～70 |  |  |
| 1.52 | 纸带过滤污水处理机 | 1 | 65～70 | 隔声 |  |
| 1.53 | 铝轨拨料装置 | 1 | 70～75 |  |  |
| 1.54 | 铝轨上料装置 | 1 | 70～75 | 隔声、减振、消音器 |  |
| 1.55 | 钢带上料装置 | 1 | 70～75 | 隔声 |  |
| 1.56 | 扣合装置 | 1 | 75～80 | 隔声 |  |
| 1.57 | 包边装置 | 1 | 70～80 | 隔声 |  |
| 1.58 | 铆合装置 | 1 | 75～80 |  |  |
| 1.59 | 整形装置 | 1 | 75～80 |  |  |
| 1.60 | 型材加工中心 | 1 | 75～85 | 隔声 |  |
| 1.61 | 激光打标机 | 1 | 70～75 |  |  |
| 1.62 | 水平缠绕包装机 | 1 | 70～75 |  |  |
| 1.63 | 下料架 | 1 | 75～85 | 隔声 |  |
| 2 | 电气及配套产品生产车间 |  |  |  |  |
| 2.1 | 数控折弯机 | 1 | 75～80 | 隔声 | 降噪： 15～20 dB(A) |
| 2.2 | 工频耐压测试仪 | 1 | 70～75 | 隔声 |  |
| 2.3 | CNC下料机 | 1 | 75～80 | 隔声 |  |
| 2.4 | 数控电动螺旋压力机 | 1 | 75～80 | 隔声 |  |
| 2.5 | 绝缘子压接机 | 1 | 75～85 | 隔声、减振 |  |
| 2.6 | 硫化机 | 1 | 75～80 | 隔声 |  |
| 2.7 | 半闭式固定台压力机 | 1 | 75～80 | 隔声 |  |
| 2.8 | 数控立式加工中心 | 2 | 75～85 | 隔声、减振 |  |
| 2.9 | 单注校正压装液压机 | 1 | 80～85 | 隔声、减振 |  |
| 2.10 | 焊机 | 1 | 70～75 | 隔声、减振 |  |
| 2.11 | 双室油淬加氩气冷真空炉 | 1 | 70～75 | 隔声、减振 |  |
| 2.12 | 装配平台 | 1 | 75～80 | 隔声 |  |
| 2.13 | 液压式玻璃钢拉挤成型机 | 6 | 75～80 | 隔声 |  |
| 2.14 | 专用液压成型机组 | 10 | 80～85 | 隔声、减振 |  |
| 2.15 | 法国REP橡胶精密注射机 | 2 | 80～85 | 隔声、减振 |  |
| 2.16 | 精密橡胶注射机 | 4 | 80～85 | 隔声 |  |
| 2.17 | 平板硫化机 | 1 | 75～80 | 隔声、减振 |  |
| 2.18 | 注塑机 | 5 | 75～80 | 隔声 |  |
| 2.19 | 胶衣喷射系统 | 1 | 80～90 | 隔声、减振 |  |
| 2.20 | 绝缘子压接机 | 1 | 75～85 | 隔声、减振 |  |
| 2.21 | RTM注射机 | 1 | 75～80 | 隔声 |  |

### 3.4.4 固体废物

本项目有一般固体废物、危险废物及生活垃圾等。

（1）一般工业固废

a.边角废料（产生量2029t/a）：

①金属类边角废料：根据物料平衡分析，在切割整形、机加工、工序半成品检验等产生的金属类边角废料1969t/a，作为原料回收利用。

②非金属类边角废料：根据物料平衡分析，在切割整形、机加工、工序半成品检验等产生的非金属类边角废料60t/a，作为原料回收利用。

b.检验不合格品（产生量925t/a）：

①金属类产品不合格品：根据物料平衡分析，最终产品检验产生的金属类不合格品905t/a，作为半成品或原料回收加工再利用。

②非金属类产品不合格品：根据物料平衡分析，最终产品检验产生的非金属类不合格品20t/a，作为半成品或原料回收加工再利用。

c.集尘灰（产生量393t/a）：

本项目含尘废气处理采用下吸式吸尘器系统，收集粉尘量约393t/a，出售作为建筑材料综合利用。

d.废渣（产生量393t/a）：

本项目生产性废水处理设置有隔油池、絮凝沉淀池、中和水池均沉淀产生废渣，产生量约16t/a，出售作为建筑材料综合利用。

（2）危险废物

a.废矿物油（产生量5.9t/a）：

本项目在接触网车间、复合材料车间和铝镁合金铸造车间液压设备需定期更换产生废油、高强度紧固件车间净油机过滤后的废润滑油等，均属于HW08类（废矿物油）危险废物，废物代码为900-249-08；通过调查建设单位现有企业2015年度危废产排情况类比，废矿物油产生量约5.9t/a。环评要求建设单位应在厂区设临时危险废物库，按危废收集、储存、管理和转运，应委托有危废处理资质的单位安全处置。

b.废乳化液（产生量24.5t/a）：

本项目在各车间机加工过程中会产生废乳化液，在高强度紧固件车间油雾静电器清洗吸附的油水，均属于HW09类（油/水、烃/水混合物或乳化液）危险废物，废物代码为900-006-09；类比调查资料，废乳化液产生量约24.5t/a。环评要求按危废收集、储存、管理和转运，应委托有危废处理资质的单位安全处置。

c.废酸液（产生量789.0t/a）：

本项目在高强度紧固件车间酸洗、钝化生产过程，定期更换酸液或钝化液会产生废酸液，属于HW17类（表面处理废物）危险废物，废物代码为346-064-17；类比调查资料，废酸液产生量约789.0t/a。环评要求按危废收集、储存、管理和转运，应委托有危废处理资质的单位安全处置。

（3）生活垃圾

本项目劳动定员200人，生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计，产生生活垃圾25t/a；环评要求在厂区采用垃圾桶分类收集后，按当地环卫部门规定外运处理。

本项目固体废物产生情况见表3-24。

表3-24     项目固体废物产生情况表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 主要成分 | 性质 | 产生量 （t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角废料 | 切割、整形、机加工 | 金属、非金属 | 一般固废 | 2029.0 | 作为原料回收利用 |
| 2 | 不合格品 | 成品检验 | 金属、非金属 |  | 925.0 | 作为半成品或原料回收加工再利用 |
| 3 | 集尘灰 | 除尘系统 | 粉尘（TSP） |  | 393.0 | 作为建筑材料出售 |
| 7 | 废矿物油 | 液压、过滤 | 矿物油等 | 危险废物 | 5.9 | 交有资质单位安全处置后综合利用 |
| 8 | 废乳化液 | 机加工 | 矿物油等 |  | 24.5 |  |
| 9 | 废酸液 | 酸洗钝化 | HCl、氧化铁 |  | 789.0 |  |
| 11 | 生活垃圾 | 办公生活 | 纸屑、包装物 | — | 97.5 | 按当地环卫部门规定外运处理 |
| 合 计 |  |  |  |  | 4341.0 |  |

### 3.4.5 非正常工况下污染物排放分析

根据大气导则的规定，点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放，一般包括开停车、突发性停电、环保设施故障等情况。根据本项目情况，本项目非正常工况主要为废气环保设施故障。

为了减轻非正常工况对周围环境的影响，计划采取以下措施：

①每周检查一次废气处理装置，确保废气处理装置正常运行，若发现废气净化效率降低，立即组织人员对设备进行排查或者检修，同时停止相关工段的生产。

②定期检查风机的运行情况，一旦发现故障，立即停止相关工段的作业并组织检修，故障排除后方可继续生产。

③同时每年进行定期监测，监测因子为颗粒物和非甲烷总烃，确保厂界和排气筒监控点达标。

本项目非正常生产时大气的主要污染源为生产车间的废气污染，可能出现的非正常排污情况为：废气处理设施出现故障，以最不利情况下有机废气净化效率为0%考虑，其非正常排放量核算详见下表。

# 环境现状调查与评价

## 自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

宝鸡地处东经106°18′~108°03′，北纬33°35′~35°06′。地处陕、甘、宁、川四省（区）结合部，处于西安、兰州、银川、成都四个省会城市的中心位置，陇海铁路、宝成铁路、宝中铁路在此交会，是中国境内亚欧大陆桥上第三个大十字枢纽。东连咸阳，南接汉中，西北与甘肃省的天水和平凉毗邻。秦岭南屏，渭水中流，关陇西阻北横，渭北沃野平原。东西长156.6公里，南北宽160.6公里，总面积18117平方公里，其中市区面积3625平方公里。

项目选址于宝鸡市高新区（经纬度：107.325332°，34.340424°）。项目所在区域位置优越，交通运输十分便利，地块东面为高新17路，北面为滨河路，西面为高新16路、南面为高新大道。项目所在区域用地性质为工业用地。具体地理位置图和周边环境概况图分别见图 4.1-2、图4.1-2。

### 4.1.2地形、地貌、地质

宝鸡市位于秦岭纬向 构造体系与其他构造体系的复合交 接部位，具南北衔接、东西过渡的特 点，可分为南部的秦岭褶皱带、中部 的渭河断陷带和北部的鄂尔多斯台 向斜区 3 个地质构造单元。中生代 （末期）的燕山运动奠定了现代秦岭 山脉的基础。渭河断陷盆地处于鄂 尔多斯台向斜和秦岭褶皱系之间，为 第四纪沉积物所覆盖，形成渭河平原 及其两侧不对称的黄土台原。渭河 由西向东横贯其间。渭河北部的岐 山是以奥陶纪灰岩为主的低山，而渭 河南部则是由古老变质岩和不同时 代的花岗岩组成的中高山。宝鸡市 地貌具有南、西、北三面环山，以渭河 为中轴向东拓展，呈尖角开口槽形的 特点。山、川、原兼备（山地占总面积的56% ；丘陵占26.5% ；川原占17.5%），呈“六山一水三分田”之势， 巍峨峻峭的秦岭群峰与平畴沃野的渭河平原互为映衬，构成了宝鸡市的 地貌主体。位于宝鸡市太白县境内 的秦岭主峰太白山海拔 3771.2米，是 中国大陆东部的最高山峰。

### 4.1.3气象气候

宝鸡属暖温带大陆性季风气候。冷暖干湿四季分明。冬季干 冷，春季气候多变，夏季炎热干燥和 温热多雨交替出现，秋季降温快、多 连阴雨。全市地形地貌多样，南北气 候差异明显，气候资源蕴藏丰富，干 旱、暴雨、低温冻害、冰雹、大风、干热 风等气象灾害多发频发。根据对近 50年宝鸡气候变化研究分析，全市年 平均气温7.9℃～13.2℃，最冷月元月平均气4.5℃～0.0℃，最热月七月平均气温19.2℃～25.7℃，年极端最低气 温- 29.8℃（太白县 1991 年 12 月 28 日），年极端最高气温42.7℃（扶风县1966年6月19日）；年平均降水量578～737mm，4—10 月降水占全年降 水总量的90%，7—9月主汛期降水量占全年的 60% ；年平 均日照时数1710～2210小时，川塬地区多年平均无霜期209～220天。

图 4.1-2   项目地理位置图

图4.1-2 周边环境概况图

### 4.1.4水文水系

宝鸡市河流网排列 以秦岭为界，分属黄河、长江两大水系。黄河水系河流主要是以渭河为干流的渭河水系，其主要支流有通关河、小水河、清姜河、石头河、汤峪河、金陵河、千河、漆水河等，渭河横贯宝鸡市境内206.1千米，多年平均径流 量为 35.51 亿立方米。长江水系以嘉陵江上游河段为主干，其主要支流有将龙沟、北星沟、安河、石家沟、小峪河、旺峪河等，宝鸡市境内流长72千米，多年平均径流量为56.27亿立方米。秦岭主脊南侧还分布着汉江水系的支流湑水河、红崖河等。宝鸡市地下水储量估算，可供开采水量约7.56亿立方米。可控制利用水资源量为11亿立方米，宝鸡市有较理想的地表水源基地。1999 年建成的引嘉济清工程，每年可向宝鸡供水912.5万立方米；2006年又建成冯家山引水二期工程，市区自来水供水能力达到20.9万立方米/日，冯家山引水工程每年可向宝鸡供水2920万立方米，满足了宝鸡市区的用水需求。

（1）地表水

渭河是本市最主要的河流。由宝鸡县凤阁岭乡的建河镇附近入境，东流至扶风县揉谷乡的法禧村出境，横贯本市中部，境内流长206.1公里，约占其总长的26.18％，流域面积约1.329万平方公里，占其总流域面积9.92％。

市境内渭河南北两岸支流较多，约有180余条，其中一级支流46条，二级支流87条，三级支流37条，四级支流10条。北侧支流少而长，支沟密布，含泥沙量大，流域面积约8281.65平方公里，占总流域面积的62.3％左右；南侧支流多而短，水流湍急，含泥沙量小，流域面积约5008.35平方公里，占总流域面积的37.7％。两侧汇水面积差异悬殊，其流域流量的补给，主要来自北侧。

主要支流1．千河发源于甘肃省张家川回族自治县唐帽山南麓的石庙梁，由西北流向东南，因经千山脚下，故名千河。从陇县固关乡唐家河附近入本市境，流经陇县、千阳、凤翔、宝鸡等县，在宝鸡县的冯家嘴注入渭河，全长152.6公里，流域面积约3493.9平方公里，多年平均径流量为4.98亿立方米，汛期径流量占年总径流量的54.6％以上；多年平均流量为15.4秒立方米。 千河支流较多，一级支流29条，二级支流14条，支沟密布，纵横交错，为本市河网密度最大的流域。流域几乎全部处在黄土丘陵沟壑区，地表冲刷严重，多年平均含沙量为每立方米10公斤。多年平均年输沙量为439万吨，流域内水土流失严重。

石头河（即古斜谷水）河源一般认为有五里峡、沙沟峡和白云峡三条，但以水系发育、河流特征和常水量等诸条件比较，五里峡应视为正源，沙沟峡、白云峡均属上游河段较大的支流。五里峡发源于秦岭主脊鳌山北坡，流经太白县的桃川（灵丹庙）、鹦鸽，眉县的斜峪关，至岐山县安乐乡的新庄村入渭河，全长68.4公里，流域面积778.7平方公里，多年平均径流量4.06亿立方米，汛期最大洪峰流量为3800秒立方米，水力蕴藏量为5.69万瓩。

漆水河（古称杜水）发源于麟游县招贤镇西北的宁里沟，下行七里，于镇北纳麦衣沟水至良舍，称招贤河，再经良舍镇，纳消水沟、庙底、塞北、西坊河等水后，又经九成宫镇，纳北马坊河、永安河等水，至御家河与澄水交汇处，以上河段统称杜水。与北来的澄水汇流后始称漆水河。漆水河在麟游县庙湾乡石村的南嘴出本市境。

清姜河（姜水、俗名清江河） 源于宝鸡市渭滨区南部秦岭山脊上的玉皇山北坡。上游称神沙河，流向西北，至青石崖折向东北流，经观音堂、杨家湾、益门堡，在石家营注入渭河，全长43公里，流域面积240多平方公里。

嘉陵江在本市境内全部穿行于凤县辖地，属该水上游河段。由河源代王山南侧流向西北，沿秦岭南脊至秦岭火车站老街（即东河桥）附近折向西南，经黄牛铺、凤州、双石铺，沿途纳入将龙沟、北星沟、安河、石家沟、小峪河、旺峪河等支流。在两河口出境，全长72公里，流域面积2472.36平方公里，多年平均年径流量56.27亿立方米，多年平均流量20.278秒立方米，最大洪峰流量达4670秒立方米（1981.8），最枯流量1.0秒立方米（1974年）。

（2）地下水

宝鸡地下水分布比较广泛，从河谷两岸到广大台塬、山区，都有涌水量不等的含水地层。含水层主要是第四系黄土和上第三系砂层及砂砾卵石层。可供开采水量约7.56亿立方米，占总补给量的五分之二。

按照地下水的水力性质，本市地下水可分为上层滞水、潜水、承压水三种类型。

渭河河谷阶地区主要指渭河一、二阶地和高漫滩，海拔在410～600米范围内。潜水沿河谷呈带状分布，含水层多为更新统砂砾石层，厚5～20米，潜水埋深5～10米，单井出水量为每小时20～350吨，属强富水区。三、四级阶地因地形较破碎，含水层断续出现，上部为黄土状亚粘土，下部为砂砾卵石层，埋深20～40米，水量较丰富。

千河河谷阶地区。一般发育有五级，潜水沿河谷分布在陇县、千阳、凤翔、宝鸡等县的阶地地区。一级阶地埋深1～10米，含水层为砂砾卵石构成，厚3～10米，单井出水量每小时20～70吨，属强富水区；二、三、四、五级阶地因含水层主要是细砂夹粘质土，透水性差，水源欠缺。

漆水河河谷阶地区（包括支流水河谷）。潜水埋深2～20米，含水层由砂砾卵石组成，厚10～40米，单井出水量每小时40～80吨，属富水区。

黄土台塬区主要指渭河以北的宝鸡、凤翔、岐山、扶风等县境内海拔500～950米之间的地区。该区因地质构造运动和地表水长期切割，塬面中间低，两侧高，呈东西向槽形地和塬间洼地，有厚约20～60米的砂砾石层，为主要含水层。潜水埋深40～80米（局部洼地不超过20米），其富水性各地有很大差异，漆水河以东水量较大，单井出水量每小时40～80吨；漆水河以西水量较小，单井出水量每小时20～40吨，以深井为主。

渭河以南的宝鸡、眉县局部黄土台塬地区，因河流强烈切割，沟深塬小，地形破碎，含水层为深层层间砂砾卵石层，潜水埋深一般在40～80米，局部地区超过100米，单井出水量每小时10～40吨，属深井区。

承压水主要分布在中部拗陷带内的上新世时期古水系较发育地区，与现代渭河谷地的范围大体一致。渭河两岸的上第三系粗粒相沉积物厚度很大，透水性、富水性都好；向两侧延伸，粗粒相沉积物迅速变薄，而含沙量增多，透水性和富水性明显变差。受古地理环境的影响，承压水的埋藏较深，水质较好，水量较稳定，分布较普遍，是本市范围内的重要供水水源。

境内泉多，山区县多分布于河谷和冲沟间，川原县多出露在山前基岩山麓、孤山山脚、洪积和冲积扇的低洼部位，河谷两岸冲积平原多出露在河流、冲沟的切割地段。

宝鸡名泉有百十余眼，冷泉、温泉、矿泉均有。

## 环境质量现状调查与评价

### 4.2.1大气环境质量现状监测与评价

#### 4.2.1.1基本污染物环境质量

建设项目所在区域为二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告书中的数据或结论。为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本环评报告采用宝鸡市生态环境局公布的《宝鸡市2019年1-12月份空气质量状况》中高新区2019年1-12月份的环境空气质量主要指标进行评价，宝鸡市高新区环境空气质量主要指标详见下表4.2-1。

表4.2-1 宝鸡市高新区空气质量现状评价表    单位：μg/m3（CO：mg/m3）

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 7 | 60 | 达标 |
| NO2 |  | 36 | 40 | 达标 |
| PM10 |  | 83 | 70 | 超标 |
| PM2.5 |  | 49 | 35 | 超标 |
| CO | 日平均浓度 | 1.5 | 4 | 达标 |
| O3 | 8h平均浓度 | 146 | 160 | 达标 |

注：CO：日均值第95百分位数浓度；O3：日最大8小时均值第90百分位数浓度。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据监测结果可以看出，高新区SO2、CO、NO2及O3年均值能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准， PM10、PM2.5超标，因此，项目所在区域为不达标区域。

#### 4.2.1.2补充监测内容

- 监测布点

为了解项目大气环境质量现状，在项目所在地周围共布设2个监测点，委托陕西锦润环保检测有限公司于2020年5月29日-30日对监测点进行监测。具体监测布点见表4.2-1及图4.2-1。

表 4.2-2   大气环境质量现状监测点及项目一览表

| 序号 | 监测点位 | 与项目车间边界相对位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离(m) |
| G1 | 项目所在地 | / | / |
| G2 | 下风向 | E | 470 |

- 监测因子

HF、非甲烷总烃、TSP、CS2、硫化氢、臭气浓度。

- 监测时间和频次

HF、非甲烷总烃、TSP、CS2、硫化氢、臭气浓度监测7天。HF、CS2、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃监测小时均值； TSP监测日均值；。

- 分析方法

本项目大气环境监测分析方法按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）有关规定和要求进行，具体见表 4.2-。

表 4.2-3   项目监测分析方法一览表    单位：mg/m3

| 检测指标 | 检测方法 | 检出限或最低检测浓度 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | / |
| 总悬浮颗粒物 | 重量法 | 0.001 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.001 |
| 氟化物 | 滤膜采样/氟离子选择电极法 | 0.5 μg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 0.07 |

图4.2-1环境现状监测布点图

#### 4.2.1.3监测结果及现状评价

- 1、监测结果

- 大气环境质量现状监测结果统计见表4.2-4。

- 表 4.2-4   环境空气质量监测结果

| 监测 因子 | 监测点位 | 小时平均浓度值 |  | 日平均浓度值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |
| 非甲烷总烃mg/m3 | G1 | 0.21 | 0.49 | / | / |
|  | G2 | 0.16 | 0.55 | / | / |
| 硫化氢 mg/m3 | G1 | 0.0069 | 0.0096 | / | / |
|  | G2 | 0.0051 | 0.0092 | / | / |
| 氟化物 µg/m3 | G1 | 2.5 | 4.0 | / | / |
|  | G2 | 1.5 | 3.2 | / | / |
| 总悬浮颗粒物µg /m3 | G1 | / | / | 76.4 | 79.2 |
|  | G2 | / | / | 80.6 | 83.3 |
| 臭气浓度 | G1 | <10 | <10 | / | / |
|  | G2 | <10 | <10 | / | / |

- 2、评价结果

评价方法采用单因子标准指数法，评价结果统计见表4.3-5。

表4.3-5   环境空气质量评价结果

| 监测 因子 | 监测点位 | 小时平均浓度值 |  | 日平均浓度值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指数范围 | 超标率 | 指数范围 | 超标率 |
| 非甲烷总烃 | G1 | 0.105~0.245 | 0 | / | / |
|  | G2 | 0.08~0.275 | 0 | / | / |
| 硫化氢 | G1 | 0.69~0.96 | 0 | / | / |
|  | G2 | 0.51~0.92 | 0 | / | / |
| 氟化物 | G1 | -- | -- | -- | -- |
|  | G2 | -- | -- | -- | -- |
| 总悬浮颗粒物 | G1 | / | / | 0.255~0.264 | 0 |
|  | G2 | / | / | 0.269~0.278 | 0 |
| 臭气浓度 | G1 | -- | -- | -- | -- |
|  | G2 | -- | -- | -- | -- |

根据上表的评价结果可知：各污染物标准指数均小于1，表明各污染物的浓度满足相应标准要求，评价区域内环境空气质量达标。

### 4.2.2地表水环境质量现状监测与评价

本次环评地表水环境质量现状评价引用《宝鸡市环境质量公报（2018年）》中卧龙寺桥断面和虢镇桥断面2018年例行监测数据。

表4.2-6 水环境质量现状监测结果一览表    单位：mg/L

| 河流名称 | 断面名称 |  | 断面类别 | 高锰酸钾指数 | BOD5 | 氨氮 | COD | 总磷 | 氟化物 | 大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭河 | 虢镇桥断面 |  | IV | 3.2 | 2.3 | 0.676 | 14 | 0.143 | 0.63 | 9316 |
| 超标率（%） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标倍数 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （GB3838-2002） IV类标准 |  |  |  | 10 | 6 | 1.5 | 30 | 0.3 | 1.5 | 210000 |
| 渭河 |  | 卧龙寺桥 | III | 3.3 | 2.0 | 0.563 | 11 | 0.085 | 0.52 | -- |
| 超标率（%） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标倍数 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （GB3838-2002） III类标准 |  |  |  | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 20 | 0.2 | 1.0 | 10000 |

根据《陕西省水环境区划》，结合项目所在地和高新区污水处理厂排放口地理位置，均位于卧龙寺桥监测断面下游，虢镇桥断面上游，地表水评价断面选取所在地渭河段虢镇桥断面。虢镇桥断面断面属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的IV类水域标准值。

结果表明，本项目区附近地表水体渭河水质指标pH、COD、BOD5、氨氮、石油类均能达到所在区域《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。

### 4.2.3声环境质量现状监测与评价

#### 4.2.3.1监测内容

为了解项目周围声环境质量现状，陕西锦润环保检测有限公司于2020年5月29日-30日对项目各厂界进行了声环境现状监测。

1、监测布点

项目所在地面四周边界外共设4个监测点，监测布点见表4.3-7、图4.3-1。

表 4.2-7   声环境监测点位一览表

| 序号 | 测点名称 | 方位 | 距离 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 东厂界 | E | 东厂界外1m | 等效连续A声级 |
| N2 | 南厂界 | S | 南厂界外1m |  |
| N3 | 西厂界 | W | 西厂界外1m |  |
| N4 | 北厂界 | N | 北厂界外1m |  |

2、监测时间和频率

2020年5月29日-30日监测2天，每个测点在规定时间内昼间和夜间各测一次。

3、监测因子

按照国家有关要求，主要声环境监测因子为等效连续A声级Leq。

4、监测方法

监测方法按《声环境质量标准》(GB3096-2008)的要求进行。

#### 4.2.3.2监测结果及现状评价

1、监测结果

监测结果见表4.2-8。

表 4.2-8  厂界噪声环境现状监测结果一览表   单位: dB（A）

| 序号 | 监测点位 | 5月29日 |  | 5月30日 |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼dB(A) | 夜dB(A) | 昼dB(A) | 夜dB(A) |  |
| 1 | 东厂界 | 54 | 45 | 56 | 44 | （GB3096-2008）3类标准 |
| 2 | 西厂界 | 57 | 49 | 55 | 47 |  |
| 3 | 北厂界 | 57 | 47 | 58 | 48 |  |
| 4 | 南厂界 | 58 | 50 | 59 | 51 | （GB3096-2008）4类标准 |

2、评价结果

根据监测结果分析表明，本项目厂界噪声昼间和夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

### 4.2.4地下水环境质量现状监测与评价

#### 4.2.4.1监测内容

1、监测布点

本次地下水监测引用《陕西银河消防科技装备股份有限公司新建喷烤漆房、喷砂房、打磨房及总装车间项目》环境质量现状监测，引用项目位于本项目所在的国铁基地院西侧紧邻，本次地下水现状监测布设6个地下水监测点位（6个水位点，3个水质点）。具体布点情况见表4.2-9及图4.3-4所示。

表4.2-9   地下水环境监测布设表

| 点位编号 | 地点 | 井深m | 水位m | 标高m | 坐标位置 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 斜坡村 | 56 | 24 | 556 | 东经：107°33'84"、北纬：34°32'83" | 水质、水位 |
| W2 | 银河消防厂区自备井 | 62 | 32 | 549 | 东经：107°33'84"、北纬：34°32'83" | 水质、水位 |
| W3 | 渭河河漫滩 | 49 | 26 | 554 | 东经：107°34'69"、北纬：34°33'81" | 水质、水位 |
| W4 | 渭河河漫滩 | 53 | 31 | 541 | 东经：107°34'72"、北纬：34°33'83" | 水位 |
| W5 | 潘家湾村 | 55 | 28 | 551 | 东经：107°31'32"、北纬：34°34'17" | 水位 |
| W6 | 二郎庙村 | 46 | 23 | 543 | 东经：107°37'90"、北纬：34°33'06" | 水位 |

图4.3-4   地下水环境监测布点图

2、监测因子与监测时间

监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氯化物、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群，并记录井深、水井位置。

监测时间：2018年10月28日-2018年10月29日。

3、采样及分析方法

按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）有关规定进行，具体见表4.2-10。

表4.2-2   地下水质分析方法

| 序号 | 参数 | 测定方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 | 0.05 mg/L |
| 2 | Na+ | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 | 0.01 mg/L |
| 3 | Ca2+ | 原子吸收分光光度法 | GB/T 11905-1989 | 0.02 mg/L |
| 4 | Mg2+ | 原子吸收分光光度法 | GB/T 11905-1989 | 0.002 mg/L |
| 5 | CO32- | 滴定法 | DZ/T 0064.49-1993 | 5 mg/L |
| 6 | HCO3- | 滴定法 | DZ/T 0064.49-1993 | 5 mg/L |
| 7 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | / |
| 8 | 氯化物 | 硝酸银容量法 | GB/T 5750.5-2006（2.1） | 1.0 mg/L |
| 9 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法（试行） | HJ/T 342-2007 | 8 mg/L |
| 10 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
| 11 | 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004 mg/L |
| 12 | 硝酸盐氮 | 紫外分光光度法（试行） | HJ/T 346- 2007 | 0.08 mg/L |
| 13 | 亚硝酸盐氮 | 分光光度法 | GB 7493-1987 | 0.003 mg/L |
| 14 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 1.0 mg/L |
| 15 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.2 mg/L |
| 16 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 0.05 mg/L |
| 17 | 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2006（8.1） | 4 mg/L |
| 18 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006 | / |
| 19 | *氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 484-2009 | 0.004 mg/L |
| 20 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006（6.1） | 1.0μg/L |
| 21 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006（6.1） | 0.1μg/L |
| 22 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006（11.1） | 2.5μg/L |
| 23 | 挥发酚类 | 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 | GB/T 5750.4-2006（9.1） | 0.002μg/L |

#### 4.2.4.2监测结果及评价

1、监测结果

项目所在区域地下水主要指标现状监测结果统计见表4.2-11。

表4.2-3   地下水水质现状监测结果   单位：mg/L，pH无量纲

| 监测项目 | 监测结果（mg/L） |  |  | 标准mg/L | 单因子指数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1厂址上游斜坡村 | W2银河消防厂区自备井 | W3厂址下游渭河河漫滩 |  |  |  |
| K+ | 1.02~1.07 | 11.18~1.33 | 0.94~1.09 | / | / | / |
| Na+ | 65.1~68.4 | 57.2~61.1 | 70.8~75.9 | / | / | / |
| Ca2+ | 80.3~84.7 | 87.6~94.2 | 69.2~77.0 | / | / | / |
| Mg2+ | 2.32~2.66 | 8.32~8.77 | 5.31~6.10 | / | / | / |
| CO32- | ND | ND | ND | / | / | / |
| HCO3- | 303~308 | 273~282 | 264~266 | / | / | / |
| Cl- | 11~13 | 21~32 | 21~45 | / | / | / |
| SO42- | 69~77 | 95~98 | 69~86 | / | / | / |
| pH | 7.34~7.81 | 7.52~7.77 | 7.68~7.97 | 6.5-8.5 | 0.23~0.65 | 达标 |
| 氨氮 | 0.061~0.064 | 0.070~0.073 | 0.050~0.053 | ≤0.5 | 0.10~0.148 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | 0.073~0.074 | 0.016~0.019 | 0.068~0.071 | ≤20 | 0.0008~0.0037 | 达标 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | ≤1.0 | / | 达标 |
| 挥发酚 | 0.3ND | 0.3ND | 0.03ND | ≤0.002 | / | 达标 |
| *氰化物 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | ≤0.05 | / | 达标 |
| 氟化物 | 0.89~0.94 | 0.45~0.86 | 0.69~0.75 | ≤1.0 | 0.45~0.94 | 达标 |
| 砷 | 0.3ND | 0.3ND | 0.3ND | ≤0.01 | / | 达标 |
| 汞 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | ≤0.001 | / | 达标 |
| 铬（六价） | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | ≤0.05 | / | 达标 |
| 镉 | 0.001ND | 0.001ND | 0.001ND | ≤0.005 | / | 达标 |
| 铅 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.01 | / | 达标 |
| 溶解性总固体 | 205~257 | 444~510 | 279~330 | ≤1000 | 0.205~0.510 | 达标 |
| 耗氧量 | 0.598~0.602 | 0.598~0.600 | 0.613~0.629 | ≤3.0 | 0.199-0.210 | 达标 |
| 总硬度 | 286~292 | 264~267 | 261~266 | ≤450 | 0.58-0.65 | 达标 |
| 总大肠菌群 | ND | ND | ND | ≤3.0 | / | 达标 |
| 苯 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤0.01 | / | 达标 |
| 甲苯 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤0.7 | / | 达标 |
| 二甲苯 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤0.5 | / | 达标 |

2、评价结果

区域地下水阴阳离子环境现状监测结果，项目区域地下水阴离子以 HCO32-、SO42-为主，阳离子以Ca2+、K+ +Na+ 为主，地下水化学类型主要为HCO3-Ca。

项目厂址所在区域地下水水质各个指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，因此，拟建项目区域地下水环境质量良好。

### 4.2.5土壤环境质量现状监测与评价

#### 4.2.5.1监测内容

为了解项目土壤环境质量现状，委托陕西锦润环保检测有限公司在项目所在地及周围进行采样监测，共布设6个监测点。土壤监测点位见表4.2-12和图4.3-1所示。

1、监测布点

表4.2-4   土壤环境监测布点

| 名称 | 点位编号 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 土壤 | T1 | E：107°19′15″、N：34°20′32″ |
|  | T2 | E：107°19′15″、N：34°20′24″ |
|  | T3 | E：107°19′9″、N：34°20′25″ |
|  | T4 | E：107°19′31″、N：34°20′27″ |
|  | T5 | E：107°19′21″、N：34°20′29″ |
|  | T6 | E：107°19′8″、N：34°20′33″ |

2、监测因子及方法

监测因子为45项基本项目和特征因子石油烃。

表4.2-5   土壤监测方法一览表单位：mg/Kg，pH无量纲

| 监测项目 | 监测依据及分析方法 | 检测仪器/固定 资产编码 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四氯化碳 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 （SXJR-YQ-64） | 1.3×10-3mg/kg |
| 氯仿 |  |  | 1.1×10-3mg/kg |
| 氯甲烷 |  |  | 1.0×10-3mg/kg |
| 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3×10-3mg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0×10-3mg/kg |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3×10-3mg/kg |
| 反式-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4×10-3mg/kg |
| 二氯甲烷 |  |  | 1.5×10-3mg/kg |
| 1,2二氯丙烷 |  |  | 1.1×10-3mg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱—质谱法》 HJ 605-2011 | 7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 （SXJR-YQ-64） | 1.2×10-3mg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
| 四氯乙烯 |  |  | 1.4×10-3mg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3×10-3mg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
| 三氯乙烯 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
| 氯乙烯 |  |  | 1.0×10-3mg/kg |
| 苯 |  |  | 1.9×10-3mg/kg |
| 氯苯 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
| 1,2二氯苯 |  |  | 1.5×10-3mg/kg |
| 1,4二氯苯 |  |  | 1.5×10-3mg/kg |
| 乙苯 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
| 苯乙烯 |  |  | 1.1×10-3mg/kg |
| 甲苯 |  |  | 1.3×10-3mg/kg |
| 对间二甲苯 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
| 邻二甲苯 |  |  | 1.2×10-3mg/kg |
| 硝基苯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱—质谱法》 HJ 834-2017 | 7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 （SXJR-YQ-64） | 0.09mg/kg |
| 苯胺 |  |  | 0.004mg/kg |
| 2-氯酚 |  |  | 0.06mg/kg |
| 苯并【a】蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 苯并【a】芘 |  |  | 0.1mg/kg |
| 苯并【b】荧蒽 |  |  | 0.2mg/kg |
| 苯并【k】荧蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 䓛 |  |  | 0.1mg/kg |
| 二苯并【a,h】蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 茚并【1,2,3-cd】芘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱—质谱法》 HJ 834-2017 | 7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 （SXJR-YQ-64） | 0.1mg/kg |
| 萘 |  |  | 0.09mg/kg |
| 六价铬 | 《固体废物 六价铬的测定碱消解-火焰原子吸收分光光度法》HJ 687-2014 | 原子吸收分光光度计TAS-990/SXJR-YQ-09 | 2mg/kg |
| 铜 | 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019 |  | 1mg/kg |
| 铅 |  |  | 10mg/kg |
| 镍 |  |  | 3mg/kg |
| 砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》 GB/T 22105.2-2008 | AF-7550双道氢化物原子荧光光度计 SXJR-YQ-44 | 0.01mg/kg |
| 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》 GB/T 22105.1-2008 |  | 0.002mg/kg |
| 镉 | 《土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计TAS-990/SXJR-YQ-09 | 0.01mg/kg |
| 石油烃C10-C40 | 《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》 HJ 1021-2019 | 7890B-5977B气相色谱质谱联用仪 （SXJR-YQ-64） | 6mg/kg |

3、采样时间

陕西锦润环保检测有限公司于2020年5月31日对项目厂区及周边环境土壤进行了采样。

#### 4.2.5.2监测结果及现状评价

各监测点位土壤的环境质量评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值。区域土壤现状监测及评价结果见表4.2-14。

表4.2 -6   土壤检测结果及现状评价（1）   单位：mg/kg

| 序号 | 监测项目 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1（0-20cm） | T3（0-20cm） |
| 1 | 四氯化碳 | 1.3×10-3ND | 1.3×10-3ND |
| 2 | 氯仿 | 1.1×10-3ND | 1.1×10-3ND |
| 3 | 氯甲烷 | 1.0×10-3ND | 1.0×10-3ND |
| 4 | 1,1-二氯乙烷 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND |
| 5 | 1,2-二氯乙烷 | 1.3×10-3ND | 1.3×10-3ND |
| 6 | 1,1-二氯乙烯 | 1.0×10-3ND | 1.0×10-3ND |
| 7 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 1.3×10-3ND | 1.3×10-3ND |
| 8 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 1.4×10-3ND | 1.4×10-3ND |
| 9 | 二氯甲烷 | 1.5×10-3ND | 1.5×10-3ND |
| 10 | 1,2二氯丙烷 | 1.1×10-3ND | 1.1×10-3ND |
| 11 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND |
| 12 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND |
| 13 | 四氯乙烯 | 1.4×10-3ND | 1.4×10-3ND |
| 14 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1.3×10-3ND | 1.3×10-3ND |
| 15 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND |
| 16 | 三氯乙烯 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND |
| 17 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1.2×10-3ND | 4.5×10-3 |
| 18 | 氯乙烯 | 1.0×10-3ND | 1.0×10-3ND |
| 19 | 苯 | 1.9×10-3ND | 1.9×10-3ND |
| 20 | 氯苯 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND |
| 21 | 1,2二氯苯 | 1.5×10-3ND | 1.5×10-3ND |
| 22 | 1,4二氯苯 | 1.5×10-3ND | 1.5×10-3ND |
| 23 | 乙苯 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND |
| 24 | 苯乙烯 | 1.1×10-3ND | 1.1×10-3ND |
| 25 | 甲苯 | 1.3×10-3ND | 1.3×10-3ND |
| 26 | 对间二甲苯 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND |
| 27 | 邻二甲苯 | 1.2×10-3ND | 1.2×10-3ND |
| 28 | 硝基苯 | 0.09ND | 0.09ND |
| 29 | 苯胺 | 0.004ND | 0.004ND |
| 30 | 2-氯酚 | 0.06ND | 0.06ND |
| 31 | 苯并【a】蒽 | 0.1ND | 0.1ND |
| 32 | 苯并【a】芘 | 0.1ND | 0.1ND |
| 33 | 苯并【b】荧蒽 | 0.2ND | 0.2ND |
| 34 | 苯并【k】荧蒽 | 0.1ND | 0.1ND |
| 35 | 䓛 | 0.1ND | 0.1ND |
| 36 | 二苯并【a,h】蒽 | 0.1ND | 0.1ND |
| 37 | 茚并【1,2,3-cd】芘 | 0.1ND | 0.1ND |
| 38 | 萘 | 0.09ND | 0.09ND |
| 39 | 砷 | 1.25 | 0.690 |
| 40 | 镉 | 0.0500 | 0.0660 |
| 41 | 六价铬 | 3.07 | 2.98 |
| 42 | 铜 | 24.9 | 23.2 |
| 43 | 铅 | 58.4 | 61.1 |
| 44 | 汞 | 0.651 | 0.594 |
| 45 | 镍 | 16.6 | 16.7 |

表4.2 -7   土壤检测结果及现状评价（2）   单位：mg/kg

| 序号 | 监测项目 | 单 位 | 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T1（0-20cm） | T1（20-50cm） | T1（50-100cm） | T2（0-20cm） | T3（0-20cm） | T4（0-20cm） |
| 46 | 石油烃C10-C40 | mg/kg | 9.55 | 138 | 15.5 | 17.3 | 42.8 | 18.5 |
| 47 | 石油烃C10-C40 | mg/kg | 23.4 | 12.0 | 11.9 | 6.50 | 14.9 | 10.6 |

从表4.2-14~15可以看出，建设地附近区域土壤各污染物监测项目均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地风险筛选值，说明建设用地土壤风险一般情况下可以忽略，说明该地区土壤质量良好，尚未受到明显污染。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

### 5.2.1环境空气影响分析

#### 5.2.1.1施工扬尘影响分析

施工期间，项目土方量开挖建设过程，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低和施工季节、时间长短及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。项目建设施工期主要污染源及其环境影响分析：

（1）施工扬尘的主要来源

项目的建筑工程施工期土方开挖过程破坏地表结构以及装卸、转运、建筑材料砂石的运输过程都会造成地面扬尘污染环境，是施工活动的一个重要污染源，是人们十分关注的问题。建筑工地的扬尘主要来自：

a.土方挖掘、堆放和清运过程的扬尘；

b.建筑材料、水泥、白灰、砂子等装卸、堆放的扬尘；

c.运输车辆来往形成的扬尘；

d.建筑垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。

（2）施工扬尘对环境的影响分析

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如沙石、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，km/m2。

例如一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。具体见表5-2。

表5-2     不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘   单位：kg/辆·km

| 车速 | 路表粉尘量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1.0 (kg/m2) |
| 5(km/h) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/h) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/h) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/h) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

由上表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算为：

Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W

其中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50米处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据宝鸡市长期气象资料，主导风向为E，因此施工扬尘主要影响为施工点西面区域。根据气象资料，年平均降水天数约95天，以剩余时间的1/2为易产生扬尘的时间计，全年产生扬尘的气象机会有29.5%，可能出现在冬、春两季，雨水偏小的情况下。

施工扬尘一般粒径较大、沉降快，影响范围较小。本次评价采用类比法，利用现有的施工场地实测资料对环境空气影响进行分析。类比西安某施工场地土建阶段施工扬尘监测资料进行分析。具体见表5-3。

表5-3     施工期环境空气中TSP类比监测结果    单位：mg/m3

| 监测点位 | 上风向 | 下 风 向 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1号点 | 2号点 | 3号点 | 4号点 | 5号点 |
| 距尘源点距离 | 20m | 10m | 50m | 100m | 200m |
| 浓 度 值 | 0.244-0.269 | 2.176-3.435 | 0.856-1.491 | 0.416-0.513 | 0.250-0.258 |
| * 标 准 值 | 1.0 |  |  |  |  |

* 参考无组织排放监控浓度值。

由上表可以看出：

a.施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0~0.22倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准之相比结果）。

b.施工场地下风向距离100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0.17~0.24倍；至下风向距离200m处的TSP含量趋近于上风向背景值。

由此可见，施工期扬尘影响主要在下风向距离200m范围内，超标范围在下风向距离100m内。因此，项目施工期间应严格按环保主管部门控制施工工地扬尘的管理办法，可有效地遏制施工扬尘的生成，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

#### 5.2.1.2施工机械废气影响分析

（1）废气主要来源

建设施工期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。

（2）车辆尾气环境影响分析

车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及THC等，间断运行，工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。

#### 5.2.1.3建筑室内装修环境影响分析

项目在综合公寓楼、科技大楼等装修阶段处理墙面装饰吊顶、家具制造与涂漆、处理楼面等作业均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等装修材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体。随着胶合板出厂后的时间流逝而挥发强度会逐渐衰弱，但往往延续时间很长。墙面涂料、胶水、油漆等装修材料，其有机溶剂将有50%挥发到空气中。产生挥发物包括苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸等。挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。这些物质经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状。

为减轻装修废气污染物对人群的影响，对装修废气污染首先应在源头上进行控制，室内装饰装修使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使室内空气中各项污染指标达到（GB/T8883-2002）《室内空气质量标准》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。

建议至少要在装修完后1~3个月后使用为宜。

### 5.2.2施工废水影响分析

根据工程分析，项目施工废水主要由少量生产废水和施工人员生活污水组成。其中，生产废水中主要污染物有COD、SS等，基本无其它污染指标；施工人员生活污水产生量小，产生量约3.4m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。项目施工场地目前给排水设施完备，评价要求生产废水经临时沉砂池沉淀后回用于施工场地和道路的洒水抑尘；施工场地内设置环保卫生厕所，粪便由附近村民拉运堆肥。项目施工期污废水对外环境影响较小。

### 5.2.3施工噪声影响分析

#### 5.2.3.1执行标准

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，控制城市环境噪声污染，对施工期间场界噪声要求执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》限值。

#### 5.2.3.2主要噪声源分析

施工噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声和物料运输造成的交通噪声。

（1）施工场地噪声

施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员活动噪声，各施工阶段主要声源及声级见表5-4。

表5-4    各施工阶段主要噪声源源强

| 施工阶段 | 设备名称 | 声级dB(A) | 距声源距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方 阶段 | 翻斗机 | 83~89 | 3 |
|  | 推土机 | 90 | 5 |
|  | 装载机 | 86 | 5 |
|  | 挖掘机 | 85 | 5 |
| 基础施工 阶段 | 冲击式打桩机 | 105 | 15 |
|  | 钻孔式灌注桩机 | 81 | 15 |
|  | 静压式打桩机 | 80 | 15 |
|  | 吊 车 | 73 | 15 |
|  | 平地机 | 86 | 15 |
|  | 空压机 | 92 | 3 |
| 结构施工 阶段 | 吊 车 | 73 | 15 |
|  | 振捣棒 | 93 | 1 |
|  | 电 锯 | 103 | 1 |
| 装修阶段 | 升降机 | 78 | 1 |
|  | 切割机 | 88 | 1 |

因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与消减措施，故传播较远，受影响面比较大。

（2）交通运输噪声

主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段车辆类型及声级见表5-5。

表5-5    交通运输车辆声级

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地平整及 土方阶段 | 土方运输 | 大型载重车 | 90 |
| 结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80～85 |
| 装修阶段 | 各种装修材料及必要的设备 | 轻型载重卡车 | 75 |

#### 5.2.3.3施工噪声预测结果及分析

（1）施工场界噪声

由项目污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，而单体设备声源声级一般均高于80dB(A)，个别设备声源高达115dB(A)。

由于施工场地内设备位置不断变化，同一施工阶段不同时间设备运行数量亦有波动，因此很难确切地预测施工场地各场界噪声值。

根据工程施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜声级见表5-6。

表5-6    各施工阶段昼、夜场界声级估算值      单位：dB(A)

| 施工阶段 | 昼间场界噪声 | 标准值 | 夜间场界噪声 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 85～95 | 70 | 85～95 | 55 |
| 基础施工阶段 | 80～105 | 70 | 停止施工 | 55 |
| 结构施工阶段 | 75～90 | 70 | 75～90 | 55 |

由上表可见，项目在施工期间的场界噪声，一般不能满足（GB12523-2011）中规定的施工场界噪声限值，昼间最大超标20~35dB(A)，夜间最大超标30~40dB(A)。

（2）施工噪声对外环境的影响

鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，本次评价根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工设备噪声源均按点声源计，其噪声预测模式为：

Li=L0−201gRiR0−ΔL

式中：Li和 L0分别为距离设备Ri和R0处的设备噪声级；ΔL为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级迭加：

L=101g100.1×Li

根据确定的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声进行计算，得到其不同距离下的噪声级见表5-7。

表5-7    主要施工机械不同距离处的噪声级     单位：dB（A）

| 施工 阶段 | 设备 名称 | 不同距离处噪声贡献值〔dB（A）〕 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| 土石方 阶段 | 推土机 | 78.0 | 71.9 | 68.4 | 65.9 | 64.0 | 60.5 | 58.0 | 54.4 |
|  | 装载机 | 74.0 | 67.9 | 64.4 | 61.9 | 60.0 | 56.5 | 54.0 | 50.4 |
|  | 挖掘机 | 73.0 | 66.9 | 63.4 | 60.9 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 49.4 |
| 基础施工阶段 | 静压式打桩机 | 77.5 | 71.5 | 68.0 | 65.5 | 63.5 | 60.0 | 57.5 | 54.0 |
|  | 空压机 | 75.5 | 69.5 | 66.0 | 63.5 | 61.5 | 58.0 | 55.5 | 52.0 |
| 结构施工阶段 | 吊 车 | 70.5 | 64.5 | 61.0 | 58.5 | 56.5 | 53.0 | 50.5 | 47.0 |
|  | 振捣棒 | 67.0 | 61.0 | 57.4 | 54.9 | 53.0 | 49.5 | 47.0 | 43.5 |
|  | 电 锯 | 77.0 | 71.0 | 67.4 | 64.9 | 63.0 | 59.5 | 57.0 | 53.5 |
| 运输 | 运输车辆 | 68.0 | 62.0 | 58.5 | 56.0 | 54.0 | 50.5 | 48.0 | 44.5 |

各种设备的影响范围见表5-8。

表5-8     主要施工机械和车辆的噪声影响范围

| 施工阶段 | 设备名称 | 限值标准(dB) |  | 影响范围（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 阶段 | 推土机 | 70 | 50 | 50 | 500 |
|  | 装载机 | 70 | 50 | 32 | 315 |
|  | 挖掘机 | 70 | 50 | 28 | 281 |
| 基础施工 阶段 | 静压式打桩机 | 70 | — | 47 | — |
|  | 空压机 | 70 | — | 38 | — |
| 结构施工 阶段 | 吊 车 | 70 | 50 | 21 | 212 |
|  | 振捣棒 | 70 | 50 | 14 | 141 |
|  | 电 锯 | 70 | 50 | 45 | 447 |
| 运输车辆 | 运输车辆 | 70 | 50 | 16 | 159 |

由上表可以看出：

①施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。

②施工噪声将对周围声环境质量产生一定的影响，一般施工设备昼间影响主要出现在距施工场地50m的范围内，夜间将出现在距施工场地500m的范围内。材料运输造成车辆交通噪声在昼间道路两侧16m以外可基本达到标准限值，夜间在160m处基本达到标准限值。

从噪声源衰减特征可以看出，施工机械对不同距离的声环境有一定影响，施工场地边界达标距离将超出施工道路宽度范围，特别是夜间，影响范围更大。

（3）施工噪声对周围环境敏感点的影响

项目区北侧依次为滨河南路、渭河堤坝，东侧依次为高新17路、中航陕西宝成航空仪表公司精密制造工业园，南侧依次为高新大道、空地，西侧依次为高新16路（或凤凰大桥）、宝鸡市公交驾校训练场；项目区南西方向最近的上堡子村相距约1.3km，项目施工噪声不会对厂址周围村庄和居民产生影响。

### 5.2.4固体废弃物影响分析

建设施工期固体废弃物主要包括施工渣土、废弃的各种建筑装修材料和少量施工人员生活垃圾等。

（1）建筑垃圾：项目建筑垃圾产生量约1755.0t，装修建筑垃圾产生量约702.0t，采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用后，运往当地建设或环卫部门规定的建筑垃圾填埋场处置。

（2）土方量平衡：根据建设工程量对土方量平衡，项目施工期总挖方量约1.16万m3，总填方量约0.98万m3，弃方量约0.18万m3作为弃土外运，环评建议对弃土方运往当地环卫部门规定的弃土场处置。

本次环评要求对需外运的建筑垃圾、弃土方及运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施，并严格按建设、环卫及环保部门的管理要求落实。

（3）生活垃圾：施工期生活垃圾产生量约50kg/d，分类收集后按当地环卫部门规定外运处置，对环境影响较小。

### 5.2.5生态环境影响分析

项目区位于宝鸡高新区，拟建场地无遗留建构筑物，基本被自然植被覆盖。项目施工平整场地将破坏土壤结构，弃土渣堆放若不及时清理和无任何遮挡、覆盖等措施，在干燥气象条件下极易引起扬尘污染；遇暴雨季节，将会导致水土流失。工程建成后，随着项目生态恢复及对四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施实施，项目占地的生态影响可得到一定补偿。

## 运营期环境影响分析

### 5.2.1大气环境影响预测与评价

#### 5.2.1.1气象资料

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）对地面气象观测资料的规定，应调查距离项目最近的地面气象观测站，近3年内的至少连续一年的常规地面气象观测资料，如果地面气象观测站与项目的距离超过50km，并且地面站与评价范围的地理特征不一致，还需进行补充地面气象观测。

本项目选取距项目拟建地最近的宝鸡市气象站，相距约17.3km，利用该气象站提供的数据。

宝鸡市近20年气象累年年资料统计数据见表6-1。

表6-1     宝鸡市近20年气象累年年资料

| 序号 | 要素名称 | 单位 | 观测数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均风速 | m/s | 1.3 |
| 2 | 极端最大风速 | m/s | 16 |
| 3 | 平均气温 | ℃ | 13.87 |
| 4 | 极端最高气温 | ℃ | 41.7 |
| 5 | 极端最低气温 | ℃ | -11.3 |
| 6 | 平均相对湿度 | % | 64.45 |
| 7 | 平均降水量 | mm | 626.1 |
| 8 | 年最大降水量 | mm | 1025.6 |
| 9 | 平均日照时数 | h | 1732.6 |

宝鸡市近20年气象累年月资料统计数据见表6-2。

表6-2     宝鸡市近20年气象累年月资料

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 （m/s） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 平均气温 （℃） | 0.3 | 4.1 | 9.1 | 15.4 | 20.2 | 24.7 | 26.2 | 24.2 | 19.4 | 13.8 | 7.4 | 1.8 |

本区域近20年主导风向角为E～SE。累年年各风向频率见表6-3。

表6-3     宝鸡市近20年累年各风向频率资料

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率% | 1.95 | 1.2 | 1.61 | 2.76 | 15.09 | 11.5 | 8.4 | 3.64 |  |
| 风向 | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| 频率% | 1.58 | 1.1 | 3.02 | 3.77 | 8.98 | 11.5 | 7.6 | 2.75 | 13.55 |

宝鸡市近20年各风向频率见图6-1。

图6-1     宝鸡市近20年各风向频率图

#### 5.2.1.2大气预测内容

（1）有组织排放预测

a.预测因子：烟尘、SO2、NOX、油雾（NMHC）、酸雾（HCl）、焊烟（TSP）和粉尘（TSP）。

b.预测内容：各因子在单一气象条件下的最大落地浓度与出现距离，分析项目投产后对区内大气环境及敏感目标的影响。

（2）无组织排放预测

a.预测因子：粉尘（TSP）、非甲烷总烃。

b.预测内容：

①确定预测因子的最大落地浓度，分析项目投产后对区内大气环境及敏感目标的影响。

②确定大气防护距离和卫生防护距离。

1、预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，按照导则推荐的估算模式对大气环境影响进行估算。

2、预测参数确定

- （1）点源参数调查

根据工程分析，项目有组织源强有燃气锅炉、燃气熔化炉、锻件加热炉和熔炼炉（烟尘、SO2、NOX），高强度紧固件车间产排的油雾（NMHC）和酸雾（HCl），还有焊接工段焊烟（TSP）、抛丸、喷丸工序粉尘（TSP），接触网和铸造车间的工业粉尘（TSP）进行估算预测。

本项目有组织点源参数选取见表6-4。

表6-4    点源参数调查清单

| 源项 名称 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口排放 速度 | 烟囱出口烟气 温度 | 烟囱出口环境 温度 | 评价因子源强 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 烟尘 | SO2 | NOX、 NMHC | 油雾 酸雾 | TSP |
| 单位 | m | m | m/s | K | K | g/s | g/s | g/s | g/s | g/s |
| 燃气 锅炉 | 12 | 0.15 | 16.7 | 423 | 287 | 0.0053 | 0.0008 | 0.0406 |  |  |
| 燃气 熔化炉 | 12 | 0.20 | 13.9 | 493 | 287 | 0.0067 | 0.0017 |  |  |  |
|  | 12 | 0.15 | 16.5 | 493 | 287 | 0.0045 | 0.0011 |  |  |  |
| 锻件 加热炉 | 15 | 0.20 | 15.7 | 393 | 287 | 0.0208 |  |  |  |  |
|  | 15 | 0.15 | 17.5 | 393 | 287 | 0.0131 |  |  |  |  |
|  | 15 | 0.10 | 15.8 | 393 | 287 | 0.0056 |  |  |  |  |
| 熔炼炉 | 15 | 0.20 | 12.9 | 493 | 287 | 0.0056 |  |  |  |  |
| 油雾 | 15 | 0.22 | 14.6 | 373 | 287 |  |  |  | 0.0095 |  |
| 酸雾 | 15 | 0.50 | 17.0 | 353 | 287 |  |  |  | 0.0069 |  |
| 焊烟 | 15 | 0.30 | 13.8 | 383 | 287 |  |  |  |  | 0.0008 |
| 抛丸 | 15 | 0.60 | 17.7 | 353 | 287 |  |  |  |  | 0.0611 |
| 喷丸 | 15 | 0.50 | 17.0 | 353 | 287 |  |  |  |  | 0.0333 |
| 铸造车间粉尘 | 15 | 0.45 | 16.6 | 353 | 287 |  |  |  |  | 0.1056 |
| 熔炼车间粉尘 | 15 | 0.30 | 17.4 | 353 | 287 |  |  |  |  | 0.0972 |
| 模塑废气 | 15 | 0.40 | 17.7 | 333 | 287 |  |  | 0.1250 |  |  |
| 塑化废气 | 15 | 0.50 | 14.2 | 333 | 287 |  |  | 0.1528 |  |  |

- （2）面源参数调查

本项目无组织面源参数选取见表6-5。

表6-5    面源参数调查清单

| 序号 | 源项 名称 | 矩形面 源长度 | 矩形面 源宽度 | 源释放 高度 | 评价因子源强 |  | 评价 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TSP | NMHC |  |
|  | 单位 | m | m | m | g/s/m2 | g/s/m2 | mg/m3 |
| 1 | 铸造车间 粉尘（TSP） | 72 | 12 | 9 | 0.00012 | — | 1.0 |
| 2 | 熔炼车间 粉尘（TSP） | 25 | 20 | 9 | 0.00019 |  | 1.0 |
| 3 | 非甲烷总烃（NMHC） | 126 | 8 | 9 | 0.00001 |  | 4.0 |

3、点源预测与评价

（1）点源预测

根据《导则》三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

本项目估算模式点源计算结果见表6-6。

表6-6    基于估算模式所得的点源计算结果表（1）

| 距源中心 下风向距离 D（m） | 燃气锅炉（1t/h） |  |  |  |  |  | 燃气熔化炉（6台：近期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | SO2 |  | NOX |  | 烟尘 |  | SO2 |  |
|  | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.001491 | 0.1491 | 0.000225 | 4.50E-02 | 0.01142 | 4.568 | 0.001551 | 0.1551 | 0.000394 | 0.0787 |
| 200 | 0.00047 | 0.04695 | 7.09E-05 | 1.42E-02 | 0.003597 | 1.4388 | 0.000567 | 0.05665 | 0.000144 | 2.87E-02 |
| 300 | 0.000214 | 0.02136 | 3.22E-05 | 6.44E-03 | 0.001636 | 0.6544 | 0.000265 | 0.02649 | 6.72E-05 | 1.34E-02 |
| 400 | 0.00012 | 0.01196 | 1.81E-05 | 3.62E-03 | 0.000916 | 0.36652 | 0.00015 | 0.01497 | 3.80E-05 | 7.60E-03 |
| 500 | 7.57E-05 | 0.00757 | 1.14E-05 | 2.28E-03 | 0.00058 | 0.23204 | 9.52E-05 | 9.52E-03 | 2.41E-05 | 4.82E-03 |
| 600 | 5.22E-05 | 0.00522 | 7.90E-06 | 1.58E-03 | 0.0004 | 0.15984 | 6.57E-05 | 6.57E-03 | 1.67E-05 | 3.34E-03 |
| 700 | 3.88E-05 | 0.00388 | 5.90E-06 | 1.18E-03 | 0.000297 | 0.1188 | 4.89E-05 | 4.89E-03 | 1.24E-05 | 2.48E-03 |
| 800 | 3.12E-05 | 0.00312 | 4.70E-06 | 9.40E-04 | 0.000239 | 0.09548 | 3.94E-05 | 3.94E-03 | 1.00E-05 | 2.00E-03 |
| 900 | 2.67E-05 | 0.00267 | 4.00E-06 | 8.00E-04 | 0.000205 | 0.08196 | 3.38E-05 | 3.38E-03 | 8.60E-06 | 1.72E-03 |
| 1000 | 2.40E-05 | 0.0024 | 3.60E-06 | 7.20E-04 | 0.000184 | 0.0734 | 3.03E-05 | 3.03E-03 | 7.70E-06 | 1.54E-03 |
| 1100 | 2.20E-05 | 0.0022 | 3.30E-06 | 6.60E-04 | 0.000168 | 0.06728 | 2.78E-05 | 2.78E-03 | 7.00E-06 | 1.40E-03 |
| 1200 | 2.04E-05 | 0.00204 | 3.10E-06 | 6.20E-04 | 0.000156 | 0.06244 | 2.58E-05 | 2.58E-03 | 6.50E-06 | 1.30E-03 |
| 1300 | 1.91E-05 | 0.00191 | 2.90E-06 | 5.80E-04 | 0.000146 | 0.0584 | 2.41E-05 | 2.41E-03 | 6.10E-06 | 1.22E-03 |
| 1400 | 1.79E-05 | 0.00179 | 2.70E-06 | 5.40E-04 | 0.000137 | 0.05492 | 2.27E-05 | 2.27E-03 | 5.70E-06 | 1.14E-03 |
| 1500 | 1.69E-05 | 0.00169 | 2.60E-06 | 5.20E-04 | 0.00013 | 0.05192 | 2.14E-05 | 2.14E-03 | 5.40E-06 | 1.08E-03 |
| 1600 | 1.61E-05 | 0.00161 | 2.40E-06 | 4.80E-04 | 0.000123 | 0.04928 | 2.03E-05 | 2.03E-03 | 5.20E-06 | 1.04E-03 |
| 1700 | 1.53E-05 | 0.00153 | 2.30E-06 | 4.60E-04 | 0.000117 | 0.04692 | 1.94E-05 | 1.94E-03 | 4.90E-06 | 9.80E-04 |
| 1800 | 1.46E-05 | 0.00146 | 2.20E-06 | 4.40E-04 | 0.000112 | 0.04484 | 1.85E-05 | 1.85E-03 | 4.70E-06 | 9.40E-04 |
| 1900 | 1.40E-05 | 0.0014 | 2.10E-06 | 4.20E-04 | 0.000108 | 0.043 | 1.77E-05 | 1.77E-03 | 4.50E-06 | 9.00E-04 |
| 2000 | 1.35E-05 | 0.00135 | 2.00E-06 | 4.00E-04 | 0.000103 | 0.04128 | 1.70E-05 | 1.70E-03 | 4.30E-06 | 8.60E-04 |
| 2100 | 1.30E-05 | 0.0013 | 2.00E-06 | 4.00E-04 | 9.94E-05 | 0.03976 | 1.64E-05 | 1.64E-03 | 4.20E-06 | 8.40E-04 |
| 2200 | 1.25E-05 | 0.00125 | 1.90E-06 | 3.80E-04 | 9.59E-05 | 0.03836 | 1.58E-05 | 1.58E-03 | 4.00E-06 | 8.00E-04 |
| 2300 | 1.21E-05 | 0.00121 | 1.80E-06 | 3.60E-04 | 9.27E-05 | 0.03708 | 1.53E-05 | 1.53E-03 | 3.90E-06 | 7.80E-04 |
| 2400 | 1.17E-05 | 0.00117 | 1.80E-06 | 3.60E-04 | 8.98E-05 | 0.03592 | 1.48E-05 | 1.48E-03 | 3.80E-06 | 7.60E-04 |
| 2500 | 1.14E-05 | 0.00114 | 1.70E-06 | 3.40E-04 | 8.71E-05 | 0.03484 | 1.44E-05 | 1.44E-03 | 3.60E-06 | 7.20E-04 |
| 下风向最大落地浓度 | 0.002283 mg/m3 |  | 0.0003447 mg/m3 |  | 0.01749 mg/m3 |  | 0.001795 mg/m3 |  | 0.000455 mg/m3 |  |
| 浓度占标准10%距源 最远距离 | Pmax=0.2283%、 D10%≤58m |  | Pmax=0.06894%、 D10%≤58m |  | Pmax=6.996%、 D10%≤58m |  | Pmax=0.1795%、 D10%≤60m |  | Pmax=0.09108%、 D10%≤60m |  |

续表6-6    基于估算模式所得的点源计算结果表（2）

| 距源中心 下风向距离 D（m） | 燃气熔化炉（4台：中远期） |  |  |  |  | 锻件加热炉（3台） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | SO2 |  | 烟尘（1600T） |  |  | 烟尘（800T） |  | 烟尘（400T） |  |
|  | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） |  | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.001194 | 0.1194 | 0.000292 | 0.05834 | 0.004715 |  | 0.4715 | 0.003332 | 0.3332 | 0.001573 | 0.1573 |
| 200 | 0.000393 | 0.03931 | 9.61E-05 | 1.92E-02 | 0.001708 |  | 0.1708 | 1.11E-03 | 1.11E-01 | 0.000484 | 0.04835 |
| 300 | 0.00018 | 0.01803 | 4.41E-05 | 8.82E-03 | 0.000797 |  | 0.07965 | 5.07E-04 | 5.07E-02 | 0.000219 | 0.0219 |
| 400 | 0.000101 | 0.01012 | 2.48E-05 | 4.96E-03 | 0.00045 |  | 0.04498 | 2.85E-04 | 2.85E-02 | 0.000122 | 0.01224 |
| 500 | 6.42E-05 | 6.42E-03 | 1.57E-05 | 3.14E-03 | 2.86E-04 |  | 2.86E-02 | 1.81E-04 | 1.81E-02 | 7.75E-05 | 0.00775 |
| 600 | 4.42E-05 | 4.42E-03 | 1.08E-05 | 2.16E-03 | 1.97E-04 |  | 1.97E-02 | 1.25E-04 | 1.25E-02 | 5.33E-05 | 0.00533 |
| 700 | 3.29E-05 | 3.29E-03 | 8.00E-06 | 1.60E-03 | 1.47E-04 |  | 1.47E-02 | 9.26E-05 | 9.26E-03 | 3.96E-05 | 0.00396 |
| 800 | 2.64E-05 | 2.64E-03 | 6.50E-06 | 1.30E-03 | 1.18E-04 |  | 1.18E-02 | 7.45E-05 | 7.45E-03 | 3.18E-05 | 0.00318 |
| 900 | 2.27E-05 | 2.27E-03 | 5.60E-06 | 1.12E-03 | 1.02E-04 |  | 1.02E-02 | 6.39E-05 | 6.39E-03 | 2.73E-05 | 0.00273 |
| 1000 | 2.03E-05 | 2.03E-03 | 5.00E-06 | 1.00E-03 | 9.09E-05 |  | 9.09E-03 | 5.72E-05 | 5.72E-03 | 2.45E-05 | 0.00245 |
| 1100 | 1.86E-05 | 1.86E-03 | 4.60E-06 | 9.20E-04 | 8.33E-05 |  | 8.33E-03 | 5.25E-05 | 5.25E-03 | 2.24E-05 | 0.00224 |
| 1200 | 1.73E-05 | 1.73E-03 | 4.20E-06 | 8.40E-04 | 7.73E-05 |  | 7.73E-03 | 4.87E-05 | 4.87E-03 | 2.08E-05 | 0.00208 |
| 1300 | 1.62E-05 | 1.62E-03 | 4.00E-06 | 8.00E-04 | 7.23E-05 |  | 7.23E-03 | 4.56E-05 | 4.56E-03 | 1.95E-05 | 0.00195 |
| 1400 | 1.52E-05 | 1.52E-03 | 3.70E-06 | 7.40E-04 | 6.80E-05 |  | 6.80E-03 | 4.28E-05 | 4.28E-03 | 1.83E-05 | 0.00183 |
| 1500 | 1.44E-05 | 1.44E-03 | 3.50E-06 | 7.00E-04 | 6.43E-05 |  | 6.43E-03 | 4.05E-05 | 4.05E-03 | 1.73E-05 | 0.00173 |
| 1600 | 1.37E-05 | 1.37E-03 | 3.30E-06 | 6.60E-04 | 6.10E-05 |  | 6.10E-03 | 3.84E-05 | 3.84E-03 | 1.64E-05 | 0.00164 |
| 1700 | 1.30E-05 | 1.30E-03 | 3.20E-06 | 6.40E-04 | 5.81E-05 |  | 5.81E-03 | 3.66E-05 | 3.66E-03 | 1.56E-05 | 0.00156 |
| 1800 | 1.24E-05 | 1.24E-03 | 3.00E-06 | 6.00E-04 | 5.56E-05 |  | 5.56E-03 | 3.50E-05 | 3.50E-03 | 1.50E-05 | 0.0015 |
| 1900 | 1.19E-05 | 1.19E-03 | 2.90E-06 | 5.80E-04 | 5.32E-05 |  | 5.32E-03 | 3.35E-05 | 3.35E-03 | 1.43E-05 | 0.00143 |
| 2000 | 1.14E-05 | 1.14E-03 | 2.80E-06 | 5.60E-04 | 5.12E-05 |  | 5.12E-03 | 3.22E-05 | 3.22E-03 | 1.38E-05 | 0.00138 |
| 2100 | 1.10E-05 | 1.10E-03 | 2.70E-06 | 5.40E-04 | 4.93E-05 |  | 4.93E-03 | 3.10E-05 | 3.10E-03 | 1.33E-05 | 1.33E-03 |
| 2200 | 1.06E-05 | 1.06E-03 | 2.60E-06 | 5.20E-04 | 4.75E-05 |  | 4.75E-03 | 2.99E-05 | 2.99E-03 | 1.28E-05 | 1.28E-03 |
| 2300 | 1.03E-05 | 1.03E-03 | 2.50E-06 | 5.00E-04 | 4.59E-05 |  | 4.59E-03 | 2.89E-05 | 2.89E-03 | 1.24E-05 | 1.24E-03 |
| 2400 | 1.00E-05 | 1.00E-03 | 2.40E-06 | 4.80E-04 | 4.45E-05 |  | 4.45E-03 | 2.80E-05 | 2.80E-03 | 1.20E-05 | 1.20E-03 |
| 2500 | 9.70E-06 | 9.70E-04 | 2.40E-06 | 4.80E-04 | 4.31E-05 |  | 4.31E-03 | 2.72E-05 | 2.72E-03 | 1.16E-05 | 1.16E-03 |
| 下风向最大落地浓度 | 0.001654 mg/m3 |  | 0.000404 mg/m3 |  | 0.005611 mg/m3 |  |  | 0.004518 mg/m3 |  | 0.002543 mg/m3 |  |
| 浓度占标准10%距源 最远距离 | Pmax=0.1654%、 D10%≤63m |  | Pmax=0.08088%、 D10%≤63m |  | Pmax=0.5611%、 D10%≤72m |  |  | Pmax=0.4518%、 D10%≤64m |  | Pmax=0.2543%、 D10%≤56m |  |

续表6-6    基于估算模式所得的点源计算结果表（3）

| 距源中心 下风向距离 D（m） | 熔炼炉 |  | 油雾 |  | 酸雾 |  | 焊烟 |  | 抛丸粉尘 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | NMHC |  | HCl |  | TSP |  |  | TSP |  |
|  | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） |  | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 100 | 0.001164 | 0.1164 | 0.002179 | 0.05448 | 0.000595 | 0.0595 | 0.000139 | 0.01386 |  | 0.003924 | 0.3924 |
| 200 | 0.00045 | 0.04503 | 0.000782 | 0.01955 | 4.13E-04 | 4.13E-02 | 6.15E-05 | 0.00615 |  | 2.91E-03 | 0.2905 |
| 300 | 0.000213 | 0.02126 | 0.000364 | 0.0091 | 2.31E-04 | 2.31E-02 | 2.98E-05 | 0.00298 |  | 1.85E-03 | 0.1852 |
| 400 | 0.000121 | 0.01206 | 0.000206 | 0.00514 | 1.39E-04 | 1.39E-02 | 1.71E-05 | 0.00171 |  | 1.17E-03 | 0.1167 |
| 500 | 7.68E-05 | 7.68E-03 | 1.31E-04 | 3.26E-03 | 9.09E-05 | 9.09E-03 | 1.09E-05 | 1.09E-03 |  | 7.79E-04 | 7.79E-02 |
| 600 | 5.30E-05 | 5.30E-03 | 9.01E-05 | 2.25E-03 | 6.38E-05 | 6.38E-03 | 7.50E-06 | 7.50E-04 |  | 5.53E-04 | 5.53E-02 |
| 700 | 3.95E-05 | 3.95E-03 | 6.71E-05 | 1.68E-03 | 4.80E-05 | 4.80E-03 | 5.60E-06 | 5.60E-04 |  | 4.20E-04 | 4.20E-02 |
| 800 | 3.18E-05 | 3.18E-03 | 5.40E-05 | 1.35E-03 | 3.89E-05 | 3.89E-03 | 4.50E-06 | 4.50E-04 |  | 3.43E-04 | 3.43E-02 |
| 900 | 2.73E-05 | 2.73E-03 | 4.64E-05 | 1.16E-03 | 3.36E-05 | 3.36E-03 | 3.90E-06 | 3.90E-04 |  | 2.97E-04 | 2.97E-02 |
| 1000 | 2.45E-05 | 2.45E-03 | 4.15E-05 | 1.04E-03 | 3.01E-05 | 3.01E-03 | 3.50E-06 | 3.50E-04 |  | 2.66E-04 | 2.66E-02 |
| 1100 | 2.24E-05 | 2.24E-03 | 3.81E-05 | 9.50E-04 | 2.76E-05 | 2.76E-03 | 3.20E-06 | 3.20E-04 |  | 2.45E-04 | 2.45E-02 |
| 1200 | 2.08E-05 | 2.08E-03 | 3.53E-05 | 8.80E-04 | 2.56E-05 | 2.56E-03 | 3.00E-06 | 3.00E-04 |  | 2.27E-04 | 2.27E-02 |
| 1300 | 1.95E-05 | 1.95E-03 | 3.30E-05 | 8.30E-04 | 2.40E-05 | 2.40E-03 | 2.80E-06 | 2.80E-04 |  | 2.12E-04 | 2.12E-02 |
| 1400 | 1.83E-05 | 1.83E-03 | 3.11E-05 | 7.80E-04 | 2.26E-05 | 2.26E-03 | 2.60E-06 | 2.60E-04 |  | 2.00E-04 | 2.00E-02 |
| 1500 | 1.73E-05 | 1.73E-03 | 2.94E-05 | 7.40E-04 | 2.13E-05 | 2.13E-03 | 2.50E-06 | 2.50E-04 |  | 1.89E-04 | 1.89E-02 |
| 1600 | 1.64E-05 | 1.64E-03 | 2.79E-05 | 7.00E-04 | 2.02E-05 | 2.02E-03 | 2.30E-06 | 2.30E-04 |  | 1.79E-04 | 1.79E-02 |
| 1700 | 1.56E-05 | 1.56E-03 | 2.66E-05 | 6.60E-04 | 1.93E-05 | 1.93E-03 | 2.20E-06 | 2.20E-04 |  | 1.71E-04 | 1.71E-02 |
| 1800 | 1.50E-05 | 1.50E-03 | 2.54E-05 | 6.40E-04 | 1.84E-05 | 1.84E-03 | 2.10E-06 | 2.10E-04 |  | 1.63E-04 | 1.63E-02 |
| 1900 | 1.43E-05 | 1.43E-03 | 2.43E-05 | 6.10E-04 | 1.77E-05 | 1.77E-03 | 2.00E-06 | 2.00E-04 |  | 1.56E-04 | 1.56E-02 |
| 2000 | 1.38E-05 | 1.38E-03 | 2.34E-05 | 5.80E-04 | 1.70E-05 | 1.70E-03 | 2.00E-06 | 2.00E-04 |  | 1.50E-04 | 1.50E-02 |
| 2100 | 1.33E-05 | 1.33E-03 | 2.25E-05 | 5.60E-04 | 1.63E-05 | 1.63E-03 | 1.90E-06 | 1.90E-04 |  | 1.45E-04 | 1.45E-02 |
| 2200 | 1.28E-05 | 1.28E-03 | 2.17E-05 | 5.40E-04 | 1.58E-05 | 1.58E-03 | 1.80E-06 | 1.80E-04 |  | 1.40E-04 | 1.40E-02 |
| 2300 | 1.24E-05 | 1.24E-03 | 2.10E-05 | 5.20E-04 | 1.52E-05 | 1.52E-03 | 1.80E-06 | 1.80E-04 |  | 1.35E-04 | 1.35E-02 |
| 2400 | 1.20E-05 | 1.20E-03 | 2.03E-05 | 5.10E-04 | 1.48E-05 | 1.48E-03 | 1.70E-06 | 1.70E-04 |  | 1.31E-04 | 1.31E-02 |
| 2500 | 1.16E-05 | 1.16E-03 | 1.97E-05 | 4.90E-04 | 1.43E-05 | 1.43E-03 | 1.70E-06 | 1.70E-04 |  | 1.27E-04 | 1.27E-02 |
| 下风向最大落地浓度 | 0.001298 mg/m3 |  | 0.002623 mg/m3 |  | 0.000605 mg/m3 |  | 0.0001429 mg/m3 |  |  | 0.00398 mg/m3 |  |
| 浓度占标准10%距源 最远距离 | Pmax=0.1298%、 D10%≤77m |  | Pmax=0.06557%、 D10%≤71m |  | Pmax=0.06051%、 D10%≤80m |  | Pmax=0.01429%、 D10%≤88m |  |  | Pmax=0.398%、 D10%≤84m |  |

续表6-6    基于估算模式所得的点源计算结果表（4）

| 距源中心 下风向距离 D（m） | 喷丸粉尘 |  | 铸造车间粉尘 |  | 熔炼车间粉尘 |  | 拉挤模塑废气 |  | 塑化注射废气 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | TSP |  | TSP |  | NMHC |  | NMHC |  |
|  | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.002872 | 0.2872 | 0.01098 | 1.098 | 0.01745 | 1.745 | 0.02122 | 0.5305 | 0.02247 | 0.56175 |
| 200 | 1.99E-03 | 0.1993 | 6.92E-03 | 6.92E-01 | 0.007542 | 0.7542 | 1.94E-02 | 0.48475 | 2.06E-02 | 5.15E-01 |
| 300 | 1.12E-03 | 0.1116 | 3.68E-03 | 3.68E-01 | 0.003636 | 0.3636 | 1.36E-02 | 0.34 | 1.55E-02 | 3.88E-01 |
| 400 | 6.71E-04 | 0.06711 | 2.17E-03 | 2.17E-01 | 0.002076 | 0.2076 | 1.12E-02 | 0.28 | 1.24E-02 | 3.10E-01 |
| 500 | 4.39E-04 | 4.39E-02 | 1.41E-03 | 1.41E-01 | 1.33E-03 | 0.1326 | 1.05E-02 | 2.63E-01 | 1.19E-02 | 2.98E-01 |
| 600 | 3.08E-04 | 3.08E-02 | 9.83E-04 | 9.83E-02 | 9.18E-04 | 0.09179 | 9.33E-03 | 2.33E-01 | 1.08E-02 | 2.69E-01 |
| 700 | 2.32E-04 | 2.32E-02 | 7.38E-04 | 7.38E-02 | 6.85E-04 | 0.06847 | 8.17E-03 | 2.04E-01 | 9.54E-03 | 2.39E-01 |
| 800 | 1.88E-04 | 1.88E-02 | 5.97E-04 | 5.97E-02 | 5.52E-04 | 0.05515 | 7.16E-03 | 1.79E-01 | 8.42E-03 | 2.11E-01 |
| 900 | 1.62E-04 | 1.62E-02 | 5.14E-04 | 5.14E-02 | 4.74E-04 | 0.04739 | 6.31E-03 | 1.58E-01 | 7.46E-03 | 1.87E-01 |
| 1000 | 1.45E-04 | 1.45E-02 | 4.61E-04 | 4.61E-02 | 4.25E-04 | 0.04247 | 5.60E-03 | 1.40E-01 | 6.65E-03 | 1.66E-01 |
| 1100 | 1.33E-04 | 1.33E-02 | 4.23E-04 | 4.23E-02 | 3.89E-04 | 0.03893 | 5.01E-03 | 1.25E-01 | 5.97E-03 | 1.49E-01 |
| 1200 | 1.24E-04 | 1.24E-02 | 3.93E-04 | 3.93E-02 | 3.61E-04 | 0.03613 | 4.51E-03 | 1.13E-01 | 5.39E-03 | 1.35E-01 |
| 1300 | 1.16E-04 | 1.16E-02 | 3.67E-04 | 3.67E-02 | 3.38E-04 | 0.03379 | 4.09E-03 | 1.02E-01 | 4.90E-03 | 1.23E-01 |
| 1400 | 1.09E-04 | 1.09E-02 | 3.45E-04 | 3.45E-02 | 3.18E-04 | 0.03179 | 3.73E-03 | 9.33E-02 | 4.48E-03 | 1.12E-01 |
| 1500 | 1.03E-04 | 1.03E-02 | 3.26E-04 | 3.26E-02 | 3.01E-04 | 0.03005 | 3.43E-03 | 8.57E-02 | 4.12E-03 | 1.03E-01 |
| 1600 | 9.77E-05 | 9.77E-03 | 3.10E-04 | 3.10E-02 | 2.85E-04 | 0.02852 | 3.16E-03 | 7.90E-02 | 3.81E-03 | 9.51E-02 |
| 1700 | 9.30E-05 | 9.30E-03 | 2.95E-04 | 2.95E-02 | 2.72E-04 | 0.02717 | 2.93E-03 | 7.32E-02 | 3.53E-03 | 8.83E-02 |
| 1800 | 8.89E-05 | 8.89E-03 | 2.82E-04 | 2.82E-02 | 2.60E-04 | 0.02596 | 2.73E-03 | 6.82E-02 | 3.29E-03 | 8.22E-02 |
| 1900 | 8.52E-05 | 8.52E-03 | 2.70E-04 | 2.70E-02 | 2.49E-04 | 0.02488 | 2.55E-03 | 6.37E-02 | 3.08E-03 | 7.69E-02 |
| 2000 | 8.19E-05 | 8.19E-03 | 2.60E-04 | 2.60E-02 | 2.39E-04 | 0.0239 | 2.39E-03 | 5.97E-02 | 2.89E-03 | 7.22E-02 |
| 2100 | 7.88E-05 | 7.88E-03 | 2.50E-04 | 2.50E-02 | 2.30E-04 | 2.30E-02 | 2.25E-03 | 5.62E-02 | 2.72E-03 | 6.79E-02 |
| 2200 | 7.61E-05 | 7.61E-03 | 2.41E-04 | 2.41E-02 | 2.22E-04 | 2.22E-02 | 2.12E-03 | 5.30E-02 | 2.56E-03 | 6.41E-02 |
| 2300 | 7.35E-05 | 7.35E-03 | 2.33E-04 | 2.33E-02 | 2.15E-04 | 2.15E-02 | 2.00E-03 | 5.01E-02 | 2.43E-03 | 6.07E-02 |
| 2400 | 7.12E-05 | 7.12E-03 | 2.26E-04 | 2.26E-02 | 2.08E-04 | 2.08E-02 | 1.90E-03 | 4.75E-02 | 2.30E-03 | 5.75E-02 |
| 2500 | 6.90E-05 | 6.90E-03 | 2.19E-04 | 2.19E-02 | 2.02E-04 | 2.02E-02 | 1.81E-03 | 4.52E-02 | 2.19E-03 | 5.47E-02 |
| 下风向最大落地浓度 | 0.00292 mg/m3 |  | 0.01108 mg/m3 |  | 0.01818 mg/m3 |  | 0.02124 mg/m3 |  | 0.02256 mg/m3 |  |
| 浓度占标准10%距源最远距离 | Pmax=0.292%、 D10%≤80m |  | Pmax=1.108%、 D10%≤81m |  | Pmax=1.818%、 D10%≤86m |  | Pmax=0.531%、 D10%≤98m |  | Pmax=0.564%、 D10%≤105m |  |

（2）点源大气环境影响评价

本项目各大气污染源强点源NMHC估算的最大值统计见表6-7。

表6-7    各污染源点源估算最大落地浓度值汇总表

| 序号 | 源项名称 |  | 污染物 | 项目运营期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大地面浓度 （mg/m3） | 占标率（％） | 出现距离（m） |
| 1 | 燃气锅炉 （1t/h） |  | 烟尘 | 0.002283 | 0.2283 | 58 |
|  |  |  | SO2 | 0.0003447 | 0.06894 |  |
|  |  |  | NOX | 0.01749 | 6.996 |  |
| 2 | 燃气熔化炉 | 近期 6台 | 烟尘 | 0.001795 | 0.1795 | 60 |
|  |  |  | SO2 | 0.000455 | 0.09108 |  |
|  |  | 中远期 4台 | 烟尘 | 0.001654 | 0.1654 | 63 |
|  |  |  | SO2 | 0.000404 | 0.08088 |  |
| 3 | 锻件 加热炉 | 1600T | 烟尘 | 0.005611 | 0.5611 | 72 |
|  |  | 800T | 烟尘 | 0.004518 | 0.4518 | 64 |
|  |  | 400T | 烟尘 | 0.002543 | 0.2543 | 56 |
| 4 | 熔炼炉 |  | 烟尘 | 0.001298 | 0.1298 | 77 |
| 5 | 油雾 |  | NMHC | 0.002623 | 0.06557 | 71 |
| 6 | 酸雾 |  | HCl | 0.000605 | 0.06051 | 80 |
| 7 | 焊烟 |  | TSP | 0.0001429 | 0.01429 | 88 |
| 8 | 抛丸粉尘 |  | TSP | 0.00398 | 0.398 | 84 |
| 9 | 喷丸粉尘 |  | TSP | 0.00292 | 0.292 | 80 |
| 10 | 铸造车间粉尘 |  | TSP | 0.01108 | 1.108 | 81 |
| 11 | 熔炼车间粉尘 |  | TSP | 0.01818 | 1.818 | 86 |
| 12 | 拉挤模塑废气 |  | NMHC | 0.02124 | 0.531 | 98 |
| 13 | 塑化注射废气 |  | NMHC | 0.02256 | 0.564 | 105 |

根据上表，本项目运营期废气排放对大气环境影响预测结论如下：

本项目拟建燃用天然气锅炉1台、熔化炉10台，拟建电加热锻件加热炉3台、熔炼炉1台；紧固件车间油雾、酸雾；屏蔽门车间设置焊接的焊烟以及工业粉尘，在针对性地采取治理措施后，各废气主要污染物预测最大地面落地浓度均满足（GB3095-2012）《环境空气质量标准》中二级标准要求，非甲烷总烃（NMHC）满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的标准值，酸雾（HCl）满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5新建企业大气污染物排放限值。

综上所述，各废气污染源分别采用了燃用天然气、电能清洁燃料，末端分别采取了“旋风+布袋除尘器”、“多管旋风除尘器”、“净化器”、“吸收塔”和“集尘罩+布袋除尘器”、“集气系统”等治理措施，使大气污染物扩散浓度可满足环境空气二级标准要求，其净增落地浓度值较小，对区内环境空气的影响程度和范围在可接受限度之内。

4、面源预测与评价

（1）面源预测

本项目估算模式面源计算结果见表6-8。

表6-8    基于估算模式所得的面源计算结果表

| 距源中心 下风向距离 D（m） | 铸造车间粉尘（无组织） |  | 熔炼车间粉尘（无组织） |  | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP |  | TSP |  | （NMHC） |  |
|  | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） | 预测浓度 Ci（mg/m3） | 占标率 Pi（%） |
| 10 | 0.07734 | 7.734 | 0.03454 | 3.454 | 0.007367 | 0.18418 |
| 100 | 0.04364 | 4.364 | 0.03575 | 3.58E+00 | 0.004359 | 0.10898 |
| 200 | 1.04E-02 | 1.035 | 9.19E-03 | 9.19E-01 | 0.001014 | 0.02535 |
| 300 | 4.46E-03 | 0.4461 | 4.03E-03 | 4.03E-01 | 0.000435 | 0.01088 |
| 400 | 2.45E-03 | 0.2452 | 2.23E-03 | 2.23E-01 | 0.000239 | 0.00597 |
| 500 | 1.54E-03 | 1.54E-01 | 1.40E-03 | 1.40E-01 | 0.00015 | 0.00375 |
| 600 | 1.06E-03 | 1.06E-01 | 9.64E-04 | 9.64E-02 | 0.000103 | 0.00257 |
| 700 | 7.82E-04 | 7.82E-02 | 7.15E-04 | 7.15E-02 | 7.61E-05 | 0.0019 |
| 800 | 6.27E-04 | 6.27E-02 | 5.74E-04 | 5.74E-02 | 6.10E-05 | 0.00152 |
| 900 | 5.37E-04 | 5.37E-02 | 4.92E-04 | 4.92E-02 | 5.23E-05 | 0.00131 |
| 1000 | 4.81E-04 | 4.81E-02 | 4.40E-04 | 4.40E-02 | 4.68E-05 | 0.00117 |
| 1100 | 4.41E-04 | 4.41E-02 | 4.04E-04 | 4.04E-02 | 4.28E-05 | 0.00107 |
| 1200 | 4.09E-04 | 4.09E-02 | 3.75E-04 | 3.75E-02 | 3.97E-05 | 0.00099 |
| 1300 | 3.82E-04 | 3.82E-02 | 3.50E-04 | 3.50E-02 | 3.72E-05 | 0.00093 |
| 1400 | 3.60E-04 | 3.60E-02 | 3.29E-04 | 3.29E-02 | 3.50E-05 | 0.00087 |
| 1500 | 3.40E-04 | 3.40E-02 | 3.11E-04 | 3.11E-02 | 3.30E-05 | 0.00083 |
| 1600 | 3.23E-04 | 3.23E-02 | 2.96E-04 | 2.96E-02 | 3.14E-05 | 0.00078 |
| 1700 | 3.07E-04 | 3.07E-02 | 2.82E-04 | 2.82E-02 | 2.99E-05 | 0.00075 |
| 1800 | 2.94E-04 | 2.94E-02 | 2.69E-04 | 2.69E-02 | 2.86E-05 | 0.00072 |
| 1900 | 2.81E-04 | 2.81E-02 | 2.58E-04 | 2.58E-02 | 2.74E-05 | 0.00068 |
| 2000 | 2.70E-04 | 2.70E-02 | 2.48E-04 | 2.48E-02 | 2.63E-05 | 0.00066 |
| 下风向最大落地浓度 | 0.1253 mg/m3 |  | 0.1545 mg/m3 |  | 0.01141 mg/m3 |  |
| 浓度占标准10%距源最远距离 | Pmax=12.53%、 D10%≤50m |  | Pmax=15.45%、 D10%≤33m |  | Pmax=0.28525%、 D10%≤53m |  |

（2）面源大气环境影响评价

通过面源预测知，本项目铸造车间无组织粉尘最大地面浓度为0.1253mg/m3，浓度占标率Pmax为12.53%，下风向出现距离在50m处；熔炼车间无组织粉尘最大地面浓度0.1545mg/m3，浓度占标率Pmax为15.45%，下风向出现距离在33m处；紧固件车间非甲烷总烃（NMHC）最大地面浓度为0.01141mg/m3，浓度占标率Pmax为0.28525%，下风向出现距离在53m处。项目在正常生产过程中，逸散的无组织废气粉尘，预测最大地面浓度满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值；NMHC满足（GB61/T1061-2017）《挥发性有机物排放控制标准》表2中厂区内无组织监控点浓度限值。

- （3）大气环境防护距离计算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）有关规定，评价针对车间粉尘、非甲烷总烃（NMHC）无组织排放，按照大气环境防护距离程序预测：无超标点；项目不设置大气环境防护距离。

- （4）卫生防护距离计算

根据国家有关规定，凡不通过排气筒或通过15m以下高度排气筒的有害气体排放，均属于无组织排放。本项目卫生防护距离依据各类工业企业卫生防护距离公式计算。

本项目卫生防护距离计算结果见表6-9。

表6-9     项目卫生防护距离计算表

| 源 项 | 污染物 | 排放源强 （kg/h） | 计算结果 （m） | 卫生防护距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸造车间无组织排放 | 粉尘（TSP） | 0.38 | 38.60 | 50 |
| 熔炼车间无组织排放 | 粉尘（TSP） | 0.35 | 45.20 | 50 |
| 高强度紧固件车间 无组织排放 | 非甲烷总烃 （NMHC） | 0.04 | 0.36 | 50 |

按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的计算方法，提级后，得到本项目卫生防护距离为铝合金镁合金铸造车间、接触网产品车间、高强度紧固件车间边界外100m范围。

本项目位于高新区科技产业园，采用生产工艺比较先进，逸散无组织废气污染物较少。拟建项目厂址周围最近村庄是南西方向的上堡子村，相距约1.3km。因此，本项目无组织废气粉尘、NMHC排放对周围环境空气质量影响较小。

本项目评价等级为三级，采用导则推荐的预测模式，经计算项目所排污染物对周围大气环境的贡献值较小，污染物的排放浓度能满足相关标准的规定。从环境空气影响评价角度讲，建设单位在落实环评提出的污染防治措施后，项目建设对厂区周围大气环境影响是可以接受的，项目建设是可行的。

### 5.2.2地表水环境影响分析

本项目排放废水主要为生产废水和生活污水。

（1）生产性废水

本项目生产性废水主要有水循环冷却系统排污水、酸洗及清污废水、工序清洗废水等，产生量为66.20m3/d（19860m3/a）；由于项目对化学清洗、喷漆等污染严重的工序外委加工，本项目采用盐酸和水对不锈钢紧固件产品冷镦成型等过程进行酸洗，钝化工序选用无铬环保钝化液，故生产性废水含污染物比较简单，主要污染物浓度为：PH 7.0、COD 55mg/L、SS 222mg/L、石油类6.7mg/L、Fe - 38mg/L。

（2）生活污水

本项目生活污水主要有办公生活污水和食堂废水，产生量为46.80m3/d（14040m3/a）；经隔油池、化粪池处理后，主要污染物浓度为COD 297mg/L、BOD5 176mg/L、SS 158mg/L、NH3-N 36mg/L、动植物油20mg/L。

（3）污水处理措施分析

本次环评根据项目污废水产生的特点和浓度，要求在高强度紧固件生产车间

建1座8m3的隔油池、建1座30m3的絮凝沉淀池，车间洗光工序脱脂废水收集经8m3的隔油池处理后（除油率≥60%），与车间酸洗废水和研磨废水进入30m3的絮凝沉淀池，在池中加入絮凝剂进行絮凝和沉淀预处理后再进入中和水池；建议在厂区建1座50m3的中和水池，收集各车间工序产生的清洗废水与循环冷却系统排污水等，依据PH值监测结果，可在池中加入适量的碱性物质进行中和、均质和沉淀处理后，再进入污水收集水池；建议在厂区总排污口前建1座60m3污水收集水池，与收集的生活污水充分混合后可排入市政污水管网。

建议在职工食堂旁建1座20m3隔油池，食堂废水经隔油池处理后，进入化粪池，与生活污水一起通过化粪池预处理后，进入污水收集水池与收集的生产废水充分混合后再排入市政污水管网，进入高新区污水处理厂处理达标后排入渭河。

本项目生产废水经隔油、絮凝沉淀与中和沉淀预处理后；生活污水经隔油池、化粪池处理后，再与预处理后的生产废水充分混合，各污染因子排放浓度满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，同时满足宝鸡市高新区污水处理厂进水水质要求，可由市政污水管网排入高新区污水处理厂处理。

***项目废水进入高新区污水处理厂处理的可行性分析

宝鸡市高新区污水处理厂位于滨河南路和高新30路相交处，一期工程采用 A + B活性污泥法处理工艺，经生物处理后尾水消毒；一期建成日处理污水 5万吨的能力，处理后的水质达到国家城镇污水处理厂一级 B类标准，可直接排入渭河。一期工程于2012年12月通过环保验收。

目前二期工程在建，设计规模为5万吨/日，采用“A2/O工艺+高效澄清池+D型滤池” 处理工艺，污泥采用“机械浓缩+离心脱水” 处理工艺。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，同时，对一期进行提标改造工程采用深度处理方案为“高效澄清池+气水反冲洗滤池”，消毒沿用一期的紫外线消毒方法，估算总投资约12000万元。

本项目在高新区污水处理厂收水范围内，污水管线已经铺设。本项目拟排放废水113.00m3/d（33900m3/a），占已建成5万吨/日处理能力0.23%，占二期工程建成后10万吨/日处理能力0.12%。本项目建议在途径厂区中水管线铺设时留下接口，接入中水可以用于厂区绿化、洒水，可节约19770m3/a的绿化用水。因此，高新区污水处理厂接收、处理项目的废水措施是可行的、也是可靠的。

### 5.2.3地下水环境影响评价

#### 5.2.3.1评价等级确定

本项目位于宝鸡市高新区科技产业园内，总占地面积约149540m2。厂区不打自备井，采用市政自来水供厂区生产、生活用水，满足项目需要。

根据（HJ610-2016）《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A规定：“72.铁路运输设备制造及修理”，地下水环境影响评价项目类别：报告书为Ⅲ类；项目厂区处在宝鸡市高新区，属地下水环境不敏感区。依据《导则》对项目厂区地下水评价等级判定见表6-10。

表6-10     地下水评价等级分级表

| 环境敏感程度 | 项目类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

依据《导则》确定，本项目厂区地下水评价等级为三级评价。

本项目地下水以厂区周围外扩1000m，地下水评价范围为1.93km2。

#### 5.2.3.2宝鸡市城区地下水动态特征及地下水蓄变量分析

依据宝鸡市地下水管理监测处对2014年全市河谷阶地、滑坡堆积台塬等地貌单元的地下水位动态特征及地下水蓄变量分析资料。

（1）2014年年末埋深分析

市区监测范围为金陵河以西，北庵堡以东，引渭渠以南，高家村以东，底店以西，黄土残塬以北的赵家庄、郭家崖等共76.56km2的河谷阶地。宝鸡市市区年末地下水位埋深分区情况如下：

a. 2～4m：共0.04km2，占总监测面积的0.05%。分布在高家村西北渭河河滩。

b. 8～20m：共24.24km2，占总监测面积的31.66%。主要分布在渭河以北经二路东段、上马营至南坡村的大部分地区。渭河南岸下小作村至马营镇的渭河阶地。

c. 20～40m：共46.24km2，占总面积的60.40%。主要分布在清姜河两岸、清姜河与渭河交界以西渭河两岸及渭河以南的大部分地区。

d. ＞40m：共6.04km2，占总面积的7.89%。与上年7.86km2相比，减少了1.82km2。主要分布在群众路到八里桥一带，太平堡、玉涧堡及李家窑等地。

（2）年际（2013～2014）变差特征分析

根据2013年12月30日与2014年12月30日地下水监测资料，经计算，宝鸡市区地下水埋深平均下降0.03m，地下水位呈稳定态势。

地下水位变幅是指在一定时间内，地下水位的升降量，是用上年12月30日地下水位埋深值减去本年12月30日埋深值的差表述地下水位年际变化，将变幅介于-0.5～0.5m的区域作为稳定区，变幅小于-0.5m的区域作为下降区。

a.上升区（＞0.5m）：共1.24km2，占总监控面积的1.62%。与上年0.31km2相比，增加0.93km2。主要分布在渭河南的罗家崖、郭家崖和渭河北的金小堡等地区。

b.稳定区（-0.5～0.5m）：共74.55km2，占总监控面积的97.37%，与上年59.43km2年相比，增加了15.12km2。分布在除福临堡大修厂、东风路宝鸡铁路小区、下马营下小作、渭滨区石嘴头地区之外的宝鸡市市区。

c.下降区（＜-0.5m）：共0.26km2，占总监控面积的0.34%，与上年1.70km2年相比，减少了1.44km2。

（3）各水源地地下水蓄变量分析

计算公式为：       W＝∑△Hi Fi μi×102

式中：W—地下水资源蓄变量，万m3；

△Hi—个变幅区间的平均地下水位变幅，m；

Fi—一个变幅区间面积，km2；

μi—变幅区地下水位变幅带地层给水度。

在分别计算全市8大水源地蓄变量的基础上，得出与去年同期相比，2014年末市区地下水蓄变量21.54万m3。其中，姜谭水源地地下水蓄变量-1.21万m3；石坝河水源地地下水蓄变量10.96万m3；下马营水源地地下水蓄变量10.27万m3；卧龙寺水源地地下水蓄变量-0.63万m3；十里铺水源地地下水蓄变量8.40万m3；市区水源地地下水蓄变量-3.50万m3；福临堡水源地地下水蓄变量为-1.65万m3；八里桥水源地地下水蓄变量-1.10万m3。八大水源地地下水蓄变量均有不同程度的增加。

（4）分析小结和建议

a.分析小结

①2014年市区地下水开采量为7362万m3，与2013年相比，增加857万m3。

②2014年末市区地下水位上升区面积占总监控区面积的1.62%，稳定区面积占98.04%，下降区面积占总监控区面积的0.34%。

宝鸡市区地下水埋深平均下降0.03m，地下水水位总体呈稳定态势。

③与去年同期相比，2014年末市区地下水资源蓄变量增加了21.54万m3。

b.建议

①市区地下水位处于稳定态势，建议在地下水位埋深偏大和地下水位下降区域继续压缩地下水开采量，涵养地下水源。近几年来，市区地下水开采量逐年减少，各水源地水位已在明显回升，超采现象基本消失，但八里桥水源地局部水位埋深仍然较大。

②建议在水位上升区合理地段增加地下水开采量。石头河引水工程已经启动，逐步进入市区后，地下水开采量减少，自来水公司部分生产井和一些企事业单位自备井处于关停状态；金渭湖、清姜河、金陵河等多处蓄水工程的建成投用促使河流渗漏补给量增大，使部分地区地下水位升幅偏大。建议对地下水位整体上升区，适度增加地下水开采量，以维持地下水资源的采补平衡。

③搞好市区新设经济开发区及新建项目的地下水资源评价论证工作，做好地下水资源利用与保护规划。

#### 5.2.3.3项目区地下水污染源及开发利用现状

本项目区位于宝鸡市高新区科技产业园内，属于渭河南岸下小作村至马营镇的渭河阶地，地下水位埋深在8～20m之间，地下水位呈稳定态势。本次环评对浅层地下水监测结果，地下水各项水质指标满足（GB/T14848-93）《地下水质量标准》中Ⅲ类水质标准要求，说明水质状况较好。

根据现场调查，项目区为高新区科技产业园板块，以工业生产为主，企业不设置自备井地下取水，企业工业生产用水，均由市自来水公司供给。项目区除工业企业正常生产用水外，区域内再未开发大型的集中工业用水、供水区或农业灌溉等水利设施用水、供水区，区内地下水资源基本未开发利用。由于厂区1.3km范围内无村庄和村民居住，各企业生产废水、生活污水通过预处理后排入市政污水管网，再进入污水处理厂处理达标后排入水体。因此，项目区内无地下水重点关注点或保护目标。

#### 5.2.3.4项目对地下水的影响途径

建设项目的污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据项目所处区域的地质情况，已建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：厂区废水未收集并做好防渗处理而污染地下水，车间或危废临时储存库没有防渗处理而下渗污染地下水。

#### 5.2.3.5地下水环境影响分析

（1）项目生产对地下水的影响

本项目实行“雨污分流制”。对厂区内雨水通过厂区与市政雨水管网直接排放。项目在正常生产过程中，对生产废水经拟建的隔油池、絮凝沉淀池与中和水池预处理后；生活污水经隔油池、化粪池处理后，再与预处理后的生产废水在拟建的污水收集池充分混合后，排入市政污水管网，进入高新区污水处理厂处理达标后排入渭河。因此，项目在正常生产过程中，不会对厂区地下水环境产生影响。

- （2）车间或危废临时储存库对地下水的影响

本项目拟建两大厂房总面积约49896m2，拟对厂房内设置的各车间地面进行硬化、防渗处理，车间生产过程产生的废水及偶然的“跑、冒、滴、漏”污水，经厂房分别设置的5m污废水收集池，送入中和水池处理；项目不设置露天物料堆存或储存场；对生活垃圾采用垃圾桶分类收集，按当地环卫部门规定外运处置；对拟建的危险废物临时储存库地面进行硬化、防渗处理，分专区采用容器分类储存和严格管理，定期交有危废处理资质的单位安全处置；由于项目生活垃圾采用垃圾桶收集，危废采用临时库室内储存，不会受到雨淋或冲刷，不会对厂区地下水环境产生影响。

- （3）非正常工况对地下水的影响

本项目以产品计划拟设置6个生产车间，安装几百台设备和设施，还有环保设施多套。正常生产情况下，设备、设施均是单台次运行，如有生产设备或环保设施发生异常，立即关停异常设备及配套设施，尽快组织检修、排除故障，恢复正常生产，不会影响车间整体生产作业与维护。因此，车间非正常工况发生几率极小，不会对厂区地下水环境产生影响。

#### 5.2.3.6地下水保护措施

（1）从源头防治：应对想的拟建的排污管线进行巡查、并做好检查记录，杜绝生产过程的“跑、冒、滴、漏”等现象发生。建议项目在两个厂房外一侧适当位置，分别建1座5m3的污废水收集池，收集各车间的 “跑、冒、滴、漏”污水，送入中和水池处理；从源头上防止污水漫流进入地下水。

（2）分区防渗措施：

a.厂区不设置露天物料堆存或储存场，企业实施“以销定产”的零库存管理法；

b.对厂房内设置的各车间地面，必须硬化率和防渗处理率分别达到100%，并敷设好车间污废水收集管沟和管线，同步进行防渗处理；

c.对项目生活污水处理拟建的20m3隔油池1座、化粪池约3座，生产废水处理拟建的8m3隔油池1座、30m3絮凝沉淀池1座、50m3中和水池1座、60m3污水收集池1座及车间5m3污废水收集池2座以及循环水池等，必须做好防渗处理，防止污染地下水；

d.危废临时库区重点防渗处理。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中提出的防渗要求进行设计，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。

（3）对厂区道路、广场等进行硬化、绿化，使厂区绿化率达到29.9%，以减少厂区裸露面积，增加植被覆盖，预防生产过程对区内地下水产生影响。

（4）建立完善的地下水环境监测和管理档案。建议项目设立环保科，配置专职监测人员和必要的取样设备，配合当地环境监测部门对区内地下水监测，如发现问题，及时采取补救措施。

#### 5.2.3.7地下水评价小结

本项目厂区不设自备井，不直接取用地下水；采用市政自来水供水，满足项目需要。在正常生产过程中，对生产废水和生活污水预处理并充分混合后，排入市政污水管网；厂区内不设置露天物料堆存或储存场，对各车间的“跑、冒、滴、漏”现象建2座5m3污废水收集池处理，各车间地面硬化率和防渗率必须达到100%，对拟建的各类污废水池、循环水池，特别是危废临时库等要求做好防渗处理工作；同时，做好厂区绿化与道路、广场硬化等保护地下水措施。因此，运营期项目不会对厂区地下水环境产生影响。

### 5.2.4声环境影响评价

#### 5.2.4.1噪声污染源强分析

本项目主要噪声源有切割机、研磨机、抛丸机及各类数控设备、工装设备、检测设备等机械设备，一般声级在70~90dB(A)。

本项目主要噪声源及治理措施见表6-11。

表6-11      主要噪声源及治理措施

| 序号 | 噪声源名称 |  | 数量 （台/套） | 声压级 dB(A) | 治理措施 | 治理后 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各车间 | 锅炉、熔化炉、加热炉、熔化炉 | 15台 | 80～85 | 选用低噪声设备，车间隔声，减振基础、消音器、风机出口柔性连接 | 65～70 |
| 2 |  | 机械设备及 机加工设备 | 若干 | 75～90 | 选用低噪声设备，车间隔声，对高噪声设备采用减振基础 | 65～75 |
| 3 |  | 各类除尘 系统 | 14台 | 85～90 | 选用低噪声设备，风机房隔声，减振基础、消音器、风机出口管道柔性连接 | 70～75 |
| 4 |  | 各类泵 | 45台 | 70～80 | 采用隔声，减振基础，出口柔性连接 | 60～65 |
| 5 | 运输车辆 | 交通噪声 | — | 80～85 | 厂区内树立标志牌，限速行驶，禁止鸣笛 | 70～75 |

本项目噪声源距厂界距离见表6-12。

表6-12      主要噪声源距厂界距离统计表

| 序号 | 车间及声源名称 | 1#南厂界（m） | 2#东厂界（m） | 3#北厂界（m） | 4#西厂界（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接触网产品车间 | 96 | 415.2 | 93.6 | 36 |
| 2 | 铝镁合金铸造车间 | 26.4 | 415.2 | 170.4 | 36 |
| 3 | 高强度紧固件车间 | 110.4 | 326.4 | 26.4 | 129.6 |
| 4 | 屏蔽门车间 | 110.4 | 259.2 | 26.4 | 201.6 |
| 5 | 电器设备车间 | 110.4 | 189.6 | 26.4 | 268.8 |
| 6 | 复合材料车间 | 110.4 | 122.4 | 26.4 | 336 |

#### 5.2.4.2噪声预测方案

本项目建成运营后，由于厂界周围1.3km范围内无村庄和居民居住，声环境评价范围200m内无敏感目标。因此，主要预测项目建成运营后厂界噪声的声环境变化情况。

#### 5.2.4.3噪声预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），拟采用以下模式：

（1）室内声源

对室内声源，可按下式计算：

式中：LA（r）—距离噪声源r m处的声压级，dB（A）；

Lp0—为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）；

TL—墙壁隔声量，dB（A）。TL取10dB（A）。

a—平均吸声系数，本项目中取0.15；

r—墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m；

r0—参考位置距噪声源的距离，m。

（2）室外点源

采用衰减公式为：

式中：LA（r）—距离噪声源r处的声压级，dB（A）；

r—预测点距离噪声源的距离，m；

r0—参考位置距噪声源的距离，m。

（3）合成声压级

合成声压级采用公式为：

式中：Lepg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Lepb—预测点的背景值，dB(A)。

#### 5.2.4.4噪声预测结果与评价

采用EIAN20预测软件进行计算。

本项目噪声预测结果见表6-13。

表6-13    项目噪声预测结果表

| 序号 | 位置 |  | 昼间【dB(A)】 |  |  | 3类、4类标准 【dB(A)】 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 贡献值 | 背景值 | 预测值 |  |  |
| 1 | 1# 南厂界 | 昼间 | 53.4 | 57.7 | 59.1 | 70 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 44.7 | 54.0 | 55 | 达标 |
| 2 | 2# 东厂界 | 昼间 | 42.5 | 57.3 | 57.5 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 44.5 | 46.6 | 55 | 达标 |
| 3 | 3# 北厂界 | 昼间 | 54.4 | 56.5 | 58.6 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 43.8 | 54.8 | 55 | 达标 |
| 4 | 4# 西厂界 | 昼间 | 54.0 | 57.6 | 59.2 | 65 | 达标 |
|  |  | 夜间 |  | 43.9 | 54.4 | 55 | 达标 |

由上表预测知，项目各车间噪声对1～4#厂界噪声昼夜间的最大贡献值为42.5～54.4dB(A)之间，在叠加背景值后，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准要求。本项目厂址周围1.3km范围内无村庄和村民居住，在200m范围内无声环境敏感目标。因此，项目建成运营后，噪声排放对区内声环境影响较小。

### 5.2.5固体废物影响分析

本项目固体废物产生量为3612t/a，可分为一般固废、危险废物和生活垃圾。

（1）一般工业固废

本项目产生的一般工业固废主要有：边角废料、产品检验不合格品、各除尘设施的集尘灰和沉淀废渣、废棉纱、熔炼废渣。

a.边角废料和不合格品：为生产过程中切割、整形、机加工、产品检验等环节产生的固体废物，主要成分为金属或非金属。

b.集尘灰和废渣：集尘灰以粉尘（TSP）为主；废渣主要是酸洗、钝化、研磨、抛光等工序，随废水排出的沉淀渣，以氧化铁、树脂成分为主。

c.废棉纱：根据国家2016年8月1日施行的《国家危险废物名录》，对废棉纱不再列入危险废物管理。根据《资源综合利用目录》第34条规定：“利用废棉、废棉纱、废棉布等原料制成无纺系列产品，属资源综合利用、循环经济项目”。目前，已成功建有以再生纤维为原料研发TDB产品的项目，以回收利用废棉、废棉纱、废棉布为原料，原料100%为废弃纤维，生产的产品有高吸水性、吸油去污渍、高强力、耐磨性好、美观、经济实用、使用方便等优点。

d.熔炼废渣：为铸造工段熔化金属过程产生的熔炼废渣，主要成分为金属和杂质；工程分为铝合金、镁合金废渣，产生量约54t/a。因熔炼废渣中含40～60%金属成分，环评要求对熔炼废渣回收出售废品收购站再利用。

本项目产生的一般工业固废不含有害成分，环评要求对边角废料和不合格品作为原料或半成品回收再加工利用；对集尘灰和废渣作为建筑材料收集后出售；根据废棉纱的利用新特点，要求将废棉纱、熔炼废渣收集后，出售给废品收购站再利用。

（2）危险废物

本项目产生的危险废物主要有：废矿物油、废乳化液和废酸液。

a.废矿物油

根据国家危险废物名录规定，废矿物油是指在机动车维修、企业在生产经营过程中产生的各种废机油、废汽油、废柴油、废原油、废真空泵油、废齿轮油、废液压油、废热处理油、废变压器油等以矿物油为基础的各类润滑油失去原来功能而报废的油类，来自于石油开采和炼制过程中的油泥和油脚，矿物油类仓储过程中产生的沉积物，机械、动力、运输等设备的更换油及清洗油，金属轧制、机械加工过程中产生的废油，含油废水处理过程中产生的废油及油泥，油加工和油再生过程中产生的油渣及过滤介质等，都是不适合其原来用途的废矿物油，属于毒性物质，其内含的硫化物、石油类物质、富营养物对水和土壤的污染特别严重，在国家危险废物名录中名列第八。

废矿物油含有多种有毒性物质。实验表明，如果废矿物油内的有毒物质通过人体和动物的表皮渗透到血液中，并在体内积累，会导致各种细胞丧失正常功能，是公认的致癌和致突变化合物。随意倾倒和非法转移、倒卖废油，既影响人体健康，还会给生存环境带来二次黑色污染，对水体和土壤造成严重污染，危害动植物的生长和人类生存环境。如果把废矿物油倒入土壤，可导致植物死亡，被污染土壤内微生物灭绝。如果废矿物油进入饮用水源，1吨废矿物油可污染100万吨饮用水。

废矿物油应交由有处置资质的单位处置。废矿物油综合利用设施大多采用物理方法通过蒸馏、冷却、压滤、过滤等工序分离废矿物油，将其中的水和杂质过滤、沉淀分离出来，生产出达到或接近某种工业用油品质的矿物油。其典型工艺流程说明：企业将收集的废矿物油输送至沉降槽中，加入絮凝剂溶液进行沉降分离，分层后将下层水和渣过滤，废水排放废水处理池，废渣包装后放置在废渣区待处理；经过沉降的油层输送至蒸馏釜中，进行减压蒸馏，分离轻组分和水，馏分分层后将上层油层包装后即为成品，下层水排往废水处理池；得到的矿物油经冷却，包装即为成品。

b.废乳化液

近几年来，我国切削液生产发展较快，新产品不断推出，归纳起来，它们的基本成分都是由油、水和各种化学添加剂配制而成。生产中常用的切削液有切削油、乳化液和水溶液三大类。切削油润滑和防锈性好，但冷却和清洗性较差，切削时在切削区会形成油雾，造成环境污染，同时油资源消耗多，生产成本高。水基切削液的冷却和清洗性较好，但防锈性较差。乳化液具有一定的润滑性、冷却性、清洗性和防锈性，是目前生产中使用最广泛的一种切削液。但它的使用寿命短，废液多，排放时水质污染较严重，因此必须进行净化和废液回收处理。

乳化液是用矿物油、乳化剂(如石油磺酸钠、磺化蓖麻油等)及添加剂预先配制好的乳化油，加水稀释而成。因为油不溶于水，为了使两者混合，所以必须加入乳化剂。乳化剂是一种表面活性剂，它的分子是由极性基团和非极性基团两部分组成。前者亲水，可溶于水；后者亲油，可溶于油。把油在水中搅拌成细粒时，乳化剂分子能定向地排列吸附在油水两界面上，把油和水连接起来，使分离的细粒不再因凝聚而浮游在水中，成为浮浊液。乳化液中含乳化油少，即浓度低的（如浓度为3%～5%），冷却和清洗作用较好，适于粗加工和磨削；浓度高的（如浓度为10%～20%），润滑作用较好，适于精加工（如拉削和铰孔等）。为了进一步提高乳化液的润滑性能，还可加入一定量的氯、硫、磷等极压添加剂，配制成极压乳化液。

近几年来研究表明，如将切削液中的杂质（如碎屑、砂轮粉末等）从40μm降低到10μm，刀具耐用度可延长1～3倍。由于人们的肉眼看不见小于40μm的微粒，所以当切削液中的杂质，尺寸小于20μm，常被人们所忽视，然而这些不可见的杂质对金属切削加工有着不可低估的影响。在切削加工时，它们将进入到刀具前刀面与切屑及刀具后刀面与工件接触区的界面上，产生强烈摩擦，使切削温度增加，并使刀具耐用度大大降低，同时使加工表面质量变差。因此，目前研究认为，无论是精密加工，还是在钻削、扩孔、铰孔和镗孔等普通加工中，为了提高刀具耐用度和可靠性，改善零件加工质量，均应使用净化的切削液。此外，清洁的切削液还可防止微生物的生长。乳化液的使用寿命短、易变质，与在乳化液中微生物的生长有重要关系。在乳化液中微生物的繁殖十分惊人。乳化液含细菌量的标准是不超过1000个/mL，当细菌繁殖到大于0.1×105～1×106个/mL时，乳化液就会变质发臭，并会污染周围环境，使空气中含有硫化氢和二氧化碳等有害气体，影响工人健康。保持乳化液的清洁可以将细菌繁殖降至最低。

废乳化液在国家危险废物名录中名列第九。废乳化液中含有大量矿物油料（例如配制一吨乳化油需用机械油600～800kg）及表面活性剂，过去由于对它的危害性认识不足，所以都采用直接排放。随着工业的迅速发展，这种含油污水的排放量与日俱增。据不完全统计，中国大陆仅机械工业废乳化液的日排放量已逾2亿吨。含油污水造成的环境污染日益严重，严重地影响了水生动植物的生长、农业灌溉和人们的生活用水。此外，废乳化液中的表面活性剂（乳化剂）由于其作用是使矿物油料高度分散在水中，所以更难清除，而且不少乳化剂有增加致癌物的作用，其危害性比分散的油污更为严重。因此，未经处理的废乳化液不得任意排放。废乳化液的回收处理，既符合环保要求，又可节约能源，降低生产成本。

c.废酸液

本项目在生产过程中需要清除钢材表面氧化铁皮而使用盐酸进行酸洗，酸洗过程中会产生大量的废酸液，盐酸酸洗废液的成分主要是：游离酸、氯化亚铁和水。其含量随酸洗工艺、操作温度、钢材材质、规格不同而异，一般含氯化亚铁：20～26%，游离酸：5～8%，其余为水。我国此类废液排放量惊人，一般生产每吨钢材可产生酸洗废液约55～72kg。目前钢铁工业已成为用水大户，同时也是废液产生大户。据有关部门统计，仅重点钢铁企业每年排放的废水量就有30多亿立方。对于这类废液的处理，目前主要采用两种方法：一是酸碱中和法，二是盐酸再生法。废酸液在国家危险废物名录中名列第十七。

d.废钝化液

本项目高强度紧固件车间钝化工序选用不锈钢环保钝化液，其目的用于不锈钢紧固件的防腐防锈。目前国内研发的不锈钢环保钝化液，主要成分以环保柠檬酸为主氧化剂、稀土盐和聚合型阳离子腐蚀抑制剂复配而成，不含腐蚀成分，无色、无味、常温使用；符合当今环保ROHS标准，通过使用钝化，可在15～20min即可形成致密的钝化保护膜，同时保持工件原有光泽、不损伤工件尺寸，中性盐雾性能提高10～30倍。环保钝化液适用于SUS200、SUS300（201、202、204、301、302、303、304、305、309、310、316、317、321、347、XM7、XM15Jl……）系列所有不锈钢产品的本色钝化。清洗工件表面后，所排出的酸水溶液，经加入石灰、碳酸钠或氢氧化钠中和在PH值=7～8时可排放。从环保和安全出发，环评要求对钝化工序的废钝化液与酸洗工序的废酸液，一并按危废收集、管理和处置。

本项目对产生的废矿物油、废乳化液和废酸液废钝化液，要求按危险废物收集、危废临时库储存、严格管理和转运，交有危险废物处理资质的单位安全处置。并建立好转运联单的台账，便于环保主管部门核查。

***对本项目拟建危险废物临时储存库的建议：

a.本项目在接触网产品生产厂房北侧钢材库的西北角，应建1座长9m、宽4m、高3.5m，总面积36m2的危险废物临时储存周转库，确定专人收集、储存、管理和转运，并建立台账备查。

b.对拟建危险废物临时储存库，地面要做好防渗和硬化处理，避免因危废储存容器破损或泄漏污染区内地下水。

（3）生活垃圾的危害

生活垃圾如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响到厂区、甚至厂址周边的清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。

本次环评要求对产生的生活垃圾，分别采用垃圾桶分类收集、日产日清，收集后按当地环卫部门规定外运处理，厂区不存在长期堆存现象，基本不会对环境产生影响。

综上所述，项目产生的固废均得到合理或安全处置，对区内环境影响很小。

### 5.2.6生态影响

本项目拟建厂区占地面积149540m2，属工业用地。拟建厂区迹地无建构筑物，为杂生的野草等自然植被。在建设施工过程中，虽厂区占地面积较小，但占地会改变区内局部原有的地貌特征，若采取环保措施不当，可能引起局部水土流失，影响局部生态环境。

本项目建成运营后，随着厂区生态恢复、路面和广场硬化，对项目四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施的实施，实现绿化面积41200m2，绿地率达到29.9%；与建设前被损坏的局地微生态环境相比，将会得到局部的补偿或改善。以保障微生态系统的良性运行，美化区内环境、净化环境空气。因此，项目运营期基本不会对区内生态环境产生影响。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 大气污染防治措施及可行性分析

根据工程分析，本项目产生的废气主要为酸性废气、油雾、颗粒物和有机废气。、冷镦废气（油雾）、硫化废气、颗粒物和非甲烷总烃。

### 6.1.1有组织废气污染防治措施

1、酸性废气

项目运行期间，产生的酸性废气主要包括皮膜废气和活化废气。皮膜废气主要为皮膜及烘干工序产生的游离态草酸、活化废气主要为活化工序产生的氮氧化物和氟化氢。酸性废气产生的详细情况见第3.8.1章节分析。项目酸性废气污染的防治措施主要包括以下几个方面：

（1）皮膜废气：项目皮膜工序采用设置在封闭的车间内采用整体集气进行废气收集，皮膜工序后的烘干采用箱式烘干炉，烘干炉排气孔接入废气收集管道，收集后的废气进入中和喷淋塔进行处理。

（2）活化废气：本项目清洗线活化槽内主要成分为硝酸及氢氟酸，活化液配置及生产过程可能会产生氮氧化物及氟化物，为减少废气的产生，将清洗线整体设置在封闭的车间内采用整体集气的废气收集方式。

将单个工序设置在单独的车间内进行全封闭式的废气收集，增加对产生废气的收集效率，为了减少酸性废气的产生和排放量。收集的酸性废气通过管道进入喷淋塔进行处理，净化后废气引入排气筒高空排放，喷淋塔位于西侧厂房外，排气筒高15m。

项目酸性废气收集处理工艺流程见图6.1-1。

图6.1-1 项目酸性废气收集处理工艺流程

- 油雾废气

项目运行期间，冷镦过程产生的油雾废气主要包括油雾和非甲烷总烃。螺母在冷镦机加工过程中会将金属加热至500~600℃，加热过程冷镦油的挥发会使油中的有机物逸散出。废气产生的详细情况见第3.8.1章节分析。项目油雾废气污染的防治措施主要包括以下几个方面：

（1）项目生产过程中冷镦工序，冷镦机车厢盖板封闭操作。

（2）每台冷镦机均自带烟雾净化器，收集的油雾可在设备上回用，确保设备正常运行。

（3）在冷镦机上设置集气罩，冷镦过程挥发出的油雾、非甲烷总烃经集气罩管道进入工业油烟净化器，在经活性炭吸附装置处理后，经15m排气筒排放。

图6.1-2油雾废气处理工艺流程图

- 臭气

项目运营过程中产生的臭气主要包括硫化废气和非甲烷总烃。非甲烷总烃主要产生于冷镦过程、电气产品配胶及原料存放、拉挤工艺和模压工艺整个生产过程。硫化废气主要产生于硫化工艺过程，主要为硫化氢、二硫化碳等常见的硫化废气。项目臭气污染的防治措施，结合根据项目厂区厂房、生产工艺的平面布局主要包括以下几个方面：

（1）冷镦过程产生的非甲烷总烃，结合油雾废气处理方式，尾气加装活性炭吸附装置对产生的非甲烷总烃进行收集。

（2）根据电气化产品的车间的平面布置，电气产品配胶室及原料存放库放置在电气化车间的东南侧。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求及原料特性，将电气产品配胶室及原料存放库采取整体集气的方式对配胶过程和原料存放过程产生的非甲烷总烃进行废气收集。

（3）根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中对含油VOCs产品使用过程的相关要求：“其实用过程应采取密闭设备或在密闭空间内操作，无法密闭的，应采取局部气体收集措施。”根据车间的平面布局，拉挤工艺和模压工艺生产设备布置较为聚集，考虑到维护和管理的便捷，将产生非甲烷总烃的设备设置在一个封闭车间内，进行整体集气，涉及的设备主要有拉剂生产线、注塑机、注射机、压接机、平板硫化机、模压机、烘箱等。

将所有产生臭气的工序设置在单独的车间内进行全封闭式的废气收集，增加对产生废气的收集效率，为了减少酸性废气的产生和排放量。收集的臭气通过管道进入废气处理装置进行处理，净化后废气引入排气筒高空排放，排气筒高15m。

图6.1-3 臭气处理工艺流程图

- 颗粒物

项目产生的颗粒物主要为焊接烟尘和打磨粉尘。项目电气化产品加工过程使用焊接机产生的焊接烟尘和宽带砂带机打磨过过程中产生的粉尘经集气罩收集，经过布袋除尘器进行收集处理后，通过15m排气筒排放。布袋除尘器对粉尘的收集去除效率>99%，可有效的减少颗粒物的排放。

### 无组织废气控制措施

针对各生产过程中无组织排放产生的废气，项目加强操作规程管理，在车间加强通风，及时将酸性废气、油雾废气等无组织废气排出车间。在不进行生产时，对皮膜槽、活化槽进行加盖封闭，尽可能减少槽液中环境有害物质的挥发量。通过采取上述措施，确保项目废气污染物厂界（车间边界）浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应监控浓度限值的要求。

### 大气污染物治理可行性分析

#### 有组织排放废气

1、酸性气体

项目生产过程中产生的酸性气体较多，如氮氧化物、氟化氢、草酸。氮氧化物、氟化氢、草酸采用喷淋塔中和法，通过喷淋塔内的碱性溶液对酸性废气进行吸收以达到净化的目的。

（1）喷淋塔结构原理

图6.1-2  喷淋塔示意图

①结构

（三层喷淋中和处理）吸风罩－－进风管道－－风机（或进风段）－－进风段第一段滤料层（第一级中和反应段）－－第二级滤料层（第二级中和反应段、第三级中和反应段）旋流板－－出风帽盖－－排风管（或吸入段风机）

②喷淋塔废气处理原理

喷淋塔采用相应的溶液为吸收液来净化废气。废气由离心通风机送入或吸入进风段，再向上流动，至第一滤料层，与第一级喷咀喷出的中和液接触反应；吸收后的废气继续向上流动至第二滤料层，与第二级喷咀喷出的中和液接触，再次发生中和反应；吸收后再与第三级喷淋中和液接触、反应，然后通过旋流板，由排风管排入大气中。

表 6.1-8  喷淋塔运行参数

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋洗涤塔 | 材质：PP 处理风量20000立方米/h，空塔气速0.5~1.2m/s，气液比2.0L/m3 外形尺寸： H6m φ2m | 2套 |
| 2 | 加药装置 | 控制pH9~10，自动加药NaOH，加药桶：500L 加药泵：20L/h | 2套 |
| 3 | 离心风机 | 材质：FRP 功率：30KW 风量：20000立方米/h 风压：2500pa | 1套 |

（3）达标可行性论证

本项目酸碱废气吸收液采用的是氢氧化钠水溶液，酸性废气中的氮氧化物与氢氧化钠水溶液中发生中和反应生成盐类，反应公式如下：

(COOH )2 + 2NaOH == (COONa)2 + 2H2O

2NaOH + 3NO2 = 2NaNO3 + NO + H2O

2NaOH + NO2 + NO = 2NaNO2 + H2O

HF+NaOH=H2O+NaF

项目废气中的酸性废气在喷淋塔里被吸收液吸收，吸收液定期更换，废吸收液排入园区污水处理站进行处理。根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018)附录F电镀工业污染防治可行性技术 表F.1电镀废气工业污染防治可行性技术中明确指出喷淋塔中和法，氮氧化物去除率≥85%、氟化物去除率≥85%。本项目采用两级喷淋塔对可能产生的酸性废气进行收集，氢氧化钠水溶液净化氮氧化物、氟化氢等酸性气体，具有处理成本低，处理效率高、工艺成熟稳定等优点，生成物硝酸钠、醋酸钠、氟化钠等，易溶于水，不会产生沉淀，减少了维护成本。

2、臭气

项目运营过程中产生的臭气主要包括硫化废气和非甲烷总烃。项目有机废气主要产生于冷镦过程、、电气产品配胶及原料存放、拉挤工艺和模压工艺整个生产过程及硫化过程，产生的有机废气通过集风管道收集进入废气处理装置。

（1）方案比选

臭气种类繁多，因此治理的方法也不相同，针对项目产生的硫化废气和非甲烷总烃，常用的处理方式有：吸收法、吸附法、低温等离子法、直接燃烧法和催化燃烧法等，针对这些工艺进行比选。

表 6.1-2   常用治理工艺有机废气比较

|  | 吸收法 | 活性炭吸附法 | 低温等离子法 | 催化燃烧 | 直接燃烧法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 原 理 | 利用相似相溶原理，常采用沸点较高、蒸气压较低的低挥发或不挥发液体（如柴油、煤油等）为吸收剂，吸收废气中的VOCs组分，VOCs 从气相转移到液相中，从而达到净化废气的目的。 | 利用活性炭内部孔隙结构发达，有巨大比表面积原理，来吸附通过活性炭池的恶臭、有机气体分子。 | 利用高压电极发射离子及电子，破坏恶臭、有机分子结构的原理，轰击废气中恶臭、有机分子，从而裂解恶臭、有机分子，达到脱臭净化的目的。 | 利用结合在高热容量陶瓷蓄热体上的催化剂，使有机气体在300~400℃的较低温度下，氧化为水和二氧化碳。 | 采用气、电、煤或可燃性物质通过极高温度进行直接燃烧，将大分子污染物断裂成低分子无害物质 |
| 处 理 成 分 | 中低浓度有机烃类。 | 适用于低浓度、大风量臭气，对醇类、脂肪类效果较明显。但处理湿度大的废气效果不好。 | 能处理多种臭气充分组成的混合气体。 | 低浓度的苯类、酮类、醛类、醇类等多种有机物。 | 高浓度有机废气可引入直接燃烧，低浓度废气不能够燃烧 |
| 寿 命 | 吸收液需经常进行更换 | 活性炭需经常进行更换。 | 在废气浓度及湿度较低情况下，可长期正常工作 | 需专人看管 | 养护困难，需专人看管 |
| 维 护 费 用 | 结构简单，制作维修方便，造价低廉 | 所使用的活性碳必须经常更换，并需寻找废弃活性碳的处理办法，运行维护成本很高。 | 无需日常维护，只需接通电源，即可正常工作，运行维护费用极低。 | 需维护设备，运行成本较高。 | 运行成本较高 |
| 安全 | 安全性高 | 安全性高 | 安全性高 | 有一定安全隐患 | 有一定安全隐患 |
| 污染 | 易二次污染 | 易二次污染 | 无二次污染 | 无二次污染 | 易二次污染 |

企业针对生产过程产生的硫化废气及有机废气拟采用“活性炭吸附浓缩+催化燃烧”联合处理法来治理产生的废气。企业在电气化车间外设置1套“活性炭吸附浓缩+催化燃烧“装置处理项目产生的有机废气，处理效率约90%，有机废气经处理后通过排气筒排放，设置一个排气筒（15m）。

表 6.1-2   组合治理工艺有机废气特点

| 组合工艺 | 净化效率 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷凝回收+膜分离+水吸收+活性炭吸附 | ＞90% | 能对有机物最大限度回收，具有较高的经济效益 | 投入较大，管理要求较高，吸附后的活性炭属于危险废物。 |
| 活性炭吸附+蓄热式燃烧、活性炭吸附+直接燃烧 | ＞90% | 造价相对较低，前期投入较少蓄热式燃烧有一定的自我调节能力，抗干扰能力强，热回收效率90%以上 | 脱附时有燃烧危险，风险相对较高，燃烧温度高，产生NOX，吸附后的活性炭属于危险废物。 |
| 活性炭吸附+蓄热催化燃烧、活性炭吸附+催化燃烧 | ＞90% | 造价相对较低，前期投入较少起燃温度低，节约能源，处理效率高，无二次污染 | 催化剂成本高，其存在中毒和寿命问题，脱附时有燃烧危险，风险相对较高，吸附后的活性炭属于危险废物。 |
| 沸石转轮吸附+蓄热催化燃烧 | ＞90% | 沸石不具备可燃性，不会引发溶剂反应收VOCs产生的压降低，电耗少 | 造价高，维护成本高 容易发生高沸点VOCs残留，必须进行预处理附温度较高，脱附出的VOCs容易与氧气反应 |
| 沸石转轮吸附+蓄热式燃烧 | ＞90% | 沸石不具备可燃性，不会引发溶剂反应吸收VOCs产生的压降低，电耗少 起燃温度低，节约能源，处理效率高，无二次污染 | 造价高，维护成本高容易发生高沸点VOCs残留，必须进行预处理脱附温度较高，脱附出的VOCs容易与氧气反应 |

（2）达标可行性论证

根据《挥发性有机物污染防治技术政策》，“（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。”根据项目废气的特点，本项目喷涂烘干过程产生的有机废气采用“ 活性炭吸附+催化燃烧”的处理方法并对有机废气进行处理，综合处理效率90%以上。

参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》中的数据及原理介绍，根据《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》各类治理措施对废气量30000 m3/h、废气浓度200 mg/m3，治理效果分析。本项目采用“ 活性炭吸附+催化燃烧”工艺适用企业生产过程中产生的有机废气的处理。具体数据见下表。

表 6.1-3  VOCs治理技术推荐

| 治理技术 | 单套装置适用气体流量范围（m3/h） | 适用VOCs浓度范围（mg/m3） | 适宜废气温度范围（℃） | 可达治疗效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸附法 | 1000-60000 | <200 | <45 | 50-80% |
| 吸收法 | 1000-60000 | 100-2000 | <45 | 60-70% |
| 吸附-催化燃烧法 | 10000-180000 | 100-2000 | <45 | ≥95% |
| 低温等离子体法 | 1000-20000 | <500 | <60 | 50-90% |
| 光催化氧化法 | 1000-80000 | <500 | <90 | 50-95% |
| 生物法 | 1000-6000 | 100-1000 | <50 | 70-95% |

本项目生产过程产生的臭气处理单元设计风量为120000 m3/h，满足“吸附-催化燃烧法”1000-180000m3/h适用范围，进入吸附-催化燃烧设备的有机废气产生的浓度100-2000mg/m3，本项目臭气采用的废气处理设施可以达到废气处理效果，该废气处理设施是可行的。

3、颗粒物

项目产生的颗粒物主要源于机加工过程和焊接环节产生焊接烟尘，在产生粉尘的机械设备和焊接机上方设置集气罩，收集到的粉尘经布袋除尘器处理后经排气筒排放。根据生态环境部印发的《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》指出机加工和焊接过程产生的颗粒物采取的袋式除尘的末端治理技术，治理效率为95%。袋式除尘具有处理成本低，处理效率高、工艺成熟稳定等优点。本项目颗粒物采用的废气处理设施可以达到废气处理效果，该废气处理设施是可行的。

#### 无组织排放废气

针对生产过程中无组织排放产生的废气，项目主要采取如下治理措施：

1、酸性废气

（1）通过槽边大风量抽风装置对酸雾进行收集，尽可能减少挥发性酸的使用，从源头减少酸雾的挥发量。

（2）对皮膜工序和清洗线进行整体封闭，加强对酸性废气的吸收。

2、油雾废气

（1）加强生产管理制度的执行，减少冷镦过程中冷镦机盖板打开的频次，减少油雾的挥发。

（2）冷镦机上设置集气罩，加强对挥发的油雾的收集。

3、臭气

项目运营过程中产生的臭气主要包括硫化废气和非甲烷总烃。

（1）冷镦过程产生的非甲烷总烃，冷镦机上设置集气罩，加强对产生的非甲烷总烃进行收集。

（2）将电气产品配胶室及原料存放库采取整体集气，减少非甲烷总烃无组织排放。

（3）根据车间的平面布局，拉挤工艺和模压工艺生产设备布置较为聚集，考虑到维护和管理的便捷，将产生非甲烷总烃的设备设置在一个封闭车间内，减少非甲烷总烃及硫化废气的无组织排放。

4、颗粒物

项目运营过程中产生的颗粒物主要产生于机加工过程和焊接工序。在产生粉尘的设备和焊接机上方设置集气罩，加强对粉尘和焊接烟尘的收集。

同时为保障项目车间员工的身体健康，对于非密闭车间项目采取在车间加强通风，及时将无组织排放产生的废气排出车间。

根据工程分析，通过采取上述措施，可以确保无组织排放产生的酸性废气、颗粒物、有机废气等污染物厂界（车间边界）浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中监控浓度限值的要求。

综上所述，本项目采取废气治理措施后能够使得大气污染物达标排放，所采用的废气治理措施均是常见和成熟的废气治理工艺，废气治理措施具有可行性。

## 水污染防治措施及可行性分析

### 废水污染治理措施概述

#### 生活废水

根据章节3.8.1.4分析，本项目生活污水排放量为561t/a。员工日常生活污水经厂区配套设置的化粪池预处理达到纳管要求后，排入高新区污水管网，随后进入宝鸡市高新区污水处理厂作进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入渭河。

#### 工艺废水

根据项目生产工艺，项目生产废水主要产生于皮膜、抛光和清洗生产线及喷淋塔废吸收液，废水水质主要呈酸性。各类废水经收集管道，进入紧固件车间内设置的污水处理设施的废水调节池，经“气浮+混凝沉淀”处理后进入，回用系统“低温热泵蒸发器+活性炭吸附”装置处理后回用于生产线，车间废水最终达到0排放。

### 废水污染防治措施技术可行性论证

#### 废水治理方案

企业废水处理站设计规模为6吨/天。主要收集区紧固件生产车间产生过程中产生的所有废水及喷淋塔废吸收液。该管道收集的废水主要为含较高浓度的盐类和有机物。

图6.1-2  废水工艺流程示意图

废水处理系统：物化系统设计为0.6m3/h，低温热泵蒸发效率90%，活性炭过滤器设计为1m3/h，整套装置运行8h/d。

表6.2-1   废水预处理设施参数

| 名称 | 功能 |  | 数量 | 结构 | 防腐要求 | 有效容积或规格m | 停留时间或表面负荷 | 形式 | 配套设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理系统 | 事故应急池 | 防止突发情况，后续出现问题前端储水，不影响生产 | 1座 | FRP | / | 20m3 |  |  | 提升泵2台，1用1备 |
|  | 废水收集槽 | 稳定水质、水量 | 1座 | FRP |  | 6m3 |  |  |  |
|  | pH调整池 | 调节废水pH值在适当的范围内 | 1座 | CS+FRP | 三布五涂防腐处理 | 2.5*1*2.0 |  | 机械搅拌：搅拌机1台 | pH在线控制仪一套 |
|  | 一体式气浮系统 | 去除水中的油类、悬浮物和沉淀物 | 1座 | CS+FRP |  | 2.5*1*2.0 | 15min | 空气搅拌：1m3/ m2h | 刮渣机链条材质PE尼龙 |
|  | 一体化混凝沉淀槽 | 投加絮凝剂，产生矾花，去除氟离子、 COD、隔油池去除油类和悬浮物 | 1座 | CS+FRP |  | 1.8*1.5*2.0 | 15min | 机械搅拌：搅拌机1台 | pH在线控制仪一套 |
|  | 蒸发器 | 去除无机盐、有机物、重金属等 | 1台 | 双向不锈钢 | / | φ1000mm；H3000mm |  | / | / |
|  | 活性炭过滤器 | 净化水质，去除悬浮物和有机物 | 1套 | FRP | / | φ350mm |  | / | 配套多路阀自动控制 |

废水处理设施采用混凝沉淀处理工艺，废水经该处理设施处理后，回用于生产线。

企业规划设计了一套废水深度处理及中水回用设施，主要将生产中产生的皮膜废水、清洗废水和废吸收液经预处理后的废水进行深度再处理，采用的工艺为低温热泵蒸发器、活性炭吸附处理系统装置。该系统设计处理回用中水产率为90%。经处理后的回用水可以达到回用水标准：pH6.5～9，COD≤200mg/L，溶解性总固体≤1000 mg/L。根据废水处理设计方案，回用水主要可用于清洗和研磨抛光清洗工序。

#### 废水处理可行性分析

（1）处理工艺适合性

本项目生产废水经管道收集后，全部纳入由紧固件车间废水预处理设施进行处理。

本项目废水主要来源于紧固件生产线上皮膜、抛光及清洗线工序及酸碱废气处理装置喷淋废水，主要污染物为各类金属离子、油类、表面活性剂、有机物及无机盐。企业废水处理站采用混凝沉淀去除少量重金属后，再经三效蒸发器处理去除，最后经活性炭吸附后回用。

表6.2-2  废水处理设施处理效果

| 工序进水 | pH | COD | BOD | 氨氮 | TP | 石油类 | SS | 铁 | 总铬 | 镍 | TDS | F- | Cl- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水mg/L | 3 | 3000 | 400 | 10 | 50 | 100 | 500 | 244 | 0.6 | 28 | 4000 | 300 | 1000 |
| 气浮混凝沉淀处理效率% | / | 40 | 30 | 80 | 98 | 80 | 80 | 90 | 60 | 90 | 70 | 80 | 80 |
| 蒸发器+活性炭吸附处理效率% |  | 90 | 90 | / | / | 90 | 90 | 99 | 99 | 99 | 90 | 90 | 90 |
| 预计出水浓度mg/L | 6.5—9 | 180 | 28 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0.24 | 0.002 | 0.03 | 120 | 6 | 20 |
| 目标mg/L | 6.5—9 | 200 | 30 | - | - | - | 30 | 0.3 | - | - | 1000 | - | 250 |

项目废水中含氟，对除含氟以外共存大量其他污染物的混合型废水，蒸发器采用的材料为防锈不锈钢材料，水中F-对蒸发器无影响。企业成产用水全部回用于生产线，不外排，回用水对F-含量无要求，因此无需处理至外排标准，满足车间用水要求即可。

项目污水处理站投加的药剂是氢氧化钠、氯化钙及PAM等絮凝剂，根据氯化钙和氢氧化钠的化学性质CaCl2+2NaOH=2NaCl+Ca(OH)2，能达到投加氢氧化钙的效果，根据企业废水水质特点，水中含大量多价金属离子且再投加氢氧化钠、氯化钙后水中会产生氯化钙、硫酸钙等盐类。在双重因子前提下氟化钙溶解度会更小，以达到去除F-的效果。同时氯化钙和氢氧化钠的储存费用小于氢氧化钙，有效的污水站减少运行费用。

综上所述，该处理工艺能处理本项目废水。

（2）中水回用可行性分析

企业废水处理站将收集到的先经过预处理、除氟等处理后，进入蒸发器，中水回用系统采用低温热泵蒸发器、活性碳过滤器等处理工艺，回用水量达到90%左右。回用后的水可以达到回用水标准：pH6.5～9， COD≤200mg/L，溶解性总固体≤1000 mg/L。

根据企业废水处理设计方案，回用水主要用于清洗和研磨抛光清洗工序，清洗和研磨抛光用水工序的水质要求较低，中水回用系统处理后的水质可以满足本项目的生产水质要求。

根据本项目的设计要求，项目投产后，生产废水经污水处理站处理后的水回用于生产线清洗用水。根据企业对本项目清洗水的水质要求，废水处理站制备的中水符合本项目生产线用水水质要求。

## 噪声污染防治对策与可行性分析

### 控制原则

噪声防治工作应结合本项目的噪声污染特征和实际情况，按各噪声污染源分别对待，其控制原则如下：

（1）对高压气流形成的噪声，以减压节流消声作为主要手段：

（2）机械振动为主的噪声源，应以减振、隔振为主；

（3）车间内采取对噪声源消声和工作环境防护的双重措施；

（4）充分利用消声、隔声、减震、阻尼、吸声、合理布局和个人防护手段，综合控制噪声；

（5）结合工程措施，在厂房设计施工时，考虑消声、减振措施。

### 合理布局，降低企业总体噪声水平

（1）调整布局，尽量将高噪声设备远离办公区；

（2）设备选型方面，本项目拟选用高效低噪声、低转速、高质量的风机及设备，风机进风口应安装消声设备。高噪声设备均应设置在密闭房间中，并设隔震垫弹簧减震器，风机进、出口处设非燃性软接头，水泵安装可曲挠橡胶接头，送、回风管设消声装置。

采取了以上的隔声降噪措施和周围建筑物衰减声源，项目产生的噪声对厂界（车间边界）声环境影响比较有限，经预测后昼间(夜间不进行生产)厂界噪声预测值全部满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

## 固体废物污染防治对策与可行性分析

### 固体废物处置的原则

本项目固体废物包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。

（1）厂区内危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定（环保部公告2013第36号）要求设置，要求做到以下几点：

①贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志；

②贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；

③贮存设施必须设置防渗、防雨、防漏等防范措施；

④贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；

⑤贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；

⑥危废堆场、事故池、化学品仓库，生产车间应根据国家有关标准规范要求和地形地质条件来建设防渗措施。

（2）生活垃圾由环卫部门定期清运。

### 固体处置措施的合理性分析

公司职工生活垃圾由当地环卫部门收集后集中处理。

本项目工业固体废物主要有：废渣、化学品包装材料、废滤芯、废过滤网、废活性炭和废布袋等。

1、一般固废：

项目喷粉粉尘废气处理过程更换下的废布袋，暂存于一般固废暂存间，定期委托相关单位经行处理。

2、危险废物：

项目产生的危险废物经车间危险废物暂存间（10m2）贮存后，定期送到安徽水韵电镀废水处理有限公司集中贮存，废水处理站危险废物暂存场所面积为300m2，电镀中心废水处理站各危险废物处理如下：

（1）废渣

废渣先由公司暂存于危废暂存间，再定期送到废水处理站污泥处理系统处理，电镀废水处理产生的污泥含有大量重金属，属于危险废弃物，因此不能随便处置。新芜电镀中心电镀污泥委托池州西恩新材料科技有限公司处置。

（2）废滤芯、废过滤网、废包装材料

废滤芯、废过滤网、废包装材料定期交由安徽水韵电镀废水处理有限公司集中贮存，统一委托马鞍山澳新环保科技有限公司处置。

- 废活性炭

项目喷粉固化烘干废气处理过程产生的废活性炭，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位经行处理。

### 危废贮存防护措施

根据本项目实际情况，项目设置一个危险固废临时暂存堆场，位于生产车间东南侧，占地约10m2。危险废物不宜存放过长时间，应尽快送往电镀中心危险废物暂存场，暂存时应该做一下几点：

（1）贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，必须有符合要求的专用标志。

（2）贮存场所内一般废物和危险废物应分别存放。

（3）贮存场所应防风、防雨、防晒、防渗。

（4）贮存场所要有堵截泄漏的裙角、有集排水和防渗设施，渗滤水收集如污水站。

（5）贮存场所符合消防要求，废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。

（6）危废液的贮存调节池，应做好防腐防渗措施。

（7）包装方法、衬垫物应符合要求，经常检查包装、储运容器（罐、桶）是否完好，无破损，搬运危废桶、袋时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

（8）桶装危险桶包装按行列垛堆码，堆码高度为2-3个桶高，不宜过高，防止堆码不牢固，倒塌时包装桶破损。如仓内暂存，堆码垛距80-90cm，墙距、柱距30cm。

（9）根据危废的种类，危废收集后要及时综合利用或安全处理，尽量减少在场内的暂存时间，以减少暂存风险。

本项目危险废物贮存场所基本情况见表6.4-1。

表6.4-1项目危险废物贮存场所基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所方式 | 危险废物名称 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面积 （m2） | 贮存能力（t） | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装桶 | 含碱滤渣 | 336-064-17 | 危废暂存间 | 10 | 0.02 | 1个月 |
| 2 | 包装桶 | 含酸滤渣 | 336-064-17 |  |  | 0.02 | 1个月 |
| 3 | 包装桶 | 含镍废渣 | 336-054-17 |  |  | 0.04 | 1个月 |
| 4 | 包装桶 | 含锌废渣 | 900-021-23 |  |  | 0.5 | 1个月 |
| 5 | 包装桶 | 含铬废渣 | 336-068-17 |  |  | 0.01 | 3个月 |
| 6 | 包装桶 | 含铜废渣 | 336-104-33 |  |  | 0.04 | 1个月 |
| 7 | 包装桶 | 含锡废渣 | 336-050-17 |  |  | 0.09 | 1个月 |
| 8 | 包装桶 | 含银废渣 | 336-104-33 |  |  | 0.04 | 1个月 |
| 9 | 包装袋 | 废滤芯、废过滤网 | 900-041-49 |  |  | 0.2 | 3个月 |
| 10 | 包装袋 | 化学品废包装材料 | 900-041-49 |  |  | 0.5 | 3个月 |
| 11 | 包装袋 | 废活性炭 | 900-041-49 |  |  | 0.2 | 3个月 |

### 危废运输防护措施

项目产生的危险固废委外处置之运输过程中，必须在车上标示“危险品”，并确保固废包装不受到损坏，雨天运输时须做好防雨工作，确保运输过程固废不外泄。

项目建设单位强化废物产生、收集、贮存等各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险废物散落对周围环境的影响。

通过相应处置利用措施及严格的监督管理措施，本项目各类固废均可得到妥善处置和利用或暂时储存，不会产生二次污染，可实现区域零排放，不会对周围环境产生不利影响

## 土壤和地下水保护措施

1、源头控制措施

为了保护地下水环境，采取措施从源头上控制对地下水的污染。

实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。

2、分区防控措施

项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为重点防渗区、简单防渗区，根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。采取的防渗措施如下：

- 分区防渗措施

①一般防渗区

- 电镀生产车间：电镀中心采用抗渗混凝土浇制地面底板，企业在经处理的防腐基体上铺设环氧树脂玻璃钢（三布五油：一道环氧树脂→一层玻璃纤维布→一道环氧树脂→一层玻璃纤维布→一道环氧树脂→一层玻璃纤维布→二道环氧树脂）水泥浇筑+花岗岩（12cm）进行防腐处理，花岗岩之间采用树脂胶缝。

- 危废贮存场所、化学品仓库：电镀中心均采用抗渗混凝土浇制地面底板，企业在经处理的防腐基体上铺设环氧树脂玻璃钢（三布五油：一道环氧树脂→一层玻璃纤维布→一道环氧树脂→一层玻璃纤维布→一道环氧树脂→一层玻璃纤维布→二道环氧树脂）+花岗岩（12cm）进行防腐处理，进行防腐处理。

通过上述防渗措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥1.5m。危废贮存场所必须严格按照《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 ）要求：“基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数10-10cm/s”。

①重点防渗区

- 电镀废水各分质收集池：电镀中心在各池体五个面均采用抗渗钢筋混凝土，企业在池体内衬环氧树脂玻璃钢进行防腐处理（五布十油：一道环氧树脂→一层玻璃纤维布→二道环氧树脂→一层玻璃纤维布→二道环氧树脂→一层玻璃纤维布→二道环氧树脂→一层玻璃纤维布→二道环氧树脂→一层玻璃纤维布→一道环氧树脂）。

- 废水收集排放管网：要求明管敷设，所有生产废水均采用PVC防腐性塑料管道收集至废水处理站相关储存池，管道外覆上一层保温材料，以防温度低时冻裂管道。完善清污分流系统，保证废水能够顺畅排入废水处理系统或事故调节池。

通过上述防渗措施可使重点防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m。

③简单防渗区

本项目生产车间重点污染防治区和一般污染防治区之外的区域为简单污染防治区，采用抗渗钢筋混凝土浇制地面底板，可达到一般地面硬化要求。

（2）分区防渗措施一览表

本项目生产车间位于电镀中心西4号楼第4层，废水收集池位于4层，本项目地下水分区防渗措施见表6.5-1。项目生产车间防渗示意图见图6.5-1。

表6.5-1  地下水分区防渗措施一览表

| 污染区 | 构筑物名称 | 防腐防渗措施 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 简单防渗区 | 车间重点污染防治区和一般污染防治区之外的区域 | 抗渗混凝土浇制地面 | 一般地面硬化 |
| 一般防渗区 | 生产区域 | 三布五油+抗渗混凝土浇制地面 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行；其中危废贮存场所应同时满足防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s） |
|  | 化学品仓库 |  |  |
|  | 危废贮存场所 |  |  |
| 重点防渗区 | 污水处理设施区域 | 抗渗混凝土浇制地面+五布十油 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 废水收集排放管网 | PVC管道+保温材料 |  |

在采取以上分区防渗等措施后，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。

图6.5-1 分区防渗图

## 重金属污染防治措施

根据前面章节的分析，本项目主要采取的重金属污染防范措施有：

（1）危险废物等委托有资质单位处理处置，危险固废设有专门储存场所，储存罐体和箱体材料均为防腐防渗材料、并设有密封盖，储存场地内设有围堰、导排沟并作防腐防渗处理。转移严格执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。

（2）生产车间、化学品原料贮存区、危废贮存场所均采用抗渗混凝土浇制地面底板，另在相应重点防腐区域铺设环氧树脂玻璃钢进行防腐处理，防止废水(液)下渗进入地基下之土壤层及地下水层；其它生产涉水涉重区域也均应做好土地硬化，采用防渗地面，防止渗滤进入土壤、地下水。

（3）制定企业突发环境事件应急预案，并定期演练。

（4）不断推进清洁生产，改进生产工艺，减少有毒有害原料的使用。

## 环保投资

建设项目的总投资为1000万元，企业自筹，其中环保投资50万元，环保投资占总投资比例为5%。环保投资分布见表6.7-1。

根据本项目的工程分析，本项目生活污水产生量共561t/a，根据类比同行业废水处理费用，生活污水运行费用共0.4万元/年；项目生产废水产生量共9369.449t/a，废水池、槽液过滤机、废水排污管道、生产废水处理费用及地下水防护措施等运行费用约为10万元/a。因此，本项目废水运行费用约为10.22万元/a。

本项目新增废气处理设施包括含氰废气处理装置、有机废气处理设施、布袋除尘设施以及配套管道、排气筒的设置，根据类比以及厂家提供的资料，本项目的废气处理设施运行费用约为12万元/a。

本项目噪声源主要来自设备运行噪声。为了降低噪声，厂家采用了隔音及减振等措施，根据厂家提供资料，降噪措施的运行费用为0.5万元/a。

生活垃圾由环保部门统一收集处理；各种危险废物由安徽水韵电镀废水处理有限公司统一收集，交由有资质单位处理。经厂家估算，本项目固体废物处理处置费用约为10万元/a。

综上所述，本项目所需环境处理设施的年运行费用约为32.72万元/a。

表6.7-1   环保工程措施投资及运行情况

| 类别 | 措施名称 | 内容及说明 | 责任主体 | 投资费用 （万元） | 运行费用（万元） | 实施时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 碱液喷淋洗涤吸收塔 | 电镀工序产生的酸碱废气经槽边吸风装置集中收集后由喷淋塔处理+楼顶高空排放；项目共有2套槽边酸碱废气处理装置，处理效率为90%，2个排气筒；。 | 企业 | 利用原有项目 | 12 | 与建设项目同时设计、同时施工，同时投入运行 |
|  | -- | 对镀银线和镀锡线进行整体相对封闭废气收集。 | 企业 | 10 |  |  |
|  | 氰化氢喷淋洗涤吸收塔 | 电镀工序产生的含氰废气经槽边吸风装置集中收集后由喷淋塔处理+楼顶高空排放；项目共有1套槽边酸碱废气处理装置，处理效率为90%，1个排气筒 | 企业 | 利用原有项目 |  |  |
|  | 袋式除尘设备 | 喷粉过程产生的粉末通过布袋除尘设施处理，最后经楼顶排气筒排放 | 企业 | 8 |  |  |
|  | 有机废气处理设施 | 喷粉固化过程产生的有机废气经过“光催化+活性炭吸附”工艺去除，最后经楼顶排气筒排放 | 企业 | 30 |  |  |
| 废水 | 化粪池 | 生活污水排入化粪池处理（依托电镀中心） | 依托电镀中心 | / | 0.22 |  |
|  | 废水调节池 | 电镀车间设置废水调节池10座（依托电镀中心），调节池需要防腐防渗，废水集排管路采用PVC管道。污水处理依托电镀园区污水处理站。 | 企业自建 | / | 10 |  |
| 风险事故防治 | 围堰及排水沟、风险应急设备 | 生产线周围设置围堰，围堰与车间内排水沟相通。发生泄漏时槽液能通过排水沟进入车间废水收集池（应急事故池）。制定企业突发环境事件应急预案，车间设置风险应急设备和器材。 | 企业自建 | / | / |  |
| 地下水 | 危废暂存仓库、生产车间电镀装置、车间排水沟、废水分类收集池及化学品仓库，做好防渗措施；定期检查阀门、管道等。 |  | 企业自建 | / | / |  |
| 噪声 | 厂房隔声、设备减振 | 选用低噪声的设备；采取隔音及减振等措施；厂区合理布局。 | 企业自建 | 2 | 0.5 |  |
| 固废 | 分类收集与处置 | 危废收集后贮存于车间危险固废暂时存储处，定期宝交由安徽水韵电镀废水处理有限公司统一处理。生活垃圾交由环卫处置。 | 企业自建危险固废暂时存储处 | 利用原有危废仓库 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  | 50 | 32.72 |  |

# 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是要对项目的社会效益、经济效益和环境效益进行分析，揭示三效益的依存关系，分析本项目既可发展经济又能实现环境保护的双重目的，使三效益协调统一，走可持续发展道路，即在发展经济的同时保护好环境，从而促进社会的稳定。

## 社会效益分析

本项目是属于轨道交通零部件及装备制造行业，根据我国铁路及城市轨道交通发展现状及趋势，其社会效益显著，从宏观方面讲，社会效益主要表现在满足当前市场的极大需求的同时，增强企业的市场竞争力和保持公司行业领先地位。

项目的建设将对地方经济建设起到一定的推动作用。根据劳动定员，本项目能够吸收直接就业人员482人，这对稳定社会，缓解项目所在地政府就业压力起到了积极的作用。随着工程的建设，除了解决这482人的直接就业问题外，项目建设还将带动配套业及上、下游产业链，吸纳更多的失业、待业人员和吸引更多的高科技人才。项目建设可有效满足下游行业快速发展的需求，不仅带动了加工制造业的发展，也刺激了其它相关产业的发展，促进各项消费。由于项目建设地拥有较好的区位优势，随着投资环境的逐步改善，会吸引更多的人员前来从事商业经营活动，将推动饮食业、服务、商业、建筑业等相关行业的发展，并将进一步地提高当地的人口集聚力和承载力，并提升城市形象，有利于城市的战略发展。拉动相关产业如运输行业的就业效应。提供的劳动就业机会比较明显，这对当地的人才市场扩大就业、引进高精尖人才，促进社会和谐、安定发展作出了积极的贡献，具有良好的社会效益。

综上所述，本项目的建设具有良好的社会效益。

## 经济效益分析

项目总投资1000万元，投产后年销售额达到1000万元，经济效益显著。

## 环境效益分析

项目会对当地环境产生一定的影响，本次项目中已按照国家的各项环保政策和环保规定，设计采用必要的环保措施，能够达到环境标准的要求。通过执行本报告中提出的环保措施会减缓项目实施带来的生态环境和资源环境的影响，符合区内经济和生态环境的可持续发展。

本项目的环境经济效益分析可以从环境代价、环境成本、环境收益和环境经济效益四个部分来进行。

### 环境代价的分析与计算

项目的环境代价（Hd）指建设项目对周围环境污染和破坏所造成的环境损益折算成经济价值。本项目运营产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A为资源和能源流失代价；

B为对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C为对人群、动植物造成的损失代价。

（1）资源和能源流失代价（A）

A=

式中：Qi为某种排放物年累积量；

Pi为排放物作为资源、能源的价格。

结合项目特点，该工程投产后能源流失（考虑综合回收利用后）价值主要为水和电。

a.本项目消耗水量为24336.1106m3/a，每吨水按3.00元计算，水资源的流失代价每年为73008.3318元。

b.本项目消耗电量为386.3万度，每度电按0.8元计算，电资源的流失代价每年为309.04万元。

c.本项目天然气消耗量为124.82万m³/a，每方气按2.3元计算，天然气的流失代价每年为287.086万元。

综上，资源和能源流失代价约为603.426万元/a。

（2）生产生活资料损失代价（B）

污染物对周围环境生产和生活资料的损失费用以罚款的形式表现，为防治污染，本项目在建设的同时采取了合理有效的环保措施，使项目投产后的“三废”排放达到国家标准，故不考虑此费用，即B=0。

（3）人群损失（C）

由本次评价对环境要素影响的评价结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告规定的环保措施实施后，本项目的污染排放会得到有效的控制，可以做到达标排放，对人体的影响轻微，但对工作环境的操作人员有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按27万元/年估算。因此人群损失代价为27万元/年。通过上述分析可知，环境代价=74.5+0+27=101.5万元。

### 环保投资估算

本项目总投资20000万元，其中环保投资概算值为880万元，环保投资共占工程投资的4.4%，具体见表8.3-1。

表8.3-1  环保投入估算一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施 | 数量 | 环保投入 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气防治 | 皮膜废气 | 二燃室+急冷+石墨喷淋+碱液喷淋塔+活性炭吸附+洗气槽+25m排气筒 | 1 | 350 |
|  | 活化废气 | 碱液喷淋塔+水喷淋+15m排气筒 | 4 | 250 |
|  |  | 油雾净化器 |  |  |
|  | 油雾废气 | 油雾净化器 | 2 | 5 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 1 | 1 |
| 废水防治 | 污水处理站 | 污水处理系统（生活废水：化粪池；生产废水：中和调节池+三效蒸发） | 1 | 200 |
| 噪声治理 | 噪声 | 隔声、减振基座、基础减震 | 若干 | 10 |
| 固废治理 | 危险废物 | 暂存于危险废物暂存间，定期由有资质单位处置 | 1 | 10 |
|  | 一般固体废物 | 分类暂存 | 1 | 3 |
|  | 生活垃圾 | 分类收集、交由环卫部门处置 | / | 1 |
| 环境风险 | 泄漏风险 | 事故池 | 1 | 50 |
|  |  | 防腐防渗 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 880 |

### 环境成本分析

环境成本是指环保工程运行管理费用。本项目运营期环保支出费用（环保工程运行管理费用）包括环保设施运行费用、折旧费用及管理费费用。

①环保设施运行费用

本工程环保措施运行费用主要为废水、废气及固废的治理费用。本次环保设施运行费用按环保投资的10％计，则本工程环保设施运行费用约83万元/a。

②环保设施折旧费用

环保设施折旧费用计算采用以下公式：

C=a×C0/n

式中：a——固定资产形成率，取85%；

n——折旧年限，取20年；

C0——环保投资，万元。

经核算，本项目环保设施折旧费用约36.125万元/a。

③环保管理费用

环保管理费用包括管理部门的办公费、监测费和技术咨询费等，一般按环保设施运行费用与折旧费用之和的5%计算，管理部门的环保管理费用约5.96万元/a。

运营期环保支出费用为环保设施运行费、环保设施折旧费及环保管理费三项之和。经计算，本项目运营期环保支出费用为124.96万元/年。

### 环境经济效益分析

污染治理措施的实施，不仅可以有力控制污染，而且会带来一定的经济效益，这部分效益体现在两方面，一是直接经济效益（R1），环保措施实施后对废物回收而获得的价值，二是间接经济效益（R2），环保措施实施后所带来的社会效益和环境效益。

1、直接经济效益（R1）

式中：

Ni——能源利用的经济效益；

Mi——资源利用的经济效益；

Si——固废利用的经济效益；

Qi——废气利用的经济效益；

Ti——废水利用的经济效益；

i——利用项目个数。

本项目在污染治理过程中回收和利用的各种物料及节能降耗所带来的经济效益主要为生产过程中回用的各种物料，本项目在污染治理过程中回收和利用的各种物料及节能降耗所带来的经济效益为218万元/年。

2、间接经济效益（R2）

R2=Ji+Ki+Fi

式中：

Ji——控制污染后环境减少的损失；

Ki——控制污染后对人体健康减少的损失；

Fi——控制污染后减少的排污费。

间接经济效益是由环保设施投入运行期间，所能减少的损失，按照《排污许可管理办法》，排污单位应依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污证而未取得的，不得排放污染物。因无实际间接经济效益数据，取直接经济效益的30%计算。

则R2=R1×30%=65.4万元/年

环境经济效益总指标R=R1+R2=283.4万元/年

采取环保措施后可减少损失，经估算约283.4万元/a。

## 环境经济损益分析

采用效益与费用法进行分析，环境效益为

E=环境经济效益/环保费用=283.4/124.96=2.27

说明本项目环保投资的收益大于支出，具有一定的经济效益，同时还有效地保证了污染物的达标排放，因此是可行的。

## 环境经济损益分析结论

本项目依靠成熟的生产经验和工艺以及管理体系，可体现项目规模化生产时物耗低、污染小的特征。项目环保投资效益费用比为2.27，说明环保投资效益与投入相比，收益大于支出，具有一定的经济效益。本项目投入的环境保护投资，其环境效益突出体现在物料的回收再利用和避免污染后环境损失上。项目由于对“三废”采取了相应的治理措施，能有效地削减污染物的排放量，使污染物达标排放，从而大大减轻本项目对场区周围环境的污染，具有明显的环境效益。综上所述，本项目将带来一定的经济效益和较为显著的社会效益、环境效益，同时由于项目运行采取了严格治理措施，减少了污染物排放量，并注重对资源的回收利用，提高了经济效益，同时也创造了较好的环境效益，本项目的建设较好地实现了三效的和谐统一，因此从环境与经济分析情况来看，本项目可行。

## 小结

综上所述，在落实本评价中提出的各项污染防治措施的前提下，并且控制在环境容量容许的范围内，本项目的建设实现了经济效益、社会效益和环境效益的统一。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

### 环境管理的目的

《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。

### 污染物排放的管理要求

本项目污染物排放清单见表8.1-1 所示。

表8.1-1  项目污染物排放清单一览表  单位：t/a

| 单位基本情况 | 单位名称 | 中铁高铁电气装备股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设地址 | 宝鸡市高新开发区高新17路以西、高新大道以北、高新16路以东、滨河路以南 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | 张厂育 | 联系人 | 马明治 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 | 15891211146 | 所属行业 | C3360金属表面处理及热处理加工 |  |  |  |  |
|  | 项目所在地所属环境功能区划 |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 排放重点污染物及特征污染物种类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设内容概况 | 工程建设内容概况 | 新建厂房以及辅助配套设施总建筑面积35393.37平方米。购置单轨及磁浮系列产品生产线等相关生产设备及检测设备，形成年产能单轨及磁浮系列产品300千米、高强度防松紧固件、槽道、新型锚固、电器及其配套产品8812吨、隔离开关3000台。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品方案 | 产品名称 |  | 产量 |  |  |  |  |
|  |  | 主产品 | 高强度防松紧固件产品 | 5400t/a |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气及其配套产品 | 3022t/a |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔离开关 | 3000台/a |  |  |  |  |
|  |  |  | 单轨及磁浮系列产品 | 300km/a |  |  |  |  |
| 污染物排放要求 | 排污口/排放口设置情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 污染 | 排放去向 | 排放方式 | 排放时间 |  |  |  |
|  | 1 | 有组织废气 | 有组织排放 | 连续排放 | 昼间 |  |  |  |
|  | 2 | 无组织废气 | 无组织排放 | 连续排放 | 昼间 |  |  |  |
|  | 3 | 生产废水 | 污水处理站 | 不排放 | 昼间 |  |  |  |
|  | 污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源 | 污染因子 | 排放量 | 排放浓度 | 排放标准 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 浓度限值 |  | 标准名称 |  |
|  | 废气 | 氮氧化物 |  |  | 240 |  | 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) |  |
|  |  | 硫酸雾 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 盐酸雾 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产废水 | 废水量 |  |  |  |  | 纳管标准 |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物放特别控要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排放口变化 | 特别控制要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 固废处置利用要求 | 危险废物利用处置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量基数 | 利用处置要求 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 利用处置方式 |  |  | 是否符合要求 |
|  | 1 |  | 336-064-17 |  | 按照国家和相关规定进行安全暂存、定期委托有资质单位进行处理 |  |  | 符合 |
|  |  |  | 336-054-17 |  |  |  |  | 符合 |
|  |  |  | 336-068-17 |  |  |  |  | 符合 |
|  |  |  | 336-050-17 |  |  |  |  | 符合 |
|  |  |  | 336-057-17 |  |  |  |  | 符合 |
|  | 2 |  | 336-104-33 |  |  |  |  | 符合 |
|  | 3 |  | 900-021-23 |  |  |  |  | 符合 |
|  | 4 | HW49危废 | 900-041-49 |  |  |  |  | 符合 |
|  | 5 | 一般固废 | / |  | 定期交由相关单位回收处理 |  |  | 符合 |
| 噪声排放控制要求 | 序号 | 边界处声环境功能区类型 |  | 工业企业厂界噪声排放标准 |  |  |  |  |
|  | 1 | 3类 |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |
|  |  |  |  | 65 |  | 55 |  |  |
| 污染治理措施 | 序号 | 污染源名称 | 治理措施 |  | 主要参数/备注 |  |  |  |
|  | 1 | 有组织废气 | 酸性废气采用侧吸+顶吸收集后由酸碱喷淋塔处理后排放 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 油雾净化器 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 无组织废气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 生产废水 | 污水处理站 |  | / |  |  |  |
|  | 7 | 噪声 | 合理布局，选用低噪声设备 |  | / |  |  |  |
| 排污单位重点污染物排放总量控制要求 | 排污单位重点水污染物排放总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点污染物名称 | 年许可可排放量 | 减排时限 |  | 减排量 |  |  |  |
|  | 废水 |  | - |  | - |  |  |  |
|  | CODcr |  | - |  | - |  |  |  |
|  | NH3-N |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | 排污单位重点大气污染物排放总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点污染物名称 | 年许可可排放量 | 减排时限 |  | 减排量 |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  | - |  | - |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | - |  | - |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | - |  | - |  |  |  |
|  | VOCs |  | - |  | - |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 具体防范措施 |  |  |  | 效果 |  |  |  |
|  | 生产线周围设置围堰，围堰与车间内排水沟相通。发生泄漏时槽液能通过排水沟进入车间废水收集池。制定企业突发环境事件应急预案，车间设置风险应急设备和器材 |  |  |  | 降低风险发生概率，减轻事故影响程度 |  |  |  |

本项目废水分类分质收集后，排入电镀中心污水处理站处理。车间采取分区防渗措施，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。危废收集后贮存于车间危险固废暂时存储处，定期交由安徽水韵电镀废水处理有限公司统一处理。经过处理后，本项目产生的三废均可以达标排放。污染物排放的管理要求主要包括下列内容：

（1）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

（2）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

（3）调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

（4）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报，并向社会公开。

### 日常管理要求

#### 环境管理机构

根据该项目建设规模和环境管理的任务，工程建成营运后应设专职环境监督人员1～2名，负责本项目的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理工作，污染源和环境质量监测可委托有资质的环境监测单位承担。

#### 环境管理制度的建立

（1）报告制度

按《建设项目环境保护管理条例》中第十七条和十九条规定，本次建设项目在竣工后，建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；并依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

建设项目建成后，应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》(HJ855-2017)要求，电镀企业在运行过程中严格执行月、季、年排污申报制度，根据企业实际生产产能及时申报排污量，方便后续环保局对企业排污量的核定。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。

#### 环境管理台账

项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：

（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

（2）建立环境保护设施运行管理台账、生产设施运行管理台账、环境事件台账、环保考核与奖惩台账、环保检查台账等。

（3）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。

（4）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。

（5）努力建立建全公司的EMS(环境管理系统)，以达到ISO14000的要求。

（6）建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

## 环境监测

### 环境监测机构的建立

建立企业环保监测机构，配备专业环保技术人员，配置必备的仪器设备，具有定期自行监测的能力。

### 环境监测计划

环境监测计划应包括污染源监测计划和环境质量监测计划，内容包括监测因子、监测网点布设、监测频次、监测数据采集与处理、采样分析方法等，明确自行监测计划内容。

#### 污染源监测计划

根据国家有关规范和安徽省总量控制有关要求，公司应根据《排污单位自行检测技术指南 电镀工业》制定自行检测方案。项目企业位于电镀中心，废水由电镀中心污水处理站集中处理，企业自行检测计划应按照企业自行管理负责的思想，由于企业无法管理电镀中心污水处理站，企业仅对其排放的污染物进行检测，企业位于电镀工业园区，企业所处厂房涉及多家企业，因此雨水排口的水质由电镀中心进行监管，具体污染源监测计划见表8.2-1。

表 8.2-9   公司污染源监测计划一览表

| 类别 |  | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 废气排气筒 | 氮氧化物 | 1次/半年 |
|  |  |  | 颗粒物*、非甲烷总烃* | 1次/年 |
|  | 无组织 | 厂界 | 氮氧化物、油雾 | 1次/年 |
|  |  |  | 颗粒物*、非甲烷总烃* | 1次/年 |
| 废水 |  | 车间排放口 | 总镍、总锌、总铬、总锡、总银 | 1次/日 |
|  |  |  | 流量 | 自动检测 |
| 噪声 |  | 项目四周厂界（车间边界） | 连续等效A声级 | 4次/年 |

*参考《排污许可证申请与核发技术规范  汽车制造工业》树脂纤维加工单元最低监测频次。

#### 环境质量监测计划

环境质量监测计划见表8.2-2。

表8.2-2  公司环境质量监测计划一览表

| 类别 | 监测点位/断面 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气 | 金域高新 | PM10、NO2、SO2、氮氧化物、非甲烷总烃 | 1次/年 |
|  | 下风向200m处 |  |  |
| 噪声 | 项目四周厂界（车间边界） | 连续等效A 声级 | 1次/年 |
| 土壤 | 厂区内土壤(车间附近、废水处理站及固废处理回收装置附近区域等2-3 测点) | pH、铬、铜、锌、砷、汞、镉、铅、镍 | 3-5年一次 |
| 地下水 | 项目所在地附近地下水井(2-3 测点) | pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、高锰酸盐指数、氯化物、氟化物、硫酸盐、镍、汞、铁、铜、锌、铅、六价铬、氰化物 | 3-5年一次 |

## 排污口设置及规范化整治

公司应按照安徽省环境保护局颁发的环法函〔2005〕114号文《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》及芜湖市环保局对排污口规范化整治的有关规定要求，对各类排污口进行规范化建设，设置并管理废气、废水排放口和固废厂内暂贮处。

（1）废水排放口（废水接管口）

本项目建成后，公司全厂废水分质入新芜电镀中心废水处理站集中处理，尾水通过新芜电镀中心废水处理站总排口达标排放。

根据本项目实际情况，分设以下7类废水分质收集排放管并分别接入园区对应管线：车间地面冲洗废水、前处理废水、含镍废水、含铬废水、含锌废水、含铜废水（含锡废水）、含氰废水。

本项目废水纳入新芜电镀中心废水处理站集中处理，其最终废水排放及监管要求均依托新芜电镀中心废水排口及其设施进行，不对项目本身作另外的设置和管理要求。

（2）工业固体废弃物厂内暂贮处

本项目设置2个固废临时贮场，一个为一般工业固废临时暂贮场，一个为危险工业固废临时暂贮场。

项目危险工业废物应按《危险废物贮存污染控制标准》的规定加强管理，应加强暂存期间的管理，废物应用桶、罐装好存放，存放场应采取严格的防渗漏、防腐蚀、防流失、防洪水、防雨淋、防扬散等措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保图形标志牌。

项目建成后，应对上述所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。

## 污染物排放总量控制

### 总量控制原则和目的

1、总量控制原则

我国目前实行的是区域污染物排放总量目标控制，即区域排污量在一定时期内不得突破分配的污染物排放总量。因此，本项目的总量控制应以宝鸡市总量不突破为前提，做到区域内总量平衡。

2、总量控制目的

通过对本项目污染物排放总量及控制途径分析，最大限度地减少各类污染物进入环境，以确保区域环境质量目标得到实现，达到项目建设的经济效益、环境效益和社会效益的三统一和区域经济的可持续发展。

### 总量控制区域和总量控制因子

1、总量控制区域

根据本项目所在区域位置、当地社会经济现状和发展趋势，确定总量控制区范围为宝鸡市。

2、总量控制因子

结合项目排污特征，确定本项目总量控制因子为：

废水：COD、氨氮；

废气： NOX、VOCS。

### 项目建成后污染物排放总量

本项目建成营运后，主要污染物排放总量见表8.4-1。

表8.4-1 项目污染物排放总量  单位：t/a

| 类别 | 污染物名称 |  | 产生量 | 处理削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 氮氧化物 | 1.56E+01 | 1.42E+01 | 1.42E+00 |
|  |  | 硫酸雾 | 5.26E-01 | 4.76E-01 | 5.00E-02 |
|  |  | 氰化氢 | 3.38E-01 | 3.06E-01 | 3.21E-02 |
|  |  | 盐酸雾 | 4.82E-03 | 4.59E-03 | 2.29E-04 |
|  |  | 颗粒物 | 9.60E-01 | 9.60E-01 | 1.82E-06 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 5.76E-02 | 5.76E-02 | 5.18E-07 |
|  | 无组织废气 | 盐酸雾 | 2.41E-04 | 0 | 2.41E-04 |
|  |  | 硫酸雾 | 2.63E-01 | 0 | 2.63E-01 |
|  |  | 氰化氢 | 1.69E-02 | 0 | 1.69E-02 |
|  |  | 氮氧化物 | 7.81E-01 | 0 | 7.81E-01 |
|  |  | 颗粒物 | 0.048 | 0 | 4.80E-02 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.00576 | 0 | 5.76E-03 |
|  | 天然气燃烧废气 | 废气量Nm3/a | 224827.6305 | 0 | 224827.6305 |
|  |  | SO2 | 10.56kg/a | 0 | 10.56kg/a |
|  |  | NOx | 30.87kg/a | 0 | 30.87kg/a |
|  |  | 烟尘 | 3.96kg/a | 0 | 3.96kg/a |
| 生产废水 |  | 水量 | 7373.591 | 0 | 7373.591 |
|  |  | COD | 8.72E+00 | 8.28E+00 | 4.42E-01 |
|  |  | 石油类 | 1.67E+00 | 1.66E+00 | 1.00E-02 |
|  |  | 总镍 | 7.28E-02 | 7.28E-02 | 1.82E-05 |
|  |  | 总锌 | 2.13E-01 | 2.12E-01 | 8.51E-04 |
|  |  | 总铬 | 1.10E-01 | 1.10E-01 | 2.19E-05 |
| 生活污水 |  | 水量 | 561 | 0 | 561 |
|  |  | COD | 1.96E-01 | 1.63E-01 | 3.37E-02 |
|  |  | 氨氮 | 1.96E-02 | 1.51E-02 | 4.49E-03 |

### 总量控制分析

1、废水

本项目无生产废水排放，生活污水污染物排放总量纳入高新区污水处理厂排放总量中平衡解决，不单独下达废水污染物排放控制总量指标。

本项目废水污染物总量控制指标建议为：

拟建项目厂区总排口COD：0.734 t/a；氨氮0.019t/a；总镍：0.18kg/a；总锌：1.28kg/a；总铬：0.22kg/a。项目废水最终进入芜湖县污水处理厂，芜湖县污水处理厂总排口COD：0.476t/a；氨氮0.034t/a；总镍：0.018kg/a总锌：8.51kg/a；总铬：0.022kg/a。

2、废气

本项目建成营运后，废气各主要污染物排放总量为：SO20.010t/a， NOX7.175t/a，VOCS0.00576t/a。

9 结论

- 14.1项目概述

- 14.1.1项目基本情况

中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司科技产业园项目，位于宝鸡市高新区科技产业园内，厂区占地面积149540m2。拟建接触网产品生产厂房、高新技术联合体生产厂房及企业技术中心、科技大楼、综合公寓楼等建筑，设置六大车间生产高铁接触网产品、高强度紧固件产品、屏蔽门产品、复合材料产品、电气设备产品及铝合金、镁合金铸件产品。项目总劳动定员650人，总投资35221.00万元。项目建成运行后，每年可完成营业收入237400.00万元，实现净利润52944.00万元。可有力推动高新区、乃至宝鸡市的经济持续健康发展。

- 14.1.2产业政策及规划的相符性

（1）符合产业政策

依据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）：本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。对照《陕西省限制投资类产业指导目录》，本项目不在该目录之列，不属于陕西省限制投资类产业。

根据宝鸡市发改委宝市发改产业发（2016）402号《关于中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司科技产业园项目备案确认的通知》，该项目符合《陕西省企业投资项目备案暂行办法》，宝鸡市发改委同意项目备案。

综上所述，项目的建设符合国家产业政策。

- （2）规划的符合性

本项目符合《铸造行业准入条件》（工信部公告2013第26号），同时符合《宝鸡市“十三五”工业及产业集群发展规划》（2016 ～2020年）、《宝鸡市水污染防治工作方案》、《渭河流域水污染防治巩固提高三年行动方案》（2015～2017）和《宝鸡国家高新技术产业开发区规划》。

- （3）项目选址的可行性

本项目拟建宝鸡市高新区科技产业园内，厂区占地面积149540m2，用地性质属工业用地，已经宝鸡高新区城乡规划局划定项目选址。项目建设符合宝鸡国家高新技术产业开发区规划；项目区环境空气质量功能划为二类区，大气污染物排放满足二类功能区要求。拟建厂址周围1.3km范围内无村庄和村民居住，无饮用水水源保护区、自然保护区及其他境敏感目标；厂址南、西、北三面临城市主干道：高新大道、高新16路（凤凰大桥）、南滨河路，东临次干道高新17路，交通十分便利。从环保角度出发，本项目的选址是可行的。

- （4）总平面布置的合理性

根据现场踏勘，本项目拟建厂区无任何建构筑物，不需要搬迁拆除或补偿。厂区位置地势平坦，地形条件优越。拟在厂区东部规划为办公、生活区，建设科技大楼、综合公寓楼、食堂等；中部与西部规划为生产区，规划建设高新技术联合体厂房、高速铁路接触网厂房及仓储用房、陕西省轨道交通工程技术研究中心、电气化铁路接触网综合试验线。厂区主出入口以人流为主，设置在高新大道东部；次出入口以物流为主，设置在南滨河路西部。

本项目办公生活区布置在厂区东侧上风向，各车间产生的废气对厂内员工产生的影响较小；厂区人流、物流大门分开布设，相互协调、顺畅和互不干扰，物料运输方便。厂区设计绿化环境较好，将高噪声设备的车间布置在厂区西侧，设备噪声经厂房隔声、阻挡，对生活区及厂界周边的声环境影响较小。从环境保护的角度分析，项目的平面布置合理、可行。

- 14.1.3环境质量现状

本次环评委托西安惠普环境检测技术有限公司对项目区环境空气、地表水、地下水和噪声的现状《监测报告》。

- （1）环境空气

由监测结果知，项目在布设的1#～3#监测点位中，PM10 24h平均监测值，SO2、NO2 24h平均和1h平均监测值均满足（GB3095-2012）《环境空气质量标准》中二级标准要求。说明评价区大气环境质量现状较好。

对特征污染物非甲烷总烃（NMHC）1h平均浓度范围在0.21～0.52mg/m3之间，满足《挥发性污染物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3中3.0mg/m3标准值。说明评价区未受到NMHC污染。

- （2）地表水

由监测结果知，在渭河设置的3个监测断面中，各监测因子均满足（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准限值。说明项目所在地的地表水环境质量现状较好。

- （3）地下水

由监测结果知，项目区地下水各监测因子均满足（GB/T14848-93）《地下水质量标准》中Ⅲ类标准限值。说明项目所在地的地下水环境质量现状较好。

- （4）声环境

由监测结果可知，项目区各厂界噪声昼间在56.5～57.7dB(A)之间，夜间在43.8～44.7dB(A)之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。说明项目区声环境质量现状较好。

- 14.1.4环境影响分析

（1）大气环境影响与治理措施

- a.锅炉和熔铝炉废气排放

- 本项目对1台燃气蒸汽锅炉、10台熔铝炉设计采用天然气清洁原料，从源头控制和减轻污染。环评要求10台熔铝炉末端设置2套“旋风+布袋”除尘系统，综合净化效率≥99%，净化烟气分别从配置的3根12m高排气筒排放，满足排放标准要求。

b.加热炉和熔炼炉废气排放

本项目对3台锻件加热炉、1台熔炼炉采用电能加热。环评要求3台加热炉末端设置3套“多管旋风”除尘系统，除尘效率≥85%，净化废气经3根15m高排气筒高空排放；1台熔炼炉末端设置1套“旋风+布袋”除尘系统，综合除尘效率≥99%，净化废气经1根15m高排气筒高空排放；均满足排放标准要求。

c.油雾和酸雾排放

本项目对冷镦成型等产生的油污（NMHC），酸洗产生的酸雾（HCl），有针对性地采取措施：对油雾设置1套“捕集罩+静电净化器”系统处理，净化效率≥85%，净化废气经1根15m高排气筒高空排放；对酸雾设置1套“集气罩+酸雾吸收塔”系统处理，净化效率≥95%，净化废气经1根15m高排气筒高空排放；均满足排放标准要求。

d.焊烟排放

本项目设置固定焊接工段，焊接产生的焊烟（TSP），设置1套“集尘罩+焊烟净化器”系统处理，净化效率≥99.5%，净化废气经1根15m高排气筒高空排放；满足排放标准要求。

e工业粉尘

本项目铸造车间、熔炼车间产生的工业粉尘，在车间分别采用1套“集尘罩+布袋除尘”系统处理，净化效率≥99%，净化废气分别经1根15m高排气筒高空排放；对抛丸、喷丸产生的粉尘，在工序分别采用1套“集尘罩+布袋除尘”系统处理，净化效率≥99%，净化废气分别经1根15m高排气筒高空排放；均满足排放标准要求。

f有机废气排放

本项目复合材料产品车间产生的少量模塑和塑化烃类废气，主要污染物为NMHC，环评要求分别建1套“集气系统”收集后，直接通过15m高排气筒排放，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中标准要求，对区域环境空气质量影响较小。

（2）废水环境影响与治理措施

a.地表水影响与治理措施

本次环评根据项目污废水产生的特点和浓度，要求建1座8m3隔油池，以去除脱脂废水的油脂；建1座30m3絮凝沉淀池，加入絮凝剂进行絮凝和沉淀预处理；建1座50m3中和水池，适量加入碱性物质进行中和、均质和沉淀处理；在厂区总排污口前建1座60m3污水收集水池，与收集的生活污水充分混合。建议食堂废水建1座20m3隔油池，经隔油处理后与生活污水一起通过化粪池处理后，进入污水收集水池与收集的生产废水充分混合后再排入市政污水管网，进入高新区污水处理厂处理达标后排入渭河。

本项目生产废水经隔油、絮凝沉淀与中和沉淀预处理后；生活污水经隔油池、化粪池预处理后，再与预处理后的生产废水充分混合，各污染因子排放浓度满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，同时满足宝鸡市高新区污水处理厂进水水质要求，可由市政污水管网排入高新区污水处理厂处理。

b.地下水影响与治理措施

本项目厂区不设自备井，不直接取用地下水；采用市政自来水供水，满足项目需要。在正常生产过程中，对生产废水和生活污水预处理并充分混合后，排入市政污水管网；厂区内不设置露天物料堆存或储存场，对各车间的“跑、冒、滴、漏”现象建2座5m3污废水收集池处理，各车间地面硬化率和防渗率必须达到100%，对拟建的各类污废水池、循环水池，特别是危废临时库等要求做好防渗处理工作；同时，做好厂区绿化与道路、广场硬化等保护地下水措施。因此，运营期项目不会对厂区地下水环境产生影响。

- （3）噪声影响与防治措施

本项目主要噪声源有切割机、研磨机、抛丸机及各类数控设备、工装设备、检测设备、环保设备等机械设备，一般声级在70~90dB(A)。项目拟采取的噪声防治措施：

a.选用低噪声设备和设施。项目个别工段选用了进口设备，车间选用了智能转运机器人车辆转运，均有利于从源头控制噪声影响。

b.各车间设置在拟建的厂房内，各种机械设备均安装在封闭车间对噪声隔声，对高噪声设备采用减振基础，以减轻噪声对周围环境的影响。

c.对各类除尘设施等配套的风机及各类泵，应采取安装于室内隔声、减震基础，出口管线采用柔性或软连接，风机出口加装消音器等控制噪声影响。

d.在厂区内树立交通标志牌，运输车辆限速行驶、禁止鸣笛。

本项目在采取以上噪声防治措施后，经预测：项目建成运行后，厂界噪声可满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。所以，项目采取的噪声防治措施可行。

（4）固体废物与处置措施

本项目一般工业固废产生量为3424.1t/a，环评要求对边角废料和不合格品作为原料或半成品回收再加工利用；对集尘灰和废渣作为建筑材料收集后出售；根据废棉纱的利用新特点，要求将废棉纱、熔炼废渣收集后，出售给废品收购站再利用。

本项目危险废物产生量819.4t/a，环评要求按危险废物收集、危废临时库储存、严格管理和转运，交有危险废物处理资质的单位安全处置。并建立好转运联单的台账，便于环保主管部门核查。

本项目生活垃圾产生量97.5t/a，环评要求采用垃圾桶分类收集、日产日清，收集后按当地环卫部门规定外运处理。

本项目对产生的固体废物，依据其特性与危害，分别采取了不同的治理措施，并进行了资源化综合利用。采取的治理措施是行之有效的措施，使项目产生的固废均得到合理或安全处置，对区内环境影响很小。

- （5）生态环境保护措施

本项目建成运营后，随着厂区生态恢复、路面和广场硬化，对项目四周、内外空地和道路两侧环境绿化措施的实施，实现绿化面积41200m2，绿地率达到29.9%；与建设前被损坏的局地微生态环境相比，将会得到局部的补偿或改善。以保障微生态系统的良性运行，美化区内环境、净化环境空气。因此，项目运营期基本不会对区内生态环境产生影响。

- 14.1.5清洁生产

本项目采用感应电炉、燃气熔铝路、加热炉等生产，工艺灵活性较大，技术成熟可靠，产品质量稳定；各大气污染环节均配套建设了各类除尘环保措施，除尘方案技术成熟，除尘效率高，有利于项目大气污染物的控制和达标排放；项目对污废水采取了预处理环保设施，以削减控制污染物产排；项目噪声满足达标排放；项目对固废进行了合理或安全处置，并资源化综合利用。通过分析，本项目基本达到国内先进清洁生产水平。

- 14.1.6环境管理与监测计划

环评明确规定了项目环境管理机构设置及环境管理制度的制定与实施；规范了排污口的设置；制定了环境监测计划，明确了监测项目、监测点位、监测频次等，并要求定期开展环境监测工作。规定了项目竣工环保设施验收内容。

- 14.1.7总量控制

根据国家及陕西省对SO2、NOX、COD和NH3-N实行总量控制的要求。本次评价建议总量控制指标为SO2 0.05t/a 、NOX 0.60t/a、COD 1.70t/a、NH3-N 0.27t/a总量指标。由建设单位呈报当地环保管理部门申请总量指标。

- 14.1.8公众参与

本项目通过张贴、报纸公示及发放调查表等形式开展了公众调查，未收到公众的反馈意见。根据调查表统计结果，被调查人员中94%公众对本次建设《科技产业园项目》有一定了解，有74%的公众认为本项目建设对当地的经济发展有利；被调查公众认为本项目建设对环境最不利的影响是环境空气为33.3%，其余依次是噪声占25.0%、占用土地占14.2%、固废占10.8%、水占9.2%，生态环境占7.5%；有65%的公众认为本项目建成后对环境有所改善或没有影响，有15%认为加重环境影响，主要是与环境现状相比较而言；有83％的公众对本项目建设持支持态度，仅17％的公众持无所谓态度，没有公众提出反对意见。

建设单位对公众提出的主要意见做了书面承诺。

- 14.1.9环境影响经济损益分析

本项目环境成本低、环境系数低、环境代价比率小、环境投资效益较好。这就充分说明环保投资取得的环境效益是显著的，明显减少了污染，达到了保护环境的最终目标。这完全符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。

- 14.2总结论

中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司科技产业园项目建设符合国家产业政策，符合相关规划要求；项目用地属工业用地；拟建厂址周围1.3km范围内无村庄和村民居住，无饮用水水源保护区、自然保护区及其他境敏感目标；项目区环境空气质量功能划为二类区，项目生产工艺技术比较先进，各大气污染物排放满足二类功能区要求；项目的建设公众支持率高；项目可实现经济效益、环境效益和社会效益的协调发展。

综上所述，从环保角度讲，项目只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，严格按照环评和设计提出的环保措施落实，并保证安全生产、正常运行的基础上，项目的建设是可行的。

- 14.3要求与建议

（1）要求

①要求建设单位必须认真落实环评提出的各项污染防治措施，确保环保资金投入，严格执行国家环境保护“三同时”制度，做到污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

②要求建立环保科，从建设施工期监督检查扬尘、噪声防治切入工作，到生产运营期全面落实各车间废气、废水、噪声和固废等环保设施的正常运行与污染治理，落实环保设施的维护、检修计划，以保证污染物达标排放。

③对各车间产生的危险废物，要落实专人、建立专库，专库收存、专库管理，专人负责记录、流转与安全处置，并建立好储存、流转记录、台账存查；保证安全处置率达到100%。

（2）建议

①对车间产生的危险废物、生活垃圾等，应实行日产日清，专库储存或分类处置，避免引起二次污染。

②为避免噪声扰民现象，建议在厂区周围不得新建居民住户和商店等。

③落实厂区绿化率达到29.9%。建议加强对厂前区、厂区空地、车间周围、厂区围墙内外、厂区内道路两旁进行重点绿化，以美化工作环境，改善区域生态环境。